# MEMORIA DESCRIPTIVA

NOMBRE:

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

PROPIETARIO DEL MANTENIMIENTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

## ANTECEDENTES:

El Distrito de Cerro Colorado, ubicado en la Provincia y Región de Arequipa, presenta un crecimiento urbano constante, lo que ha generado una mayor demanda de infraestructura vial y peatonal adecuada para el desplazamiento seguro y eficiente de los habitantes. Actualmente, la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal presenta deficiencias en sus vías de articulación, tanto principales como secundarias, evidenciando deterioro del pavimento, ausencia de bermas y jardineras en varios sectores, así como falta de señalización vial.

Ante esta situación, la Asociación de Vivienda, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, ha priorizado la formulación del estudio de preinversión denominado: “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal, Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.”

El proyecto tiene como finalidad optimizar la infraestructura vial y peatonal existente, complementando las obras de movilidad urbana en las vías de articulación principal y secundaria de la asociación. Para ello, se consideran las siguientes intervenciones:

- Construcción y/o mejoramiento de bermas, sardineles, veredas y jardineras.

- Rehabilitación y asfaltado de vías vehiculares.

- Implementación de señalización horizontal y vertical conforme a las normas técnicas vigentes.

Estas acciones buscan mejorar la funcionalidad, seguridad y estética urbana del sector, reduciendo el actual déficit de infraestructura vial y peatonal, y contribuyendo a una imagen urbana ordenada y sostenible del distrito.

El estudio se desarrollará en coordinación con las áreas técnicas y de gestión territorial competentes del distrito de Cerro Colorado, considerando una intervención sectorizada en las avenidas principales y vías de articulación secundaria con mayor flujo vehicular y peatonal.

Con ello, se busca garantizar la adecuada conectividad, accesibilidad y seguridad vial, en concordancia con los lineamientos normativos y criterios técnicos establecidos por las entidades competentes.

## CARACTERISTICAS GENERALES:

### UBICACIÓN:

| DISTRITO | : CERRO COLORADO |
| --- | --- |
| PROVINCIA | : AREQUIPA |
| REGIÓN | : AREQUIPA |
| UBIGEO | : 40702 |
| ALTITUD PROM. | : 2482 m.s.n.m. |

### UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM:

NORTE		: 8193225.3043

ESTE			: 226189.7732

ZONA                     : 19

### CLIMA:

El clima de Arequipa y de nuestro distrito, se caracteriza por ser seco y frío con variaciones significativas de temperatura entre el día y la noche que varían desde 6 °C a 24°C en invierno. Precipitaciones pluviales irregulares presentándose durante el año dos temporadas bien diferenciadas: la temperatura entre diciembre a marzo, y la temporada de sequía o estiaje entre abril y noviembre.

### TEMPERATURA:

La zona presenta clima seco y templado con noches y tardes frías, La temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo del año, oscilando entre los 10ºC y 20ºC, siendo el periodo más frío y de mayor incidencia que transcurre de mayo a julio con una temperatura de 6 ºC en las noches y 20 ºC en el día. En cuanto a las temperaturas extremas, la variación durante el día es menor en altitudes bajas, siendo la diferencia entre las máximas y mínimas diarias de 14 ºC aproximadamente en Arequipa, conforme aumenta la altitud sobre el mar crece también la diferencia entre los valores extremos máximos y mínimos. Respecto a las horas de sol según las mediciones de la estación, la zona de la carretera está expuesta a una duración de horas de sol promedio de 7 horas diarias, con máximas de 9 horas en época de estiaje y mínimas de 3 horas en épocas de lluvias.

Cuadro N° 02 Temperaturas Extremas Pronosticadas para Algunos distritos

| Distritos | Temperatura Máxima °C | Temperatura Mínima °C |
| --- | --- | --- |
| Alto selva Alegre | 23.80 – 19.50 | 6.50 a 5.30 |
| Mariano melgar | 24.00 - 20.00 | 6.90 a 5.50 |
| Cerro colorado | 24.20 – 19.20 | 6.00 a 6.00 |
| Paucarpata | 23.80– 18.90 | 6.35 a 8.50 |
| Arequipa | 24.00 – 20.00 | 6.50 a 6.00 |
| Cayma | 23.00 – 21.00 | 6.80 a 6.80 |

Fuente: SENAMHI Boletín Regional de Arequipa - Julio – 2018

### PRECIPITACIONES:

Debido a la presencia de la cadena montañosa, la precipitación en la zona del proyecto ubicada entre 4º - 8º de altitud Sur es distinta a la que debería esperarse, es decir, mediana precipitación según un clima subtropical.

En las zonas costeras hasta una altitud aproximada de 2409 m s. n. m.

### VIENTOS:

Según la información recopilada, la velocidad media mensual varía entre 2 – 6 km/h Alcanzando los mayores valores en la época de estiaje. Las velocidades máximas de viento en la zona de proyecto ocurren en promedio entre las 13.00 horas y 16.00 horas con velocidades máximas entre 15 a 18 km/h.

### TOPOGRAFÍA:

El terreno donde se va a efectuar los trabajos presenta una topografía irregular. Se realizó un levantamiento de todo el complejo deportivo para realizar los metrados y planos correspondientes en escalas Indicadas, que servirán para la elaboración de la ficha.

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la evaluación y el diagnóstico de todas las unidades intervenidas con el estudio de pre inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, proyectándose a la ejecución del proyecto de pre inversión.

### DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

    - ESTADO ACTUAL:

Las vías de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal presentan un evidente deterioro en la pintura de las veredas, sardineles, bermas y pavimento, donde además se observan fisuras en varios sectores. Asimismo, la señalización vertical se encuentra en mal estado: algunos parantes están dañados y varios letreros han desaparecido, quedando solo las estructuras metálicas.

Estas deficiencias impiden una adecuada delimitación vial, generando riesgos de accidentes de tránsito y dificultando el desplazamiento seguro de los peatones.

    - JUSTIFICACION:

El proyecto se justifica por la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad urbana, tanto vehicular como peatonal, garantizando la seguridad vial, accesibilidad y confort de los usuarios.

Actualmente, el déficit de infraestructura y el mal estado del pavimento dificultan la transitabilidad, generan problemas de drenaje superficial y deterioran la imagen urbana del sector.

La intervención permitirá optimizar la funcionalidad del sistema vial, reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad de peatones y vehículos, y contribuir al ordenamiento urbano del distrito, en cumplimiento de las normas técnicas y de diseño vigentes.

    - OBJETIVOS GENERALES:

Subsanar las falencias estructurales e integrales que presenta actualmente el servicio de movilidad urbana de la Asociación de Vivienda Ciudad Municipal distrito de Cerro Colorado de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa.

    - OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Construir y rehabilitar veredas, bermas y sardineles con materiales y espesores según normativa vigente.

- Implementar jardineras y bermas que contribuyan al orden y la estética urbana.

- Ejecutar la rehabilitación y/o asfaltado de las vías vehiculares principales y secundarias.

- Colocar señalización horizontal y vertical para el adecuado control y seguridad del tránsito.

- Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana y ambiental del distrito de Cerro Colorado.

## PRESUPUESTO TENTATIVO:

El presupuesto asciende a S/. 10,130,903.75 (DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES CON 73/100 SOLES)

| Presupuesto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CIUDAD |  |  |
|  |  | MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE |  |  |
|  |  | AREQUIPA |  |  |
| Sub Presupuesto |  | 01 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION |  |  |
|  |  | DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA |  |  |
|  |  | PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA |  |  |
| Cliente |  | MUNICIPAL DISTRIRAL DE CERRO COLORADO |  |  |
| Ubicación |  | CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA |  |  |
| Item | Descripción |  | Unidad | Metrado |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |
| 01.01 | CARTEL DE OBRA 3.60 X 8.50 MTS (con baner) |  | UND | 1.00 |
| 01.02 | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN |  | M2 | 25.00 |
| 01.03 | CONSTRUCCION OFICINA TECNICA |  | M2 | 36.00 |
| 01.04 | CONSTRUCCION COMEDORES |  | M2 | 90.00 |
| 01.05 | CONSTRUCCION VESTUARIOS |  | M2 | 16.00 |
| 01.06 | CONSTRUCCION DE ALMACEN |  | M2 | 100.00 |
| 01.07 | SERVICIOS HIGIENICOS |  | MES | 6.00 |
| 01.08 | AGUA PROVISIONAL PARA LA OBRA |  | MES | 6.00 |
| 01.09 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVICIONAL |  | MES | 6.00 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |
| 02.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | GLB | 1.00 |
| 02.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | UND | 80.00 |
| 02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA |  | GLB | 1.00 |
| 02.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD |  | GLB | 1.00 |
| 02.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD |  | GLB | 1.00 |
| 02.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  | GLB | 1.00 |
| 02.07 | MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL |  | GLB | 1.00 |
| 03 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 232,951.99 |
| 03.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION |  | EST | 2.00 |
| 03.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |  | DIA | 180.00 |
| 04 | INFRAESTRUCTURA VEHICULAR |  |  |  |
| 04.01 | PAVIMENTOS |  |  |  |
| 04.01.01 | PAVIMENTOS ASFALTICO |  |  |  |
| 04.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |
| 04.01.01.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 17,860.19 |
| 04.01.01.01.02 | CORTE DE TERRENO A - 0.25 M. DE RASANTE ACTUAL, MATERIAL |  | M3 | 1,602.92 |
| 04.01.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 1,942.42 |
| 04.01.01.02 | MEJORAMIENTO DE (SUBRASANTE H:0.35m+ SUB BASE H:0.20m) |  |  |  |
| 04.01.01.02.01 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN PAVIMENTO |  | M2 | 499.20 |
| 04.01.01.02.02 | MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER DE 6" A 8" E: 0.35m |  | M2 | 499.20 |
| 04.01.01.02.03 | COLOCACION CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE (50% |  | M2 | 499.20 |
| 04.01.01.03 | BASE GRANULAR E=20CM |  |  |  |
| 04.01.01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN ZONAS DE |  | M2 | 4,988.00 |
| 04.01.01.03.02 | EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR E=20 CM. |  | M2 | 4,988.00 |
| 04.01.01.04 | IMPRIMACION |  |  |  |
| 04.01.01.04.01 | IMPRIMACION ASFALTICA |  | M2 | 17,860.19 |
| 04.01.01.04.02 | ARENADO DE IMPRIMACION |  | M2 | 17,860.19 |
| 04.01.01.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" |  |  |  |
| 04.01.01.05.01 | BARRIDO DE SUPERFICIE IMPRIMADA |  | M2 | 17,860.19 |
| 04.01.01.05.02 | PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE |  | M3 | 893.01 |
| 04.01.01.05.03 | CARGUIO MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE |  | M3 | 893.01 |
| 04.01.01.05.04 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA A OBRA |  | M3 | 893.01 |
| 04.01.01.05.05 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE (E=0.05M) ESPARCIDO Y |  | M2 | 893.01 |
| 04.02 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO |  |  |  |
| 04.02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M | 3,593.92 |
| 04.02.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION SARDINELES TIPO BURBUJA |  | M3 | 215.64 |
| 04.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 269.54 |
| 04.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES |  | M2 | 2,156.35 |
| 04.02.05 | SARDINELES SUMERGIDOS TIPO BURBUJA, CONCRETO Fc=175 KG/CM2 |  | M3 | 188.68 |
| 04.02.06 | JUNTAS ASFALTICAS |  | M | 179.70 |
| 04.02.07 | PINTURA TRAFICO SARDINEL |  | M | 3,593.92 |
| 04.03 | JARDINERAS |  |  |  |
| 04.03.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 2,643.51 |
| 04.03.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION DE JARDINERAS |  | M3 | 660.88 |
| 04.03.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 826.10 |
| 04.03.04 | JARDINERAS, CONCRETO Fc=175 KG/CM2 |  | M3 | 405.15 |
| 04.03.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS |  | M2 | 5,039.72 |
| 04.03.06 | JUNTAS ASFALTICAS |  | M | 690.60 |
| 04.03.07 | PINTURA TRAFICO JARDINERAS |  | M2 | 3,038.38 |
| 04.04 | BERMAS LATERALES |  |  |  |
| 04.04.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 37,255.51 |
| 04.04.02 | CORTE DE TERRENO PARA BERMAS |  | M3 | 3,725.55 |
| 04.04.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 4,656.94 |
| 04.04.04 | CONFORMACION DE SUB RASANTE PARA BERMAS |  | M2 | 37,255.51 |
| 04.04.05 | BASE GRANULAR P/BERMAS, FACTOR COMPACTACION 1.2 |  | M2 | 37,255.51 |
| 04.04.06 | BERMA DE ADOQUIN DE CONCRETO 20X10X6 CM, Fc=420KG/CM2 |  | M2 | 37,255.51 |
| 04.05 | SEÑALIZACION |  |  |  |
| 04.05.01 | MARCAS EN EL PAVIMENTO CONTINUAS Y DISCONTINUAS |  | M | 35,456.66 |
| 04.05.02 | MARCAS EN EL PAVIMENTO Y OTROS |  | M2 | 33,373.92 |
| 04.05.03 | SEÑALES PREVENTIVAS |  | UND | 246.00 |
| 04.05.04 | SEÑALES REGULADORAS |  | UND | 62.00 |
| 04.06 | GIBAS |  |  |  |
| 04.06.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 220.74 |
| 04.06.02 | EXCAVACION PARA CONFINAMIENTOS |  | M3 | 66.22 |
| 04.06.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 82.78 |
| 04.06.04 | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE REND=1500M2/DIA |  | M2 | 220.74 |
| 04.06.05 | EXTENDIDO Y COMPACTADO BASE GRANULAR E=20 CM. |  | M2 | 220.74 |
| 04.06.06 | ACERO GRADO 60 Fy=4200 KG/CM2 |  | KG | 734.56 |
| 04.06.07 | CONCRETO F´C=280 KG/CM2 PARA PAVIMENTO RIGIDO INCLUYE ACABADO FROTACHADO 1:2 CEMENTO-ARENA. E=25CM |  | M3 | 45.62 |
| 04.06.08 | JUNTAS ASFALTICAS |  | M | 34.50 |
| 04.07 | TAPA DE BUZON DE DESAGUE |  |  |  |
| 04.07.01 | NIVELACIONES DE BUZONES |  | UND | 61.00 |
| 04.07.02 | TAPAS DE CONCRETO PARA BUZONES DE DESAGUE |  | UND | 61.00 |
| 04.08 | RAMPAS ACCESO VEHICULAR |  |  |  |
| 04.08.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 1,039.86 |
| 04.08.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION DE RAMPAS ACC. VEHICULAR |  | M3 | 1,039.86 |
| 04.08.03 | RAMPAS ACC. VEHICULAR, CONCRETO FC= 175 KG/CM2 |  | M2 | 1,039.86 |
| 05 | INFRAESTRUCTURA PEATONAL |  |  |  |
| 05.01 | VEREDAS, RAMPAS PEATONALES Y MARTILLOS |  |  |  |
| 05.01.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO |  | M2 | 7,984.39 |
| 05.01.02 | DEMOLICIONES DE VEREDA DE CONCRETO |  | M3 | 522.70 |
| 05.01.03 | CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |  | M3 | 267.07 |
| 05.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO |  | M3 | 1,126.96 |
| 05.01.05 | BASE GRANULAR P/VEREDAS Y MARTILLOS, FACTOR DE COMPACTACION 1.2 |  | M2 | 1,335.34 |
| 05.01.06 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO |  | M2 | 3,403.97 |
| 05.01.07 | VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS Fc=175 KG/CM2 E=10 CMS, PULIDO Y BRUÑADO, PASTA1:2 |  | M2 | 7,984.39 |
| 05.01.08 | JUNTAS ASFALTICAS |  | M | 1,351.91 |
| 05.01.09 | NIVELACION DE REGISTROS DOMICILIARIO DE DESAGUE |  | UND | 247.00 |
| 05.01.10 | NIVELACION DE CAJAS DE CONCRETO PARA MEDIDOR DOMICILIARIO DE AGUA (SIN TAPA) |  | UND | 270.00 |
| 05.01.11 | PINTURA TRAFICO BORDE VEREDAS Y MARTILLOS |  | M | 7,545.84 |
| 06 | VARIOS |  |  |  |
| 06.01 | CONTROL DE CALIDAD DE BASE GRANULAR |  | GLB | 1.00 |
| 06.02 | CONTROL DE CALIDAD DE CARPETA ASFALTICA |  | GLB | 1.00 |
| 06.03 | CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS |  | UND | 1.00 |
| 06.04 | CONTROL DE COMPACTACION DE SUPERFICIES |  | UND | 1.00 |
| 06.05 | PLANTADO DE ARBOLES NUEVOS |  | UND | 1,151.00 |
| 06.06 | REPARACION DE REDES DE AGUA EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  | GLB | 1.00 |
| 06.07 | REPARACION DE REDES DE DESAGUE EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  | GLB | 1.00 |
| 07 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO |  |  |  |
| 07.01 | ELABORACION PMA |  |  |  |
| 07.01.01 | ELABORACION Y APROBACION DE PMA CON RESOLUCION DIRECTORAL |  | UND | 1.00 |
| 07.02 | EJECUCION DE PLAN DE MONITOREO |  |  |  |
| 07.02.01 | DIRECTOR ARQUEOLOGICO DE PMA |  | MES | 1.00 |
| 07.02.02 | MONITOREO ARQUEOLOGICO |  | UND | 1.00 |

## METAS DEL PROYECTO:

METAS FISICAS DEL PROYECTO:

### Corte, nivelación y afirmado de la subrasante.

### Colocación de base granular y carpeta asfáltica en vías vehiculares.

### Construcción de veredas, bermas y sardineles de concreto f’c=175 kg/cm².

### Ejecución de jardineras ornamentales con acabado de concreto y tierra vegetal.

### Implementación de señalización horizontal y vertical conforme al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor (MTC).

## CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

## MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

Modalidad de Ejecución Presupuestaría (POR CONTRATA)

## FINANCIAMIENTO:

Será financiado por la municipalidad distrital de CERRO COLORADO, con recursos propios.

## PLAZO DE EJECUCIÓN:

Se ha programa un plazo de 180 días calendario para la ejecución del proyecto. Se adjunta cronograma de ejecución donde se tendrá un control mensual para verificar los avances de la ejecución.

## OTROS:

### IMPACTO AMBIENTAL:

La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las razones siguientes:

- La infraestructura integral del proyecto contempla el mejoramiento del mobiliario urbano en su totalidad

- El transporte y almacenamiento de los materiales, no afectará el tránsito peatonal y urbano de la ciudad por cuanto se dispone de los accesos y áreas o para su almacenamiento y utilización adecuada durante la intervención.

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN:

| PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES | MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O CORRECCIÓN |
| --- | --- |
| ETAPA PREVIA |  |
| Preocupación en la población | Coordinación y Comunicación con los pobladores previo a realizar la ejecución del proyecto |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |
| Riesgos de accidentes | La unidad ejecutora deberá entregar folletos y dar charlas sobre los posibles riesgos de accidentes a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene. |
| ETAPA DE ABANDONO |  |
| Limpieza al término del proyecto | Se deberá realizar la limpieza al término de los trabajos y entrega coordinada de las unidades intervenidas. |

### OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, quien designará personal capacitado para realizar las labores de control, regulación y mantenimiento.