|  | MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL |
| --- | --- |

- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El presente trabajo consta en realizar el análisis estructural del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" que se encuentra ubicado en:

Localización del Proyecto:

REGION			:	Arequipa

PROVINCIA		:	Arequipa

DISTRITO                 	:	Cerro Colorado

- INTRODUCCIÓN:

El presente trabajo implica el pre-dimensionamiento, dimensionamiento y posterior estructuración del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" considerando el análisis sísmico de la estructura. Para tal fin, es necesaria la elaboración del respectivo cálculo estructural en concordancia con los planos de arquitectura para llegar a la estructuración y diseño final. En este caso utilizaremos programas de cómputo sofisticados que permiten simular el comportamiento estructural sísmico y estático de los edificios.

El diseño se ha desarrollado de acuerdo con las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones, utilizando la Norma Peruana del RNE:

- Norma Técnica de Edificación E – 020 Cargas

- Norma Técnica de Edificación E –030 Diseño Sísmico Resistente

- Norma Técnica de Edificación E –050 Suelos.

- Norma Técnica de Edificación E –060 Concreto Armado.

- Norma Técnica de Edificación E –070 Albañilería.

El sistema que se ha empleado, vistos los requerimientos necesarios, es un sistema mixto o híbrido, una conjunción de pórticos reforzados con albañilería y pórticos concreto armado, para una buena absorción de energía sísmica para su disposición y rigidizar en ambos sentidos la estructura, de modo que sea antisísmico, además de secciones adecuadas en el interior de forma regular, que absorba las cargas de servicio de modo más que satisfactorio.

Las columnas se han dimensionado, de tal forma que en deformaciones plásticas en los nudos que conjuncionan elementos estructurales pertenecientes al diafragma rígido para las zonas delanteras y las cargas de servicio son mayores, así mismo se ha controlado sus desplazamientos para que sean mínimos, bajo las normas R.N.E.

Para la dirección corta las columnas también el peralte es el adecuado, rigidizando el sistema hibrido para un buen desempeño.

El diafragma rígido, es una losa aligerada de 20cm de espesor, siendo una estructura integrada, que responde a los esfuerzos propios de cargas aplicadas por su uso.

Concreto Armado

Concreto que tiene armadura de refuerzo en una cantidad igual o mayor a lo requerimientos mínimos de la Norma, en donde ambos materiales actúan juntos para resistir esfuerzos.

Concreto Simple

Concreto que no contiene armadura de refuerzo o contienen en una medida menos a lo especificado para concreto armado.

Contracción de Fragua del Concreto

La contracción de fragua origina variación en el volumen del concreto y esta se debe a la pérdida de humedad durante el secado y endurecimiento del concreto. Si el concreto puede deformarse libremente disminuye su volumen, pero si esta reforzado o fijo en alguno de sus extremos tiende a rajarse.

Deformación Plástica o Creep de Concreto

Es la propiedad que tiene el concreto de tener un aumento gradual de su deformación con el tiempo, cuando está sometido a cargas.  Esta propiedad provoca una distribución de esfuerzo en los miembros del concreto armado baja cargas de servicio y conduce a aumento de deflexiones con el tiempo.

Módulo de Corte G

Es un parámetro que mide la variación del esfuerzo cortante con relación a la deformación angular en el rango elástico. Se mide en Kg/cm².

τ = Gγ

Dónde:

τ : Esfuerzo de corte

γ : Deformación angular

E : Módulo de elasticidad

G : Módulo de corte

Μ : Módulo de Poisson

Módulo de Elasticidad (E)

Es un parámetro que mide la Deformación del esfuerzo con relación a la Deformación en el rango elástico. Es una medida de la rigidez o resistencia a la Deformación de un material. Se mide en Kg/cm².

σ = E.ε

Donde:

E: Módulo de elasticidad

σ : Esfuerzo

ε : Deformación unitaria

El módulo de elasticidad para el concreto se calcula utilizando la siguiente expresión:

Ec = 15000 √f’c Kg/cm²

Dónde:

f'c : Resistencia a la comprensión del concreto

El módulo de elasticidad del acero es el mismo, para cualquier tipo de acero y es:

Es= 2,1x106 kg/cm².

El módulo de elasticidad de la albañilería se calcula mediante la siguiente expresión:

Em = 500 f’mKg/cm²

Donde:

f'm : Resistencia a la compresión de la albañilería.

Módulo de Poisson (μ)

Es el parámetro que mide la relación de deformación axial entre deformación lateral de un elemento.

Su valor en los concretos varía entre 0,15 a 0,20.

Para el acero su valor oscila entre 0,25

Resistencia del Acero a la Fluencia (fy)

Es el esfuerzo del acero en el que su deformación aumenta con poco o una pequeña variación en el aumento del esfuerzo. El esfuerzo a la fluencia para el acero grado 60 es de fy = 4200 kg/cm².

Resistencia del Acero al Esfuerzo de Rotura (f’s)

Es el esfuerzo del acero en que se produce la falla del acero. La resistencia a la rotura para acero grado 60 es de f’s = 6300 kg/cm².

Resistencia del Concreto a la Compresión (f’c)

La resistencia del concreto a la compresión uni-axial es obtenida a través del ensayo de un cilindro estándar de 6” (15 cm) de diámetro y 12” (30 cm) de altura.

La resistencia a la compresión (f’c) será el promedio de la resistencia de cómo mínimo 2 probetas tomadas de la misma muestra probada a los 28 días.

La resistencia y la ductibilidad del concreto aumentan considerablemente bajo condiciones de compresión tri-axial, este efecto se debe a la presión lateral que confina al concreto y reduce la tendencia al agrietamiento interno y al aumento del volumen poco antes de la falla.

En la práctica se puede confinar al concreto mediante refuerzo de acero transversal o estribos convenientemente espaciados.

- CARGAS

Las cargas de diseño consideradas, son debidas al peso propio, a la carga viva y la carga por efectos sísmicos. Dichas cargas son como se detallan a continuación:

  - CARGAS MUERTAS

Está constituido por el peso propio o carga permanente que provienen del peso de los diferentes elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificación tales como losas, vigas, columnas, muros de corte, tabiques, acabados, parapetos, etc. Los valores empleados son los siguientes:

Losa aligerada h=25 cm (Unidireccional)		300 kg/m²

Piso terminado						150 kg/m²

Muro de albañilería					18 kg/m²/cm espesor

Peso del Concreto Armado				2400 kg/m³

Tabiquería Móvil

Para la Tabiquería móvil se considerará el siguiente cuadro:

| Peso del Tabique Kg/m | Carga Equivalente Kg/m2 |
| --- | --- |
| 74 o menos 30 | 30 |
| 75 - 149 | 60 |
| 150 - 249 | 90 |
| 250 - 399 | 150 |
| 400 - 549 | 210 |
| 550 - 699 | 270 |
| 700 - 849 | 330 |
| 850 - 1000 | 390 |

El peso para unidades sólidas o con pocos huecos, mayormente usados en albañilería confinada es de 19 Kg/(m2xcm). El peso para unidades huecas, mayormente usados como tabiques es de 14 Kg/(m2xcm). Los pesos mencionados incluyen pesos promedios del tarrajeo del muro, los valores se deberán de multiplicar por la altura en metros y el espesor del muro en centímetros.

  - CARGAS VIVAS

Son las cargas que provienen del peso de los ocupantes, muebles, equipos, etc. Generalmente es una carga distribuida y móvil, podría extenderse a zonas precisas para obtener efectos más desfavorables.

El RNE especifica las cargas vivas según el uso que se va a dar a los niveles.

De acuerdo a la Tabla N°1. Cargas Vivas Mínimas Repartidas:

Tiendas						500 kg/m²

Baños							300 kg/m²

Pisos Típico 						300 kg/m²

Escaleras y corredores				500 kg/m²

De acuerdo al articulo 7.1. Carga viva del techo:

Para techos con una inclinación

Azoteas						100 kg/m²

  - CARGAS POR SISMO

Se ha utilizado el análisis sísmico por el método espectral basado en la Norma Técnica de Edificación E –030 Diseño Sísmico Resistente cuyo espectro de respuesta de aceleración de diseño se muestra más adelante.

  - RESISTENCIA REQUERIDA

De estas combinaciones se realizo la envolvente tomando los valores máximos y se realizo el respectivo diseño.

- ANÁLISIS SÍSMICO

  - REGLAMENTACIÓN PARA EL ANALISIS SÍSMICO DE LA EDIFICACIÓN

De acuerdo a la Norma E.030 Diseño Sismo resistente del RNE, en su Artículo 3, nos muestra “la filosofía y principios del diseño Sismo resistente” que consiste en:

- Evitar pérdidas de vidas.

- Asegurar la continuidad de los servicios básicos.

- Minimizar los daños a la propiedad.

En concordancia con tal filosofía se en establecer en esta norma los siguientes principios para el diseño:

a) La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el lugar del proyecto.

b)  La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables.

  - PELIGROS SÍSMICOS

- ZONIFICACIÓN (Z)

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en la Figura N° 1. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica.

FIGURA N°1

ZONAS SÍSMICAS

| Tabla N°1 CUADRO DE FACTORES DE ZONA |  |
| --- | --- |
| ZONA | Z |
| 4 | 0,45 |
| 3 | 0,35 |
| 2 | 0,25 |
| 1 | 0,10 |

B.  Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio

1. Microzonificación Sísmica

Son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de sismos y fenómenos asociados como licuación de suelos, deslizamientos, tsunamis y otros, sobre el área de interés. Los estudios suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas por causa de las condiciones locales y otros fenómenos naturales, así como las limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se considere para el diseño, construcción de edificaciones y otras obras.

Para los siguientes casos podrán ser considerados los resultados de los estudios de microzonificación correspondientes:

- Áreas de expansión de ciudades.

- Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos asociados.

2. Estudios de Sitio

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en toda su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es determinar los parámetros de diseño.

Los estudios de sitio deberán realizarse, entre otros casos, en grandes complejos industriales, industria de explosivos, productos químicos inflamables y contaminantes.

No se considerarán parámetros de diseño inferiores a los indicados en esta Norma.

3. Condiciones Geotécnicas

3.1 Perfiles de Suelo

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (Vs), o alternativamente, para suelos granulares, el promedio ponderado de los obtenidos mediante un ensayo de penetración estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada (Su) para suelos cohesivos. Estas propiedades deben determinarse para los 30 m superiores del perfil de suelo medidos desde el nivel del fondo de cimentación, como se indica en el numeral 2.3.2.

Para los suelos predominantemente granulares, se calcula N60 considerando solamente los espesores de cada uno de los estratos granulares. Para los suelos predominantemente cohesivos, la resistencia al corte en condición no drenada Su se calcula como el promedio ponderado de los valores correspondientes a cada estrato cohesivo.

Este método también es aplicable si se encuentran suelos heterogéneos (cohesivos y granulares). En tal caso, si a partir de N60 para los estratos con suelos granulares y de Su para los estratos con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de sitio distintas, se toma la que corresponde al tipo de perfil más flexible.

Los tipos de perfiles de suelos son cinco:

a. Perfil Tipo S0: Roca Dura

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte Vs mayor que 1500 m/s. Las mediciones deberán corresponder al sitio del proyecto o a perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. Cuando se conoce que la roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, las mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser usadas para estimar el valor de Vs.

b. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte Vs, entre 500 m/s y 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada qu mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2).

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con N60 mayor que 50.

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una resistencia al corte en condición no drenada Su mayor que 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

c. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte Vs, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, con valores del SPT  N60, entre 15 y 50.

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenada Su, entre 50 kPa (0,5 kg/ cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

d. Perfil Tipo S3: Suelos Blandos

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de corte Vs, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:

- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT  N60 menor que 15.

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no drenada Su, entre 25 kPa (0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 3 m de suelo con las siguientes características: índice de plasticidad PI mayor que 20, contenido de humedad ω mayor que 40%, resistencia al corte en condición no drenada Su menor que 25 kPa.

e. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo será necesario considerar un perfil tipo S4 cuando el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo determine.

La Tabla N° 2 resume valores típicos para los distintos tipos de perfiles de suelo.

4.  Parámetros de Sitio (S, TP y TL)

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo S y de los períodos TP y TL dados en las Tablas Nº 3 y Nº 4.

|  |  | Tabla N°3 Factor de Suelo “S” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | So |  | S1 | S2 | S3 |
| Z4 | 0.80 |  | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
| Z3 | 0.80 |  | 1.00 | 1.15 | 1.20 |
| Z2 | 0.80 |  | 1.00 | 1.20 | 1.40 |
| Z1 | 0.80 |  | 1.00 | 1.60 | 2.00 |

|  | Tabla N°4 Periodos TP y TL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | So | S1 | S2 | S3 |
| TP | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |
| TL | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.60 |

C.  FACTOR DE

AMPLIACIÓN SÍSMICA (C)

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta estructural respecto de la aceleración en el suelo.

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica (C) por la siguiente expresión:

T es el periodo de acuerdo al numeral 28.4, concordado con el numeral 29.1. Este coeficiente se interpreta como el factor de ampliación de la aceleración estructural respecto a la aceleración en el suelo.

El período fundamental para cada dirección se estimará con la siguiente expresión:

Donde:

hn 	= altura de la edificación

CT	= periodo fundamental de la estructura

CT = 35	Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean únicamente:

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte

b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin arriostramiento.

CT = 45	Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean:

a) Pórticos de concreto armado con muros en las escaleras.

b) Pórticos de acero arriostrados.

CT = 60	Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales, de muros estructurales y muros de ductilidad limitada.

D.  FACTOR DE USO (U)

Cada estructura está clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en la Tabla N° 5. El factor de uso o importancia (U), definido en la Tabla N° 5 se usa según la clasificación que se haga. Para edificios de carácter educativo se puede considerar U = 1.5 (Edificación Importante)

E.   SISTEMAS ESTRUCTURALES Y COEFICIENTE BÁSICO DE REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS (R0)

Los sistemas estructurales se clasifican según los materiales usados y el sistema de estructuración sismorresistentes en cada dirección de análisis, tal como se indica en la Tabla N° 7.

Cuando en la dirección de análisis, la edificación presente más de un sistema estructural, se toma el menor coeficiente Ro que corresponda.

  - DISEÑO SISMICO PROPIAMENTE DICHO

El Análisis Sísmico se desarrolló de acuerdo a las indicaciones de la norma peruana de diseño Sismo-resistente E.030. Se empleó un modelo tridimensional con tres coordenadas dinámicas por nivel, tomando en cuenta las deformaciones por flexión, fuerza cortante y carga axial. Los apoyos los consideramos como empotramientos perfectos en el primer piso. A continuación, se muestra el espectro de respuesta de aceleración de diseño:

- SUELOS:

De acuerdo a las observaciones desarrolladas en campo se ha comprobado mediante ensayo de carga límite que, a la profundidad de desplante de 2,20 metros, la resistencia de terreno llega a ser de 1,93 Kg/cm2, este valor se ha tomado en cuenta para el diseño de las cimentaciones asumiendo conservadoramente, que según el tipo de estructura de apoyo se han diseñado zapatas aisladas y/o cimientos del tipo ciclópeo, cuyos detalles se presentan en las láminas respectivas.

Capacidad portante:			1.93 kg/cm2

Angulo de fricción interna:		= 26.8 º

Densidad natural del terreno:		1.58 gr/cm3

- CONCEPCION ESTRUCTURAL:

  - PREDIMENSIONAMIENTO:

Debido a que se trata de un Lugar educativo, la consideramos como estructura importante (Categoría A) porque alberga un buen número de personas y por la seguridad con la que debe contar.

El área donde se va a construir es un terreno con pendientes pronunciadas, la sub-estructura esta conformad por zapatas aisladas conectadas por vigas de cimentación y cimientos corridos, de profundidad suficiente para contrarrestar la fuerza cortante basal tanto en el sentido longitudinal, como transversal. El sistema estructural empleado es el Dual por estar conformado tanto por pórticos como por muros de corte y albañilería, brindándole la respectiva rigidez lateral.

Losa Aligerada:

De acuerdo a las indicaciones de la Norma E – 060 se ha efectuado el pre dimensionamiento de la losa aligerada, considerando el tramo más crítico dando como resultado un peralte igual a 0.25 m, con este peralte se ha efectuado el diseño de las viguetas tanto para momento negativos y momentos positivos y la verificación por cortante.

Vigas:

Para el diseño de las vigas se realizó el pre dimensionamiento, para controlar las deflexiones tal como lo indica la Norma E – 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, teniendo en cuenta las cargas de gravedad que actúan sobre ellas así como el efecto de las cargas dinámicas (sismo).

  - Para vigas principales:

  - Para vigas secundarias:

Columnas:

Las columnas que forman pórticos se han diseñado de acuerdo a lo indicado en la norma E – 060 y aquellas columnas que se encuentran confinadas con muros de albañilería han sido diseñadas de acuerdo a la norma E – 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

- DISEÑO ESTRUCTURAL:

  - VERIFICACION DE DESPLAZAMIENTOS PERMISIBLES:

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado según el Articulo 16 (16.4) no deberá de exceder la fracción de la altura de entrepiso que se indica en la tabla Nº8 mostrada a continuación:

| TABLA Nº8 |  |
| --- | --- |
| LIMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO |  |
| (Estos límites no se aplican a naves industriales) |  |
| Material predominante | () |
| Concreto Armado | 0.007 |
| Acero | 0.010 |
| Albañilería | 0.005 |
| Madera | 0.010 |

- Se procedió a hacer la verificación de las deformaciones laterales en cada una de las direcciones principales de la edificación, obteniendo los siguientes resultados.

- De acuerdo a la norma E-030 se calculó el desplazamiento máximo entre niveles considerando el análisis dinámico (modal) de acuerdo al espectro inelástico propuesto en el RNE.

- Los desplazamientos relativos se rigen por la siguiente fórmula    =∆xRx0.75 /hei  (norma E 030 ítem 16.4).

- Como puede apreciarse los valores tanto para el eje X y eje Y no superan el valor permisible.

- La edificación no tiene problemas de desplazamientos por lo que estos valores son menores a los valores permitidos por la Norma E – 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones; tanto para el concreto (0.7%) como para la albañilería (0.5%)

  - DISEÑO DE VIGAS:

Se ha considerado una resistencia a la compresión a los 28 días de 210 kg/cm2 para el diseño en concreto, el módulo de elasticidad (Ec = 15000 (f´c)1/2) considerado es de 217,371 kg/cm2.

En consecuencia, el Cortante máximo considerado es de:

En el diseño de los elementos de flexión se ha empleado el método de rotura (Whitney), con la fórmula base:    )

VIGA VP-00 (EJE K) 80x30

Ilustración 1. Aligerado Segundo Nivel

Diseño de viga Central por Corte VP-00(0.30x0.80)

Por lo tanto, predomina el diseño por flexión. Siendo que esta es una viga central no presenta efectos significativos de torsión. Lo que originaria un refuerzo adicional.

Se cumple con el predimensionamiento teniendo en cuenta el concepto de luz libre sobre 10.

  - DISEÑO DE COLUMNAS:

- Diseño por Flexo – compresión

Para este diseño se considera el desplazamiento lateral debido a los efectos de esbeltez en elementos a compresión. Estos elementos a compresión deben diseñarse con la fuerza axial amplificada  y el momento amplificado  magnificado por los efectos de curvatura del elemento como sigue:

Para la carga critica de Euler calculamos el valor de EI que depende del módulo de elasticidad del concreto ( junto con el momento de inercia de la sección de la columna ( tal y como se muestra en las expresiones siguientes:

Carga critica de Euler:

Momento magnificado:

Con estos valores procedemos a calcular la caga axial nominal de la columna larga sometida a compresión.

- Verificación por Fuerza Cortante

La norma nos indica que la fuerza cortante última deberá determinarse a partir de los momentos nominales  en los extremos de la luz libre asociados a la fuerza  que de cómo resultado el mayor momento nominal posible mostrado en el diagrama de interacción construido anteriormente. Con estas resistencias se calculará por equilibrio en la columna la fuerza cortante  tal como muestra la expresión siguiente:

Donde la Resistencia al corte por el concreto es la siguiente expresión:

)

Dónde:

Es el cortante actuante máximo en tonf

Es el cortante resistente del concreto en tonf.

Es el peralte efectivo en cm.

Lado de la columna en cm.

Resistencia a la compresión de la zapata.

Momento nominal debido al diagrama de interacción.

Área bruta de la columna en cm2

Fuerza axial máxima debido a las combinaciones de carga en kgf

Por lo que el valor de  que es la resistencia de los estribos será igual a la diferencia de estos dos por lo que encontraremos el espaciamiento requerido por este cortante con la expresión:

Donde el espaciamiento no excederá los siguientes valores:

Obtuvimos un espaciamiento de 93.10 cm por lo que usaremos al separación máxima que nos da el reglamento

Se colocara estribos en una zona de confinamiento que será igual a  y estos  estribos tendrán un espaciamiento  “S” no mayor a los siguientes valores:

COLUMNA C-8  (Eje K-7)

Teniendo en cuenta los conceptos de predimensionamiento se analizaron las columnas con mayor demanda de carga teniendo como resultado el siguiente reforzamiento.

- PLANOS ESTRUCTURAS

Todos los planos necesarios para un perfecto entendimiento constructivo y de diseño se adjuntan a este documento.

- ANALISIS DE ALTERNATIVAS

El diseño estructural de un mercado debe desarrollarse considerando las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones, especialmente las normas E.020 (Cargas), E.030 (Diseño Sismorresistente), E.050 (Suelos y Cimentaciones) y E.060 (Concreto Armado). Este tipo de edificación presenta condiciones particulares como alta concurrencia de personas, cargas vivas elevadas y la necesidad de espacios amplios y funcionales, lo cual condiciona significativamente la elección del sistema estructural. Asimismo, al ubicarse en una zona altamente sísmica como Arequipa, el comportamiento ante cargas sísmicas se convierte en el criterio más relevante para la toma de decisiones.

Dentro de las alternativas estructurales evaluadas, el sistema de muros estructurales presenta una alta rigidez y un excelente desempeño sísmico, lo cual permite controlar adecuadamente las derivas según lo exigido por la norma E.030. Sin embargo, su principal desventaja radica en la limitada flexibilidad arquitectónica que ofrece, ya que la disposición de muros restringe la generación de espacios amplios, afectando la funcionalidad del mercado. Por otro lado, el sistema dual, que combina pórticos y muros de corte, mejora el desempeño sísmico al equilibrar rigidez y ductilidad, pero incrementa la complejidad constructiva y puede interferir parcialmente con la distribución arquitectónica requerida.

El sistema de pórticos de concreto armado, en cambio, ofrece una mayor flexibilidad espacial, permitiendo la generación de grandes luces y reduciendo la cantidad de elementos verticales en las áreas de uso comercial. Esta característica resulta fundamental en mercados, donde se requiere una adecuada circulación de usuarios y una distribución adaptable de los puestos de venta. Aunque este sistema presenta una menor rigidez lateral en comparación con los muros estructurales, cumple con los requisitos de la norma E.030 al ser diseñado como pórtico especial, garantizando ductilidad y capacidad de disipación de energía sísmica mediante el adecuado diseño de sus elementos y conexiones.

En lo que respecta al sótano, la presencia de muros perimetrales de contención es necesaria para resistir los empujes laterales del suelo, de acuerdo con la norma E.050. Estos muros pueden trabajar de manera independiente al sistema estructural principal, permitiendo que la superestructura funcione predominantemente con pórticos. Esta solución resulta compatible tanto estructural como constructivamente, ya que facilita la ejecución de estacionamientos o áreas de servicio en el sótano, sin comprometer la funcionalidad de los niveles superiores.

En conclusión, el sistema de pórticos de concreto armado se adopta como la solución más adecuada para el diseño de un mercado con sótano, debido a que cumple con los requisitos sismorresistentes establecidos en la normativa peruana, ofrece la flexibilidad arquitectónica necesaria para este tipo de edificación y resulta eficiente desde el punto de vista constructivo y económico. Adicionalmente, la incorporación de muros de contención en el sótano y, de ser necesario, elementos rígidos localizados en zonas específicas, permite complementar el desempeño estructural global, garantizando seguridad, funcionalidad y viabilidad técnica del proyecto.

- CONCLUSION:

Se han empleado los valores recomendados en la Norma E-030, que considera los siguientes peraltes mínimos (para no chequear deflexiones):

- h >= L/16 para las vigas

- h >= L/25 para losas aligeradas

- h >= L/30 para losas macizas.

Donde L = luz libre del tramo, en caso de pórticos se considera al eje de los elementos de soporte (columnas), en el caso de placas se descuenta el brazo rígido (aprox. el 80% del peralte del elemento).

Luego para las vigas con luces de 4.40 metros (promedio) se tiene que es necesario un peralte mínimo de 30 cm, en el diseño se consideran peraltes con este valor con relación ancho de este se estima en aproximadamente 1/20 del lado tributario, en consecuencia, para un lado tributario de 6 metros de considera mínimo 30 cm y para luces menores se ha considerado un ancho de 15 cm.

Existen casos especiales que por requerimientos de arquitectura y otros se ha diseñado vigas con peraltes de 25 cm (espesor de losa), estos elementos han sido verificados con el cálculo de flechas respectivos.

Para el caso de las losas aligeradas se tiene un peralte de 25 cm de acuerdo a su luz máxima en metros.

En el caso de los elementos de albañilería el espesor del muro se considera en base a la altura de este y los esfuerzos actuantes, refiriéndose a la norma E-070, el valor recomendado es de H/20, en nuestro caso H <= 3.00 metros luego el espesor mínimo requerido es de 15 cm, se ha considerado en el proyecto un espesor mínimo de 15 cm.

Para el caso de las columnas se ha tenido en cuenta (en promedio) que estos contengan una rigidez mayor ó similar al del elemento que se apoya (viga).

Se tienen elementos alternos de acceso entre niveles constituidos por escaleras de concreto armado y de concreto simple sobre terreno compactado.