eSTUDIO impacto ambiental

# ANTECEDENTES

# ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

# El proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. Responde a la necesidad Distrito de Cerro Colorado al no contar con una infraestructura de calidad en el lugar, que contenga y posibilite el desarrollo de las actividades comerciales, siendo así un marco digno e inédito para dicho lugar.

La propuesta de creación del servicio de accesibilidad responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la adquisición de productos de primera necesidad en un sector semi-rural que presenta limitaciones en infraestructura, organización y cobertura de servicios básicos. Actualmente, los pobladores del Grupo Zonal N.º 12 – Zona B enfrentan dificultades en el acceso físico y económico al mercado de abastos, lo que repercute en su calidad de vida y en la seguridad alimentaria de las familias.

Es en este sentido que, la Municipalidad de Cerro Colorado, busca una adecuada prestación de una infraestructura comercial y en este sentido, se ha considerado prioritaria la formulación del Estudio de pre inversión “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. El mismo que se encuentra actualmente en elaboración, al mismo tiempo que sus estudios básicos, y gestiones de permisos.

# GENERALIDADES

Una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un documento que describe las características ambientales de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir las acciones que se ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.

La Declaración de Impacto Ambiental para la “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. Constituye un documento que tiene como fin anticiparse a las consecuencias ambientales, generadas por el proyecto a realizarse. Asimismo, el referido estudio, forma parte del conjunto de evaluaciones.

La importancia la DIA es asegurar el desarrollo sostenible del proyecto, induciendo a su crecimiento económico por la orientación positiva sobre el control de la contaminación ambiental, por lo que debe considerarse a este documento como la parte inicial en el planeamiento y desarrollo del proyecto.

El objetivo de la construcción del servicio de adquisición de productos de primera necesidad es la de mejorar  la prestación de los servicios al Distrito de Cerro Colorado, así como también la de dotar de infraestructura adecuada de comercio y cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacional, calidad y ambiente y responsabilidad social con la población.

# OBJETIVOS DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

# OBJETIVO GENERAL

El objetivo general que persigue la Declaración de Impacto Ambiental del “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” es la de identificar, interpretar y calificar las interacciones de las actividades del proyecto con el entorno ambiental existente, para obtener una predicción real de las consecuencias ambientales que puedan ser ocasionadas al mismo, por la ejecución del proyecto, en las etapas de planificación, construcción, cierre de obra y funcionamiento del centro educativo.

# OBJETIVO ESPECIFICO

Describir, caracterizar y analizar los medios físico y social, en el cual se pretende desarrollar el proyecto de “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial para el desarrollo y ejecución del proyecto.

Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos por el proyecto.

Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, aprovechados o afectados durante la construcción y operación del proyecto.

Consultar los planes y programas gubernamentales y privados a nivel nacional, regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto.

Elaborar un Plan de Manejo Socio-Ambiental, contemplando el diseño de medidas y acciones viables y efectivas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos adversos del proyecto, a fin de garantizar su óptima gestión ambiental a lo largo de las etapas de ejecución.

Diseñar un Plan de Monitoreo Ambiental, que contenga los procedimientos que permitan el seguimiento y control de los impactos ambientales generados por el proyecto y del comportamiento y eficacia de las acciones propuestas, en las etapas de construcción, operación, clausura y post- clausura del proyecto.

Establecer un plan participación ciudadanía a fin de incluir en forma activa a la población identificada en el ámbito de influencia del proyecto, en las decisiones que se tomen, con relación a las relaciones funcionales de la población durante el proceso de ejecución.

Estructurar un Plan de Gestión Ambiental en la etapa de construcción y ejecución, con la finalidad de minimizar y/o compensar probables alteraciones en los parámetros ambientales y procurar la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenido del ámbito del proyecto.

# MARCO LEGAL

# MARCO INSTITUCIONAL

Está conformado por las entidades públicas y privadas involucradas en la implementación del proyecto, siendo estas:

      - Ministerio del Ambiente

# MARCO LEGAL

La formulación del presente proyecto, a nivel de pre inversión, se desarrolla dentro del marco de la Ley N.º 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento y demás normas complementarias; en cuanto a materia ambiental, dicta la Ley General del Ambiente que toda actividad y/o intervención humana está sujeta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que se ha de considerar lo establecido por las siguientes normas legales:

      - Ley N.º 28611-Ley General del Ambiente;

      - Ley N.º 27446-Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

      - D.S. N.º 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley del SEIA;

      - R.M. N.º 052-2012-MINAM - Directivas para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP);

      - D.S. N.º 002-2009-MINAM – Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales;

      - R.M. N.º 157-2011-MINAM – Primera Actualización del Listado de Inclusión de los proyectos de inversión sujetos al SEIA;

      - R.M. N.º 300-2013-MINAM – Modificación de la Primera Actualización del Listado de Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA).

Además, se ha considerado las normas referidas a la calidad ambiental, y otros vinculados a la naturaleza del proyecto, las cuales son mencionadas a continuación:

      - Ley N.º 27314 - Ley General de Residuos Sólidos;

      - D.L. N.º 1065 - Modificatoria de la Ley General de Residuos Sólidos;

      - D.S. N.º 057-2004-MINAM-Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos;

      - D.S. N.º 085-2003-MINAM-Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental para ruido;

      - D.S. N.º 002-2008-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental para Agua;

      - D.S. N.º 003-2008-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental para Aire;

      - D.S. N.º 023-2009-MINAM – Disposiciones para la Implementación de los Estándares nacionales de Calidad de Agua;

      - D.S. N.º 002-2013-MINAM – Estándares de Calidad Ambiental para Suelos;

      - Ley N.º 28245 – Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y sus modificatorias;

      - D.S. N.º 011-2006-VIVIENDA – Reglamento Nacional de Edificaciones;

# CERTIFICACIONES Y LICENCIAS QUE REQUIERE EL PROYECTO PARA SU EJECUCIÓN

De acuerdo con la Ley General del Ambiente y el Sistema Nacional de impacto ambiental, todo proyecto requiere en forma previa a su ejecución, que este cuente con la respectiva certificación ambiental; la cual se obtiene con la aprobación del respectivo instrumento de gestión ambiental, que, para el proyecto en estudio, es la presente Declaración de Impacto Ambiental.

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

# ANTECEDENTES GENERALES

La necesidad de asegurar una mejor calidad en el servicio y adquisición de productos de primera necesidad en el centro poblado semi - rural Pachacútec en el Distrito de Cerro Colorado; está justificada ante la preocupación de que las existentes infraestructuras comerciales se han convertido en espacios inseguros corriendo el riesgo la integridad de los niños. Es así que las autoridades locales, han priorizado este sector para su mejoramiento.

# MARCO REFERENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVO

En nuestro país, en las últimas décadas se ha logrado un significativo avance en el campo de la legislación ambiental. En efecto, han sido promulgadas importantes normas que sirven como herramientas jurídicas para regular la relación entre el hombre y su ambiente, con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible de nuestro país. El cumplimiento de estas normas se viene fortaleciendo en los últimos años, en la medida que los actores del desarrollo van tomando conciencia sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos naturales y el ambiente en general, así como su interacción con las actividades productivas y de servicio.

Constitución Política del Perú

Los logros normativos en el ámbito ambiental en nuestro medio se inician formalmente con la Constitución Política del Perú de 1993, la cual establece en el CAPÍTULO II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES, Artículo 66°. - Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Artículo 67°. - El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos

Creación del Ministerio del Medio Ambiente

Mediante Decreto Legislativo N° 1013 se aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Medio Ambiente, como Órgano Rector en Materia Ambiental y de Recursos Naturales en el Perú.

Se establece como objetivo primordial de la creación de este Ministerio, el Control y Uso Sostenible de los Recursos Naturales y la Protección Ambiental, y se manifiesta como obligaciones de este portafolio las actividades conducentes al cumplimiento de las normas ambientales que se generen a partir del ejecutivo.

Ley General del Ambiente

Fue promulgada por Ley N° 28611. Señala en el artículo 1º Título Preliminar- Derechos y Principios, Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del Perú.

En el artículo VI.- Del Principio de prevención señala que la gestión ambiental tiene como objetivo prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación, que corresponda.

En el artículo VII.- Del principio precautorio señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente.

En el artículo IX.- Del Principio de Responsabilidad Ambiental, señala que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o cuando lo anterior no fuera posible a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas civiles o penales a que hubiera lugar.

# Capítulo 3: Gestión Ambiental

Artículo 25º: De los Estudios de Impacto Ambiental señala que son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos.

Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad.

# Capítulo 4: Empresa y Ambiente

Artículo 74°: De la Responsabilidad general.- Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generan sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Está responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales.

Artículo 78°: De la Responsabilidad Social de la empresa. - El estado promueve, difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo que ésta constituye un conjunto de acciones orientadas al establecimiento de un adecuado ambiente de trabajo, así como de relaciones de cooperación y buena vecindad impulsadas por el propio titular de operaciones.

Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental

La Ley 28611; Ley General del Ambiente, es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Ley N° 27446, del 23-04- 2001. Este dispositivo legal establece un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de los proyectos de inversión.

La norma señala diversas categorías en función al riesgo ambiental. Dichas categorías son las siguientes: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. Cabe precisar que hasta la fecha no se ha expedido el reglamento de esta Ley.

La Ley 27446 ha creado el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como el marco legal general aplicable a la evaluación de impactos ambientales. Esta norma se encuentra vigente en la actualidad; sin embargo, la propia Ley señala que las normas sectoriales respectivas seguirán siendo aplicables en tanto no se opongan a esta nueva norma.

Así, los sectores continuarán aplicando su normativa sectorial hasta que se dicte el reglamento de la nueva Ley.

La promulgación de esta nueva norma ha tenido como fundamento la constatación de múltiples conflictos de competencias entre sectores, y la existencia de una diversidad de procedimientos de evaluación ambiental. Esta norma busca ordenar la gestión ambiental en esta área estableciendo un sistema único, coordinado y uniforme de identificación, prevención, supervisión, corrección y control anticipada de los impactos ambientales negativos de los proyectos de inversión.

Debe resaltarse que la norma señala que los proyectos de inversión que puedan causar impactos ambientales negativos no podrán iniciar su ejecución; y ninguna autoridad podrá aprobarlos, autorizarlos, permitirlos, concederlos o habilitarlos si no se cuenta previamente con la Certificación Ambiental expedida mediante resolución por la respectiva autoridad competente

Para obtener esta certificación, deberá tomarse como base la categorización que esta norma establece en función a la naturaleza de los impactos ambientales derivados del proyecto. Así, se han establecido las siguientes categorías:

- Categoría I. Para aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. En este caso, se requiere de una Declaración de Impacto Ambiental.

- Categoría II. Comprende los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos ambientales pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Requieren de un EIA semi detallado.

- Categoría III. Incluye los proyectos cuyas características, envergadura y/o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. En este caso, se requiere de un EIA detallado. Para determinar la ubicación de un proyecto en una determinada categoría se deberán aplicar los criterios de protección señalados en la norma y que están referidos, entre otros, a la protección de la salud de las personas y la integridad y calidad de los ecosistemas y recursos naturales y culturales.

Con respecto al contenido del EIA, la norma establece que éste deberá contener tanto una descripción de la acción propuesta como de los antecedentes de su área de influencia, la identificación y caracterización de los impactos durante todo el proyecto, la estrategia de manejo ambiental (incluyendo según sea el caso: el plan de manejo ambiental, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono), así como el plan de participación ciudadana y los planes de seguimiento, vigilancia y control. Así mismo, deberá adjuntarse un resumen ejecutivo de fácil comprensión. Las entidades autorizadas para la elaboración del EIA deberán estar registradas ante las autoridades competentes, quedando el pago de sus servicios a cargo del titular del proyecto.

Gobiernos Regionales

En la (LEY Nº 27867) - 18/11/2002, se establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Define su organización democrática, descentralizada y desconcentrada conforme a la Constitución y a la Ley de Descentralización. Su Art. 53 define las funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial. Su Art. 63º estipula las funciones en materia de turismo, donde se promueve el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.

Sobre Calidad del Aire

Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles

El D.S. N° 003-2017-MINAM, del 24.06.01, aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire, donde se establece los valores correspondientes para los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire y los valores de tránsito.

Sobre Ruido Ambiental

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido (D.S. N° 085- 2003-PCM).

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos generales para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible.

Es preciso mencionar que el incremento de los niveles sonoros, puede afectar a la población en tres niveles diferentes: fisiológicamente (pérdida de audición), en la actividad (interferencias en la comunicación oral) y psicológicamente.

Sobre Calidad del Agua

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para agua Decreto Supremo 004- 2017-MINAM

Esta disposición aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño de normas legales.

# OBJETIVO Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El objetivo de la Declaración de Impacto Ambiental para el “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” es el siguiente:

Evaluar, determinar y valorar los impactos ambientales (tanto socioeconómicos como de carácter físico-biológico) que pueden ocasionar la construcción y el funcionamiento del centro educativo, señalando las medidas de prevención, control, y mitigación ambiental necesarios, así como los costos asociados a estos.

El presente Estudio de Impacto Ambiental, tiene la finalidad de evaluar los impactos producidos por la construcción y el funcionamiento del mercado de abastos, es decir, busca establecer la disminución del grado de contaminación del medio ambiente durante la construcción y el funcionamiento del mercado. Cabe señalar, que, para garantizar el adecuado desarrollo de un proyecto, es necesario que, dentro de su planeamiento, diseño y puesta en marcha, se introduzcan criterios ambientales, los mismos que permitirán que éstos se constituyan realmente en actividades que contribuyan eficazmente al desarrollo sostenible de la zona donde sean aplicados.

De esta manera, se ha visto necesario contar con instrumentos que permitan no sólo asegurar la introducción de estas consideraciones ambientales durante su diseño y planeamiento, sino que además permitan garantizar la adecuada gestión ambiental de los mismos durante su puesta en marcha. Uno de estos instrumentos, se denomina Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Las Declaraciones de Impacto Ambiental son documentos técnicos, que siendo parte de todo un proceso jurídico, técnico y administrativo, como es la evaluación de impactos negativos y positivos al ambiente, permite de alguna manera analizar los costos ambientales y garantizar la viabilidad tanto técnica, económica como ambiental de los proyectos.

De esta manera, las Declaraciones de Impacto Ambiental no sólo identifican los posibles impactos resultantes de la ejecución de algún proyecto, sino que, además, los evalúa determinando cuales son los más significativos para finalmente establecer las medidas y acciones necesarias para prevenirlos, mitigarlos y/o corregirlos. Asimismo, determina los planes necesarios para la programación, seguimiento y control de la funcionalidad de cada una de las medidas y el correspondiente análisis de costos e inversiones para su operatividad.

Con ello, es evidente que las Declaraciones de Impacto Ambiental poseen una naturaleza predictiva y preventiva, ya que por lo general son elaborados previamente a la ejecución del proyecto; de esta manera, es importante tener en cuenta el momento o etapa en donde se da inicio su desarrollo, ya que si bien es cierto que las DIA se desarrollan para documentos concretos.

Sin embargo, para el caso de la Declaración de Impacto Ambiental de la construcción y el funcionamiento del centro educativo, el estudio está orientado a la evaluación de los posibles impactos que la ejecución y operación de la actividad, podría estar ocasionando al medio ambiente circundante, con el objeto de proponer y diseñar las medidas de manejo ambiental necesarias para corregirlos, mitigarlos y/o evitarlos.

La construcción y el funcionamiento del centro educativo, da lugar a una serie de variaciones en las características ambientales de la zona, que a su vez podrían afectar las actividades diarias de la población vecina dentro del área de influencia ambiental.

Los procesos que se seguirán para construir y poner en funcionamiento el centro educativo, involucran una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, que, si no se controlan adecuadamente, podrían ocasionar impactos negativos en el ambiente, como la contaminación por agentes patógenos o toxicológicos, a consecuencia de un procesamiento deficiente que no permite mitigar esta situación.

Con un mal control de los procesos, existe también la posibilidad de no lograr un nivel de atención a los pacientes que reúna las características exigidas que garanticen resultados positivos, desencadenándose una serie de problemas que puede incidir en la salud de los trabajadores directamente, así como en los usuarios y público en general.

En el aspecto socioeconómico, el desconocimiento de medidas apropiadas para cuidar la salud y el medio ambiente de la población, puede motivar reacciones desfavorables en la opinión del centro poblado en general.

# LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA DEL PROYECTO

# UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto se ubica en zona sur del Perú, dentro del departamento de Arequipa.

Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyo, Islay y La Unión, que cuentan con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 km2, representando el 4,9 por ciento de territorio nacional, con una densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2; su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un factor importante en la configuración de su territorio que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes.

# UBICACIÓN POLÍTICA

Políticamente, el área de estudio se encuentra en:

- Departamento	: AREQUIPA

- Provincia 		: AREQUIPA

- Distrito		: CERRO COLORADO

- Localidad 		: CENTRO POBLADO DE PACHACUTEC

- Dirección 		: PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B

IMAGEN N° 01: Localización Mercado de abastos

## ÁREAS Y LINDEROS

| LINDEROS | MEDIDAS | COLINDANCIA |
| --- | --- | --- |
| Frente | 57.81 ml | Av. Republica del Perú |
| Derecha | 42.41 ml | Av. Cristóbal Colon |
| Izquierda | 50.85 ml | Av. Ricardo Palma |
| Fondo: | 57.81 ml | Lote 1 – 1A |

Tabla N° 01: Colindancias / Fuente: SUNARP

Cuenta con un AREA TOTAL de 2,738.54 m2

Cuenta con un PERIMETRO de 217.42 m.

# DESCRIPCIÓN SECUENCIAL DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO

# ETAPA DE PLANIFICACIÓN

La planificación del proyecto comprende la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de expediente, los cuales requieren, además, estudios complementarios que demandan recopilar información en la zona del proyecto, tales como:

- Levantamientos topográficos;

- Diagnóstico situacional;

- Estudio ambiental;

- Estudio de arqueología;

- Estudio hidrológico

- Otros.

Estos estudios requieren del traslado de los profesionales al lugar del proyecto. Estas acciones no afectan de forma relevante a los componentes sociales y ambientales, por lo contrario, integran la información recopilada de estos elementos para que el proyecto pueda planificarse de la forma más conveniente posible con el entorno donde se va a desarrollar.

Los trabajos de campo contemplan actividades levantamiento topográfico, recojo de muestreo para estudio de mecánica de suelos, entrevistas con los encargados del servicio educativo y los profesores de este.

Las actividades desarrolladas en esta fase, han sido esquematizadas por medio de diagramas de flujo, para un mejor análisis, tal como se muestra a continuación:

# ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Comprende la ejecución de las obras de mejoramiento de la infraestructura comercial, durante los cuales se realizarán actividades que intervendrán el entorno ambiental, las cuales emplearan materiales, personal y equipos, produciendo emisiones, residuos sólidos y otros; estos elementos se detallan a continuación:

# COMPONENTES

En cuanto a las edificaciones nuevas se ha proyectado los siguientes ambientes:

| AMBIENTES |  |  | CANT | AREA NETA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MERCADO BLOQUE 1 |  |  |  |  |  |
| PRIMER NIVEL |  |  |  |  |  |
| ZONA COMERCIAL |  |  | 1 | 205.87 |  |
|  |  | SS.HH. DISCAPACITADOD | 1 | 3.25 |  |
|  |  | SS.HH. VARONES | 1 | 7.80 |  |
|  |  | SS.HH. DAMAS | 1 | 7.44 |  |
|  |  | ALMACÉN | 1 | 7.00 |  |
|  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 1 | 3.68 |  |
| SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  |  |
| ZONA COMERCIAL |  |  | 1 | 151.47 |  |
| COMEDOR |  |  | 1 | 35.00 |  |
|  |  | SS.HH. DISCAPACITADOD | 1 | 3.25 |  |
|  |  | SS.HH. VARONES | 1 | 7.80 |  |
|  |  | SS.HH. DAMAS | 1 | 7.44 |  |
|  |  | ALMACÉN | 1 | 7.00 |  |
|  |  | CUARTO DE LIMPIEZA | 1 | 3.68 |  |
| MERCADO BLOQUE 2 |  |  |  |  |  |
| PRIMER NIVEL |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 1 | 30.00 |  |
| SECRETARIAS |  |  | 1 | 25.25 |  |
|  |  | SS.HH. | 2 | 3.80 |  |
| DEPÓSITO |  |  | 1 | 20.80 |  |
| LABORATORIO |  |  | 1 | 27.57 |  |
| CUARTO DE BASURA |  |  | 1 | 31.16 |  |
| SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  |  |
| ZONA COMERCIAL |  |  | 1 | 476.07 |  |
|  | SS.HH. DISCAPACITADOD |  | 1 | 2.48 |  |
|  | SS.HH. VARONES |  | 1 | 7.44 |  |
|  | SS.HH. DAMAS |  | 1 | 6.53 |  |
| TERCER NIVEL |  |  |  |  |  |
| ZONA COMERCIAL |  |  | 1 | 387.31 |  |
|  | SS.HH. DISCAPACITADOD |  | 1 | 2.48 |  |
|  | SS.HH. VARONES |  | 1 | 7.44 |  |
|  | SS.HH. DAMAS |  | 1 | 6.53 |  |

# DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación, se esquematizan las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto, por medio de flujogramas.

# REQUERIMIENTO DE RECURSOS

Insumos y materiales requeridos:

Los principales requerimientos de materiales están vinculados a las actividades de la construcción, además de otros materiales para las obras complementarias, tales como los cercos perimétricos.

Los recursos naturales requeridos por la obra, serán adquiridos a proveedores locales y/o regionales. También se ha identificado el uso de ciertos insumos químicos y materiales peligrosos que serán usados en obra.

Es importante indicar que el cemento y la cal para obra pierden su característica reactiva después del fraguado, durante su almacenamiento estará bajo techo y permanecerá en sus bolsas cerradas. El yeso es utilizado en las labores de topografía para señalar los trazos de los componentes del proyecto. Los demás insumos químicos identificados, serán manipulados, almacenados y transportados de acuerdo a lo indicado en sus respectivas hojas de seguridad, y a la normativa nacional vigente.

Requerimiento de equipos y maquinarias

Para la realización de ciertas actividades, es preciso contar con determinados equipos y maquinarias, los cuales serán alquilados o de propiedad del contratista ejecutor. A continuación, se señalan el número de horas totales aproximadas que estarán en operación cada uno de los equipos mencionados durante la ejecución de las obras.

Requerimiento de personal

Las labores requieren de la contratación de mano de obra calificada y no calificada, el personal en obra varía su número de acuerdo a los avances y partidas en ejecución.

# EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A partir de las actividades del proyecto descritas anteriormente, se evalúan los efectos ambientales que generan cada actividad sobre el entorno ambiental, lo cual permitirá la posterior identificación y caracterización de los impactos.

Este análisis se desarrolla empleando una matriz, que relaciona las actividades durante la ejecución del proyecto (columnas) y los efectos que generan en cuanto a emisiones, efluentes, ruidos y residuos sólidos (filas).

Para su evaluación, se utilizará la escala tipo Likert donde se asignarán valores del 1 al 3, siendo “1” cuando el efecto es bajo, “2”, cuando es medio, y “3” cuando el efecto ambiental es alto.

# ETAPA DE CIERRE DE OBRA

Comprende las actividades ejecutadas de forma progresiva al aproximarse el término de las obras, las cuales se mencionan a continuación:

      - Desmantelamiento del campamento de obra

      - Cierre de almacén

      - Retiro de cartel de obra y señales de seguridad

      - Traslado de los residuos sólidos peligrosos para su disposición final por la EPS- RRSS.

      - Cierre de zona de acopio temporal de residuos sólidos.

      - Verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental.

      - Desmovilización de equipos y maquinarias.

      - Retiro de baños químicos

El procedimiento para la realización de las actividades mencionadas se detalla con mayor precisión en el Plan de Cierre de la presente Declaración de Impacto Ambiental. La ejecución de estas actividades será responsabilidad del Contratista Ejecutor de las obra.

# ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

      - ETAPA DE OPERACION

Comprende las actividades ejecutadas mientras esté operando el servicio de adquisición de productos de primera necesidad, estará al servicio de la población de lunes a sabado, siendo los requerimientos para tal fin los siguientes:

Requerimiento de Agua Cruda y Potable

El servicio de agua será proporcionado por la población, siendo el uso del agua dedicado a todos los servicios del sistema de saneamiento de la infraestructura de educación, así como para el riego de las áreas verdes.

Con el desarrollo del proyecto se requerirá del recurso hídrico para los fines exclusivos de las características del proyecto.

El abastecimiento de agua en el servicio comercial es para uso de servicios higiénicos.

Requerimiento de Energía Eléctrica.

La energía eléctrica requerida en el servicio comercial, provendrá de la red pública.

Manejo de Residuos Sólidos

Los residuos serán recolectados y acumulados según el Plan de Manejo de Residuos; para luego ser llevados a un relleno sanitario o en otros casos se reciclará.

# ETAPA DE MANTENIMIENTO

Se contará con dos tipos de mantenimiento de la infraestructura civil y áreas verdes:

Mantenimiento mecánico/eléctrico, se realizará una vez al mes.

Mantenimiento no mecánico, que se realizará siete días de la semana consistirá en la limpieza de residuos sólidos.

Las áreas verdes se harán mantenimiento tres veces por semana.

# DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES IMPACTANTES

Las actividades realizadas durante la operación y mantenimiento del servicio comercial, también generarán impactos que deberán ser controlados. Para el análisis de estos impactos se describen estas actividades por medio de diagramas de flujo.

# RESPONSABILIDAD	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	OPERACIÓN	Y MANTENIMIENTO

Las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura del Servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad.

# EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

A partir de las actividades del proyecto descritas anteriormente, se evalúan los efectos ambientales que generan cada actividad sobre el entorno ambiental, lo cual permitirá la posterior identificación y caracterización de los impactos. El procedimiento es similar al mencionado en la etapa de construcción.

# ETAPA DE ABANDONO O CIERRE DEL PROYECTO

Al tratarse de un proyecto de inversión pública, su operación genera efectos positivos sobre la población atendida de forma permanente; sin embargo, con el tiempo los componentes estructurales pierden su eficiencia, por lo que al final de la vida útil proyectada para la infraestructura comercial, se deberá hacer una evaluación para determinar la continuidad de las obras ejecutadas, o el mejoramiento y/o ampliación del sistema a partir de una nueva intervención.

En cualquier escenario, el abandono o cierre del proyecto deberá contemplar las siguientes actividades:

- Inventario de la infraestructura y equipos.

- Monitoreo del cuerpo receptor de los efluentes.

- Actualización y presentación a la autoridad competente del plan de cierre definitivo.

- Comunicación a las autoridades competentes y actores involucrados sobre el cierre y/o abandono de la infraestructura comercial.

- Cierre del servicio comercial

# TIEMPO DE VIDA ÚTIL Y MONTO ESTIMADO

# TIEMPO DE VIDA ÚTIL

El tiempo de vida útil proyectado de las obras a realizarse es de 50 años, teniendo en cuenta actividades para su operación y mantenimiento.

# PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Las obras requeridas por el proyecto han sido programadas para desarrollarse en un lapso de 12 meses (360 días calendario).

    - MONTO ESTIMADO DEL PROYECTO

| Ítem |  | Descripción Sub presupuesto |  |  |  | Costo Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 765,220.70 |
| 02 |  | BLOQUE N°1 |  |  |  | 1,879,633.08 |
| 03 |  | BLOQUE N°2 |  |  |  | 3,141,742.65 |
| 04 |  | AREAS DE | ESPARCIMIENTO |  |  | 439,424.28 |
| 05 |  | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 574,926.75 |
|  |  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 6,800,947.46 |
|  |  |  |  | Mano de Obra |  | 2,436,617.50 |
|  |  |  |  | Materiales |  | 3,757,702.85 |
|  |  |  |  | Equipo |  | 606,627.11 |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  | 6,800,947.46 |
|  |  |  | GASTOS GENERALES |  | 12 % | 816,113.70 |
|  |  |  | UTILIDAD |  | 8.5 % | 578,080.53 |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  | 8,195,141.69 |
|  |  |  | IGV. |  | 18 % | 1,475,125.50 |
|  |  |  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 9,670,267.19 |
|  |  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  | 385,000.00 |
|  |  |  | SUPERVISION |  | .5 % | 483,513.36 |
|  |  |  | CONTROL CONCURRENTE |  | 0.5 % | 48,351.34 |
|  |  |  | JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS |  |  | 90,000.00 |
|  |  |  | GESTION DE OBRA |  |  | 70,000.00 |
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10,747,131.89 |
| Son : | DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 89/100 NUEVOS SOLES |  |  |  |  |  |

# LINEA BASE

# ÁREA DE INFLUENCIA

El servicio que prestará esta institución tiene una influencia directa que comprende al alumnado del Distrito de Cerro Colorado.

La DIA incluye, entre los aspectos principales, una descripción de las características técnicas del proyecto: un diagnóstico del ambiente del área de influencia del proyecto que podría ser impactado por éste; la identificación de los impactos – positivos y negativos que podrían ocurrir en el ambiente; así como un Plan de Manejo Ambiental, que contiene un conjunto de medidas estructuradas que permitirán mitigar, controlar o evitar los impactos ambientales negativos, tanto durante la construcción, cierre de obra, como durante su funcionamiento del proyecto.

Se tuvieron en cuenta las principales actividades del proyecto y su posible grado de afectación sobre los elementos o componentes del ambiente de su ámbito de influencia. Estos elementos fueron determinados luego de analizar la información existente acerca de los componentes físicos, biológicos y socio-económicos que tendrían interrelación con las actividades del proyecto.

Uno de los pasos importantes y previos a la elaboración del diagnóstico ambiental es la determinación del área de influencia ambiental del proyecto. El alcance especial de los impactos potenciales de un proyecto varía de acuerdo a las características del proyecto propuesto y a las características de los componentes ambientales de la zona propuesta como emplazamiento del mismo.

# ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

Comprende el área de emplazamiento de las obras, y el área donde se manifestarán directamente los impactos de las actividades del proyecto durante todas sus etapas. Para su delimitación se ha considerado los siguientes criterios:

- La superficie intervenida para la construcción de la infraestructura planteada en el proyecto, y los espacios para obras e instalaciones temporales.

- La cobertura vegetal y usos de suelo en las zonas colindantes a las obras y trazos de los componentes del proyecto.

- Las viviendas y lotes beneficiados directamente por el proyecto.

# ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

Comprende el área donde se manifestarán los impactos en menor intensidad, así como las áreas que puedan ser potencialmente afectadas en el mediano y largo plazo por impactos indirectos de las actividades.

# DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

En el presente acápite, se procederá a describir los componentes ambientales del medio físico en el área de influencia del proyecto.

Los impactos que se realizarán en el suelo durante la ejecución de la obra serán negativos ocasionados por los trabajos de Restauración, Conservación y Puesta en valor, son mínimos. No obstante, se tomarán un conjunto de medidas técnicas para evitarlos o mitigarlos. Estas medidas deben darse dentro del contexto técnico adaptado a la envergadura del proyecto.

Las precauciones o medidas a tomar para evitar los impactos ambientales responden más a aspectos de gestión, como el cuidado o una planificación eficiente de las operaciones a realizar durante la fase de ejecución del proyecto, los cuales tienen por objetivo la defensa y protección tanto del personal que labora, como del entorno.

El área donde se desarrollará el proyecto es el típico ambiente urbano del Distrito de Cerro Colorado; es decir, presenta características particulares de climatología, de flora y fauna, y de posibles contaminantes.

# CALIDAD DEL AIRE

La calidad ambiental del aire en el área de emplazamiento del proyecto, se encuentra alterada principalmente por el polvo que se levanta por el paso de personas, puesto que gran parte del suelo del terreno del servicio público es suelo natural, razón por la cual existen fuentes dispersas de material particulado.

Otro factor que compromete la calidad del aire, es el tránsito rodado por vías que se encuentran asfaltadas en mal estado, produciéndose en estos casos, el levantamiento de polvos en cantidades poco significativas.

# CLIMATOLOGÍA

En Arequipa, los veranos son cortos, cómodos, áridos y parcialmente nublados y los inviernos son cortos, frescos, secos y nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 9 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 25 °C.

En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Arequipa para actividades de tiempo caluroso es desde principios de abril hasta principios de diciembre.

# Temperatura

La temporada templada dura 2.2 meses, del 26 de agosto al 1 de noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 22 °C. El día más caluroso del año es el 28 de setiembre, con una temperatura máxima promedio de 23 °C y una temperatura mínima promedio de 10 °C.

La temporada fresca dura 2.0 meses, del 10 de enero al 12 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 21 °C. El día más frío del año es el 19 de julio, con una temperatura mínima promedio de 9 °C y máxima promedio de 22 °C.

# Nubes

En Arequipa, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el transcurso del año.

La parte más despejada del año en Arequipa comienza aproximadamente el 18 de abril; dura 6.2 meses y se termina aproximadamente el 23 de octubre. El 4 de agosto, el día más despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 74 % del tiempo y nublado o mayormente nublado el 26 % del tiempo.

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 23 de octubre; dura 5.8 meses y se termina aproximadamente el 18 de abril. El 10 de febrero, el día más nublado del año, el cielo está nublado o mayormente nublado el 78 % del tiempo y despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 22 % del tiempo.

# Precipitación

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Arequipa varía durante el año.

La temporada más mojada dura 2.4 meses, de 1 de enero a 13 de marzo, con una probabilidad de más del 6 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 13 % el 11 de febrero.

La temporada más seca dura 9.6 meses, del 13 de marzo al 1 de enero. La probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 31 de octubre.

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 13 % el 11 de febrero.

# Lluvia

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del año. Arequipa tiene una variación ligera de lluvia mensual por estación.

La temporada de lluvia dura 2.1 meses, del 9 de enero al 12 de marzo, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 7 de febrero, con una acumulación total promedio de 19 milímetros.

El periodo del año sin lluvia dura 9.9 meses, del 12 de marzo al 9 de enero. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 29 de octubre, con una acumulación total promedio de 0 milímetros.

# Viento

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora.

La velocidad promedio del viento por hora en Arequipa no varía considerablemente durante el año y permanece en un margen de más o menos 0.8 kilómetros por hora de 10.1 kilómetros por hora.

# CALIDAD DE AGUA

El agua que se encuentra en la zona del proyecto es dada por un sistema de redes de distribución de agua para consumo humano, teniendo en la zona agua potable que cumplen con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el agua.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, si se puede cubrir la demanda hídrica de la población actual.

# SUELOS

El sector mencionado presenta un suelo con arena mal graduada y arena limosa mal graduada cuya clasificación SUCS es SP y SP-SM, de color gris de compacidad hasta los 1.70m de profundidad.

En la calicata de exploración no se encontró presencia de nivel freático.

# GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA

      - GEOLOGIA

A continuación, se hace una breve descripción de las formaciones geológicas o depósitos encontrados en el predio y sus inmediaciones, que serán descritos desde los más antiguos hasta los más recientes.

# Formación Chocolate (Ji-cho)

A 6 km de la zona de estudio se encuentra localizada la Formación Chocolate, la cual se caracteriza por presentar una sucesión de derrames lávicos andesíticos de colores rosado a marrón púrpura, intercalado con capas de caliza maciza de color chocolate y gris con abundantes fósiles de corales. A esta formación se le ha asignado una edad del Jurásico inferior

# Ignimbritas del Aeropuerto (Np-añ)

Según Guevara (1969) y Paquereau et al. (2006), esta unidad conforma el nivel superior de la zona comprendida entre el río Yura y el valle del río Chili (a una altitud aproximada de 1700 a 2700 msnm.). El depósito es rico en pómez y en fragmentos líticos lávicos y presenta un volumen total aproximado de 20 km3. Esta ignimbrita fue datada por en 1.65 ± 0.04 Ma por Paquereau et al. (2006).

Los resultados de los estudios muestran que la ignimbrita Aeropuerto de Arequipa está conformada por dos unidades:

# La unidad blanca de la ignimbrita AAI

La unidad blanca es la más compacta y masiva. Esta unidad se localiza al pie del sector sur del volcán Chachani, y está bien representada en la quebrada Añashuayco, a 6 km de la zona de estudio, donde presenta un espesor aproximado de 20 m hasta 150 m de espesor.

Esta ignimbrita o sillar es la principal fuente de rocas ornamentales en la ciudad de Arequipa

# La unidad rosada de la ignimbrita AAI

El predio en mención está localizado sobre la unidad rosada de la ignimbrita AAI. Aflora directamente sobre la ignimbrita blanca y está mejor expuesta en el río Chili y en la quebrada Añashuayco (sector de Yura). Este depósito muestra espesores muy variables, es así que, hacia el Noreste y Sureste del predio, los espesores disminuyen hasta 1 m de espesor, mientras que hacia el oeste y suroeste los espesores son más potentes, alcanzando hasta 15 m de espesor. Hacia el este el depósito es masivo, pero no consolidado y está constituido por pómez fibrosas subredondeadas, de color blanco, con tamaños entre 1 y 5 cm de diámetro. Al interior del depósito también se distinguen bloques subredondeados a subangulosos de color marrón oscuro, de composición andesítica, que miden hasta 15 cm de diámetro.

# GEOMORFOLOGIA

Geomorfológicamente, el predio se encuentra localizado sobre una extensa planicie de pendiente baja (~15°), que corresponde a depósitos de flujos piroclásticos de pómez y ceniza (ignimbrita), el cual se extiende entre los 2500 y 2550 msnm. Esta unidad en su extremo este y oeste, a 150 m y 620 m, respectivamente, está surcada por dos quebradas S/N que provienen del volcán Chachani. La quebrada del oeste tiene entre 10 a 15 m de ancho y de 20 a 30 m de profundidad, mientras que la del sector este tiene aproximadamente 10 m de profundidad, y con anchos variables de 7 y 11 m.

# PROCESOS NATURALES

En términos generales en el ámbito del proyecto se observa estabilidad geológica por no existir deslizamientos de suelos, derrumbes, asentamiento, huaycos; a excepción de fenómenos erosivos de magnitud moderada. Por lo descrito las obras que se construirán con el proyecto no corren peligro por acción de fuerzas geodinámicas, sin que esto signifique aseveración absoluta, pues fuerzas tectónicas de alcance regional tales como sismos, podría extender sus ondas hasta estos lugares que por el momento no son previsibles.

Agentes externos como los vientos y su acción modeladora, las lluvias y su acción erosiva, la energía solar y su acción intemperizadora en combinación con los otros agentes externos, si están presentes; sin significar riesgo alguno para el proyecto.

De acuerdo al Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas del Atlas de Peligros Naturales del Perú – INDECI, el área del proyecto se encuentra ubicada en una zona XI, lo cual significa que en la zona de estudio existe probabilidad de que ocurran sismos de intensidades del orden XI en la escala de Mercalli Modificada.

# DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO

# FLORA

En cuanto a vegetación, por ser una zona intervenida no se caracteriza por presentar una gran diversidad florística. La mayoría de la vegetación presente ha sido plantada o sembrada, y una que otra especie silvestre se mantiene en la medida que cuente con agua suficiente.

# FAUNA

En cuanto a fauna, por ser zona intervenida no se caracteriza por tener gran diversidad de fauna, cuenta con animales domésticos: perros, gatos y otros.

# DESCRIPCIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

# AMBIENTE SOCIAL

# POBLACION

Según el Censo de Población y Vivienda de 2007, la población del distrito de Cerro  Colorado era 113 mil 171 habitantes, según las proyecciones de INEI para 2015 es 148 mil 164 habitantes y para el presente año la población distrital seria 161 mil 286 habitantes. El

mayor volumen de la población distrital se encuentra concentrada en las áreas urbanas.

# EDUCACION

La población en edad escolar, de 03 a 16 años de edad en el ámbito de estudio es 36 mil  619 personas, representa el 24.4% del total de la población del distrito. En el distrito existen  560 Instituciones Educativas (IE.), 231 son de gestión pública y 329 de gestión privada,  distribuidas en IE. Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Alternativa, Educación Superior Tecnológico, Educación Especial, Técnico Productivo.

IE en Básica Alternativa Avanzada son 6, Básica Alternativa Intermedia 4, Básica Especial 1, Básica Especial Primaria 3, Programas no escolarizadas 72, Cuna 1, Cuna Jardín 20, Inicial Jardín 211, Primaria 145, secundaria 82, Superior Tecnológico 2 y Técnico Productivo 13.

El distrito cuenta con 560 Instituciones Educativa, con 41 mil 725 estudiantes y 2 mil 947 docentes. Existen Instituciones educativas 231 de gestión pública y 329 privadas.

Las Instituciones de gestión pública son las que acogen a 23 mil 456 Estudiantes (56% de Estudiantes han estado matriculados en 2017), en las Instituciones Educativas Privadas se encuentran matriculados 18 mil 269 Estudiantes. El 40% de docentes laboran en Instituciones Educativas Públicas, mientras en las Instituciones Educativas Privadas laboran el 60% de docentes que ejercen su profesión en el distrito de Cerro Colorado, como se puede visualizar en las tablas N° 17 y 18.

# SALUD

Las últimas décadas, ha mejorado la salud de la población, esto se debe a que se el proceso de urbanización es más dinámico, la población logra mejora el nivel educativo y también mejora el acceso a servicios de saneamiento básico, ello ha permitido el cambios en los estilos de vida y otros son los factores influye en el mejoramiento de la salud.

El acceso a los servicios básicos ha permitido mejorar algunos indicadores de salud, en especial la mortalidad infantil de las zonas urbanas, mediante el control de las IRAs y EDAs.

Sin embargo, existen altas tasas de mortalidad materna infantil en la región.

Los Establecimientos de Salud (ES) de la Redess Arequipa Caylloma está organizadas en categorías y por Micro redes. La mayoría de los Establecimientos de Salud es de administración del Gobierno Regional (MINSA), así también encontramos Establecimientos con mayor capacidad resolutiva, como Hospitales de EsSalud, Clínicas y otros de administración privada.

Dentro del distrito existe tres Micro red de Salud que controlan a otros establecimientos, como se visualiza en la tabla siguiente:

Los Establecimiento de Salud que pertenecen al Ministerio de Salud en el distrito de Cerro Colorado, en relación a recurso humano, el total de Médicos que laboran en el distrito son 37; Enfermeras 39, Obstetras 36, Odontólogos 13, Asistentas Sociales 9, nutricionistas 6, Psicólogos 8 y otros profesionales 6.

La salud es un reflejo de la realidad social y cómo podemos ver se ha alcanzado una importante mejora en algunos indicadores de salud del país, sin embargo la mayor probabilidad de muerte y enfermedad está en función de factores como el estrato socioeconómico. Así, en las últimas décadas se ha producido una mejoría en la salud de la población peruana, debido al proceso de urbanización, al aumento del nivel de instrucción y acceso a servicios de saneamiento básico, los cambios en los estilos de vida de la población, los cambios demográficos y el desarrollo de servicios en el primer nivel de atención. A nivel nacional hasta el año 2015 la tasa promedio de desnutrición y mortalidad infantil es de 33.9% y 23.8% respectivamente según el INEI. Por otra parte solo el 30.9% de la población peruana no cuenta con seguro de salud. Estos indicadores muestran cómo es que a nivel de salud el Perú ha ido mejorando, si bien no es el óptimo, aún hay mucho por trabajar. El presupuesto destinado a salud para el año 2017 es de 13.776 millones de soles esta cifra representa un incremento de 2.4% respecto al año 2016.

# IDENTIFICACIÓN,	EVALUACIÓN	Y	VALORIZACION	DE	LOS	IMPÀCTOS AMBIENTALES

En el presente capítulo, se describe la evaluación de los impactos ambientales del proyecto, los cuales se identifican a partir del análisis de las actividades y componentes del proyecto, y posteriormente se valorizan en función a la afectación que generan sobre el entorno ambiental (físico, biológico y socio- económico), a fin de jerarquizarlos y comprender su magnitud, lo cual permitirá establecer las medidas de prevención, mitigación y corrección más adecuadas.

# IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de los impactos ambientales se realiza con el empleo de técnicas matriciales, donde se interaccionan las actividades impactantes del proyecto, con los factores ambientales del área de influencia. En esta matriz se señalarán las interacciones donde se generarán los posibles impactos ambientales, y se evaluará de forma previa los posibles impactos en tres categorías, de acuerdo a la siguiente leyenda:

- Con un asterisco (*) donde se generarán posibles impactos leves.

- Con una equis (x) donde se generarán posibles impactos moderados.

- Con un símbolo más (+) donde se generarán impactos positivos.

| ETAPAS | componentes ambientales Actividades impactantes | Medio Físico |  |  |  |  |  |  | Medio Biológico |  | Medio socio económico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aire |  |  | Recursos hídricos | Suelos |  |  | Cambio de fauna en la zona | Alteración calidad paisajística | Aumento de tráfico | Alteración visibilidad | Generación de empleo y Flujo Comercial | Alteración espacio publico |
|  |  | Suspensión de | Niveles de Ruido y | Emisiones de | Contaminación recursos hídricos | Contaminación del | Alteraciones | Perdida cobertura vegetal |  |  |  |  |  |  |
| PLANIFIC. | Trabajos de campo |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajos de gabinete (Estudios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN | Limpieza y desbroce del terreno natural | X | * | * |  |  |  |  | * |  |  |  | + |  |
|  | Remoción y Demolición de Muros existentes | * | * | * |  |  |  |  |  | + | X | * | + |  |
|  | Traslado de equipos y materiales | X | X | X |  | * |  |  |  |  | * |  | + | * |
|  | Movimientos de tierras | X | X | X | * | * | X | X |  | X | * | X | + | * |
|  | Instalación y operación de obras temporales | * | * |  |  | * | * |  |  |  |  | * | + |  |
|  | Construcción de Bloques | X | X | X | X | X | X | * |  | X | X | * | + | X |
| ACABADOS | Arquitectura de Bloques | * | * | X |  | * | * |  |  | + | * |  | + | * |  |
|  | Trabajos de Pintura | * |  | * | * | * |  |  |  | + | * |  | + |  |  |
|  | Instalaciones sanitarias |  | * |  |  | * |  |  |  |  | * |  | + |  |  |
| OPERACIÓN | Pruebas Hidraulicas y Desinfeccion |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  | + |  |  |
|  | Instalaciones Electricas |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  | + |  |  |
|  | Desinfeccion y Cloracion |  |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  | + |  |  |
|  | Limpieza de Obras Estructurales | * |  |  | x | * | x |  |  |  | * |  | + |  |  |
| CIERRE | Clausura de las obras estructurales |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
|  | Limpieza de las unidades operativas |  |  |  | * | * | x |  |  |  | * |  | + |  |  |

# IMPACTOS EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

5.1.1.1.	IMPACTOS POR TRABAJOS EN CAMPO

Durante los trabajos de campo para los estudios de suelos, se practica la apertura de calicatas, las cuales han sido cerradas para evitar accidentes de personal y/o animales que transiten por las zonas de estudio.

Para evitar la alteración de los suelos, se empleará el mismo material excavado.

# IMPACTOS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

      - ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire será afectada por el levantamiento y re suspensión de material particulado proveniente de los movimientos de tierra en general, el traslado de agregados y la preparación de concreto, el material particulado descrito está conformado por polvos y material particulado subproducto de la combustión de equipos y vehículos empleados en obra. La combustión de equipos, maquinarias y vehículos empleados en obra también producirán gases como CO2, NOx y SOx, que serán emitidos a la atmósfera. Todas estas emisiones de gases y material particulado, se generarán de forma puntual e intermitente.

La magnitud de este impacto está limitada al reducido número de equipos en obra, y a que la mayor parte de los movimientos de tierras se realizarán con herramientas manuales. El movimiento de tierras se realizará con maquinarias en toda la zona a intervenir, por el volumen y profundidad de excavación requerida.

Otro factor a considerar es la buena calidad ambiental actual del aire en la zona del proyecto, y además este impacto debe ser mitigado con uso de cisternas de agua o mojando el área intervenida.

# INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO

La operación de maquinarias como retroexcavadoras, cortadoras, volquetes y mezcladoras de concreto, ocasionarán ruidos de hasta 70 y 80 dB por periodos de tiempo considerables; tratándose de un impacto significativo.

El resto de actividades se realizarán con herramientas manuales y equipos menores, generándose ruidos no mayores a 60 dB durante la mayor parte del periodo de ejecución de las obras.

# COMPACTACION Y PERDIDA DE SUELOS

Los movimientos de tierra harán empleo de maquinaria pesada en el proyecto, cuya operación puede causar la compactación de los suelos, siendo también, otro factor causante, el apilamiento excesivo de material extraído en una misma zona.

El inadecuado manejo de los suelos extraídos, también puede ocasionar la erosión de los mismos por factores eólicos y fluviales.

# ALTERACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS

El inadecuado manejo de los residuos sólidos y efluentes de las obras, puede conllevar a la contaminación de los suelos, degradando su calidad, en especial atención de residuos y restos de materiales peligrosos (envases de aditivos, pinturas y otros insumos químicos).

También ocasionan la contaminación de los suelos, la deposición de excretas de los trabajadores en campo abierto y el vertimiento inadecuado de restos de mezclas de concreto.

Por otra parte, existe el riesgo de derrame de hidrocarburos y aceites de los equipos y maquinarias empleadas en obra, lo cual implica la pérdida de las aptitudes de los suelos para actividades agrícolas y/o como suelos naturales. El bajo número de equipos de obra, y de estas sustancias en obra, permitirá una rápida actuación y la eliminación adecuada de los suelos contaminados, por lo que, con la implementación de las medidas adecuadas, este impacto no será significativo.

# INCREMENTO DE COBERTURA VEGETAL

Según las características del diseño del mercado de abastos, el proyecto contempla la asignación de áreas verdes para el establecimiento de jardines, zonas verdes, césped natural lo que permitirá incrementar la disponibilidad de áreas verdes en el ámbito de influencia del proyecto, favoreciendo la purificación del aire local.

# ALTERACION VISUAL DEL PAISAJE NATURAL Y CULTURAL

La ejecución de este proyecto ocasionará una alteración del paisaje natural y cultural en el área de influencia de este, esto debido a la extensión de las obras a ejecutar.

En el área circundante al proyecto a construir, las calles perimetrales deberán ser cerradas de forma planificada para minimizar las molestias a la población.

# RIESGO DE ACCIDENTES

Es necesario que se dispongan las medidas de seguridad y señalización para evitar que personal de la obra se desplacen sobre áreas de trabajo riesgosas y pueda suscitarse algún accidente. Se ha de tener una especial consideración de que las obras, por su naturaleza, son riesgosas (no están cercadas en toda su extensión), por lo que las medidas deben incluir todo mecanismo necesario para mantener a los trabajadores prevenidos y preparados.

# INCREMENTO DE EMPLEOS Y FLUJO COMERCIAL

La demanda de mano de obra calificada y no calificada, adquisición de materiales, así como otros requerimientos a nivel local, permitirán un incremento del flujo comercial y el número de puestos laborales durante el plazo que se ejecuten las obras.

# IMPACTOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

      - ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Durante la operación del servicio comercial se producirá un incremento de niveles de ruido y emisión de gases y partículas por el incremento de la circulación de vehículos en las horas de ingreso y salida de autos, usuarios y trabajadores. Se dará entre las 7:30 y 10 a.m., así como entre la 1:00 p.m. y 3:30 p.m.

# INCREMENTO DE EMPLEOS Y FLUJO COMERCIAL

La capacidad proyectada es mayor que el existente teniendo una mayor demanda de profesionales, se contara con distintos puestos y otras áreas complementarias para el servicio que necesitaran sus encargados respectivos, esto genera una demanda de personal que incrementará los puestos laborales.

# IMPACTOS EN LA ETAPA DE CIERRE

      - ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire será afectada por el levantamiento y re suspensión de material particulado proveniente de la demolición de muros, el traslado de desmonte, el tránsito de vehículos, el material particulado descrito está conformado por polvos y material particulado subproducto de la combustión de equipos y vehículos empleados en la etapa de cierre. La combustión de equipos, maquinarias y vehículos empleados en obra también producirán gases como CO2, NOx y SOx, que serán emitidos a la atmósfera. Todas estas emisiones de gases y material particulado, se generarán de forma puntual e intermitente.

La magnitud de este impacto está limitada al reducido número de equipos en obra, y a que la mayor parte de las demoliciones y traslado de desmonte se realizarán con maquinaria.

Otro factor a considerar es la buena calidad ambiental actual del aire en la zona del proyecto, y además este impacto debe ser mitigado con uso de cisternas de agua o mojando el área intervenida.

# INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO

La operación de maquinarias como retroexcavadoras, cortadoras y volquetes, ocasionarán ruidos de hasta 70 y 80 dB por periodos de tiempo considerables; tratándose de un impacto significativo.

El resto de actividades se realizarán con herramientas manuales y equipos menores, generándose ruidos no mayores a 60 dB durante la mayor parte del periodo de cierre.

# VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos ambientales identificados en el subcapítulo anterior son valorados para establecer su nivel de importancia o significancia a partir de una evaluación con siete (7) criterios por cada impacto, identificando cuáles serán los impactos más significativos para establecer sus correspondientes medidas de prevención y/o mitigación y de esta forma compatibilizar las actividades del proyecto con el entorno natural y social.

Los criterios a emplear para la valorización son:

Carácter: Es el efecto que tiene el impacto sobre el factor ambiental, será positivo (+) si mejora la calidad ambiental o negativo (-) si deteriora la calidad inicial del factor ambiental

Intensidad: Determina el efecto que la implantación del proyecto y cada una de sus acciones generas sobre cada componente ambiental valorándolos como muy alta, alta, media y baja

Alteración: Determina cuanto del factor ambiental a sido alterado por el efecto de la implantación del proyecto y de cada una de sus acciones, valorándolo como alta, media y baja

Magnitud: Es el resultado de la consideración de la intensidad y la alteración siendo este valorizado con números entre 1 al 10, el criterio a usar esta en la tabla que se muestra a continuación

Duración: El tiempo durante el cual se manifiesta el impacto en los factores ambientales por efecto de las acciones del proyecto, valorándolo como temporal, medio o permanente.

Influencia: Es el área que abarca el impacto en los factores ambientales por efecto de cada una de las acciones del proyecto, valorizándolo como puntual, local, regional o nacional

Importancia: Es el resultado de la consideración de la duración y la influencia siendo este valorizado con números entre 1 al 10, el criterio a usar está en la tabla que se muestra a continuación

La valoración del impacto se obtendrá a partir de la siguiente expresión:

Valoración de impacto= Magnitud * Importancia

La valorización del impacto se aplica a cada impacto ambiental identificado por etapas del proyecto. Dado que varias actividades pueden generar un mismo impacto, estas han sido agrupadas, y la valoración se aplica tomando en función a la actividad que manifiesta de forma más significativa al impacto en referencia.

# ESTRATEGIA DE MANEJO AMBIENTAL

La Estrategia de Manejo Ambiental garantiza que las acciones y medidas de mitigación propuestas sean lo más objetivas y realistas, a fin de que puedan ser ejecutadas y de esa manera las posibles alteraciones que puedan producirse en el medio, encuentren una respuesta y sean minimizadas y/o mitigadas.

Asimismo, que las propuestas ambientales estén vinculadas a las actividades de ingeniería y a las colaterales que se desarrollarán durante el proceso de construcción y funcionamiento del proyecto, de tal forma que las obras a ejecutar estén enmarcadas en el concepto de la conservación y protección del medio.

Las medidas ambientales de los impactos negativos generados por el proyecto sobre el medio ambiente, durante las etapas de planificación, construcción y operacióndel mercado, directos e indirectos en el ámbito de influencia de la zona son planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. Es aquí donde se plantean las medidas necesarias para controlar, prevenir, evitar y/o aminorar los impactos.

El Plan de Manejo Ambiental constituye, un instrumento básico de gestión, ambiental que deberá cumplirse durante las actividades a desarrollarse, evitándose de esta forma, alteraciones ambientales en el ámbito de influencia del proyecto.

La Declaración deberá listar y discutir las medidas necesarias para minimizar los impactos adversos identificados y para maximizar los positivos. Estas medidas deberán ser incorporadas en el diseño y plan de operaciones del proyecto.

La elaboración de la propuesta de Plan de Manejo Ambiental involucra:

- El diseño de medidas viables y efectivas para prevenir, eliminar, reducir, mitigar, o compensar los impactos adversos del proyecto, sobre los distintos medios (abiótico, biótico y social) y durante cada una de las etapas de ejecución (construcción, operación, y cierre).

- El diseño de medidas viables y efectivas para potenciar los beneficios ambientales del proyecto.

- El diseño de medidas para recuperar y recomponer el ambiente afectado, al cese o abandono total o parcial de la implementación del proyecto.

- Identificación de condicionamientos y/o restricciones para el período de cierre de obra.

# OBJETIVOS

Los objetivos de la Estrategia Ambiental son:

Lograr la conservación del entorno ambiental durante la construcción del mercado de abastos

Construcción del mercado, así como durante su etapa operativa. Incluye el cuidado, defensa del medio ambiente de la zona de influencia del proyecto.

Establecer un conjunto de medidas ambientales para mejorar y/o mantener la calidad ambiental del área de influencia del Proyecto, de tal forma que se eviten y/o mitiguen los impactos ambientales negativos y logren en el caso de los impactos ambientales positivos, generar un mayor efecto ambiental, tanto en el ámbito local como regional.

# IMPLEMENTACIÓN DURANTE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Como se analizó anteriormente, durante la etapa de planificación se realizaron labores de campo, gabinete y reuniones de coordinación. Estas actividades realizadas no generaron impactos sobre el medio ambiente, sin embargo, se identificó que la apertura de las calicatas podía ocasionar accidentes de personal que transiten por lo zona en horas de poca luz, o en que los accidentados sean animales que transiten por la zona, por lo que se optó por rellenar las calicatas abiertas con el material mismo de la excavación.

# IMPLEMETANCION DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION

# RESPONSABILIDAD

La implementación de medidas de manejo ambiental durante la etapa de construcción es de total responsabilidad del Contratista Ejecutor, para lo cual deberá contratar en obra a un profesional del área de Ingeniería con conocimientos y experiencia en gestión ambiental, que se encargue de ejecutar, coordinar y supervisar las obligaciones ambientales de la presente Declaración de Impacto Ambiental.

# MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

# IMPLEMENTACION DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN

# RESPONSABILIDAD

Las actividades durante la operación, así como sus respectivas medidas de manejo ambiental, son de responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, instruyendo y capacitando al personal que se encargue de la operación y mantenimiento del servicio educativo.

# MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

# IMPLEMENTACION DURANTE LA ETAPA DE CIERRE O ABANDONO

# RESPONSABILIDAD

Las actividades de cierre y/o abandono serán coordinadas con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. En caso las labores de cierre y mantenimiento se realicen a través de un contratista, la implementación de las medidas de manejo ambiental recaerá sobre este.

# MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

# PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

# GENERALIDADES

Todo personal de obra, del contratista o de terceros, en el ámbito del proyecto será responsable de los residuos sólidos que generen y de su adecuada disposición.

El responsable del Plan de Manejo Ambiental deberá capacitar al personal de obra sobre los procedimientos para el manejo de los residuos sólidos, puntualizando la segregación de los residuos generados, la identificación de residuos peligrosos y el reciclado y reutilización de materiales.

# PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RRSS

Todo residuo sólido generado debe reciclarse siempre que sea posible, de lo contrario deberá disponerse en los tachos del color y/o rótulo que le corresponde.

Se consideran residuos sólidos no peligrosos a todos aquellos que no generen exposición de las personas ni afectación del medio, siendo los peligrosos aquellos residuos que presentan características tóxicas, corrosivas, inflamables, reactivas, patógenas y/o radioactivas.

Los contenedores deben ser de metal o de plástico de alta densidad y deben estar ubicados en zonas estratégicas en los frentes de trabajo, alejados de fuentes de agua y en zonas de bajo o nulo riesgo de accidentes, debiendo permanecer cerrados cuando no estén en uso.

Cada frente de trabajo permanente debe contar con un juego de tres (3) contenedores de residuos para cada tipo. En los casos que solo se realicen tareas puntuales en periodos menores o iguales a 8h, se les proporcionarán bolsas negras a los trabajadores que realicen esa actividad para que no dejen residuos en esa zona de trabajo.

El recojo de los residuos debe realizarse antes que los contenedores lleguen a su capacidad máxima, e independientemente de su nivel deben recogerse al menos 1 vez por semana. El personal asignado al recojo y traslado de los contenedores deben emplear todos los equipos de protección personal adecuados para esta tarea.

En el caso del traslado de los contenedores de residuos peligrosos, se verificará que no existen elementos que sean reactivos entre sí para evitar cualquier eventualidad durante su transporte y disposición.

Todos los residuos no peligrosos generados durante la ejecución de la obra serán destinados a las trincheras habilitadas en el proyecto para su confinamiento y disposición final.

Los residuos peligrosos serán almacenados en una zona segura próxima al almacén de obra y en un contenedor metálico o de plástico de alta densidad de color rojo, rotulado como contenedor de residuos peligrosos y con capacidad mínima de 240 l.

Al culminarse las obras o en 02 las últimas semanas, se deberá proceder al recojo del contendor o contenedores de residuos peligros por parte de una EPS-RS con registro vigente ante DIGESA para que se encargue de su transporte y disposición final de acuerdo a la legislación vigente.

Los desmontes que se pudieran generar por las actividades del proyecto, según su volumen y características, podrán ser aprovechadas en las labores de readecuación morfológica, caso contrario serán dispuestos también en trincheras.

# PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

# OBJETIVOS

- Verificar y evaluar la adecuada implementación de las medidas preventivas y mitigadoras, además del medir el nivel de cumplimiento de los programas complementarios durante la construcción del proyecto.

- Evaluar la evolución de los factores ambientales (aire, agua, suelo, población y demás) durante la ejecución del proyecto a fin de obtener información para análisis posteriores de diversas naturalezas.

- Detectar la manifestación de impactos ambientales no previstos, y en los casos de suceder, establecer las medidas de mitigación y corrección adecuadas.

# RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de realizar el seguimiento de las medidas de manejo ambiental en cada etapa del proyecto, son los mismos responsables de las actividades de cada etapa, tal como se reitera a continuación:

- Ejecución: Contratista Ejecutor

- Operación: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

- Cierre: Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

El o los profesionales encargados de realizar el seguimiento y control ambiental en cada etapa el proyecto, deberán generar evidencia del cumplimiento de las medidas establecidas, a través de reportes de verificación, check list, registros fotográficos, registros de capacitación, informes periódicos y otros que considere necesarios, teniendo la potestad para de intervenir en las actuaciones del proyecto si considera que las medidas de prevención y mitigación no se van implementando correctamente.

# SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Para cada medida de manejo ambiental, se han definido las acciones de seguimiento y verificación a realizar, así como su periodicidad y medios de verificación.

# PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

Este plan tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de actividades a realizarse a lo largo del proceso constructivo y operativo de las obras proyectadas, que permitirá evaluar y controlar las variables ambientales críticas.

Definir, a partir del estudio realizado, los impactos, recursos y acciones objeto del plan. El monitoreo deberá ser llevado a cabo a través de todo el desarrollo del proyecto, incluyendo el período de clausura.

Determinar los datos necesarios, seleccionando indicadores de impacto y de efectividad; parámetros que han de ser sucesivamente medidos, para evaluar sus comportamientos.

Determinar la frecuencia y el cronograma de recolección de datos.

Determinar los sitios o áreas de muestreo o encuestas. Para los parámetros que corresponda, el muestreo periódico deberá incluir los sitios en los que se tomó el relevamiento de la línea de base.

Determinar el método de recolección de información y la modalidad de procesamiento de la misma. En los casos que corresponda, las muestras deberán ser colectadas y analizadas usando las normas y procedimientos establecidos en la legislación aplicable para el monitoreo de calidad ambiental.

Establecer el cronograma de información periódica de resultados

Preparar un mecanismo flexible y dinámico de respuesta a las tendencias detectadas.

El plan de monitoreo deberá incluir como complemento, un programa de evaluación de la gestión ambiental, con el objeto de determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia de la gestión ambiental adelantada en cada fase del proyecto, identificando además los impactos remanentes y problemas no resueltos. Deben definirse los indicadores a tales fines.

Deben incluirse los costos y el cronograma de ejecución del Plan de Monitoreo

# MONITOREO AMBIENTAL

      - RUIDO AMBIENTAL

La etapa de construcción se deberá monitorear el ruido ambiental con una frecuencia de 1 vez durante la etapa de construcción en la zona de obra y realizar 1 informe técnico con recomendaciones y medidas de control, las cuales se deben implementar, adecuándose a los estándares nacionales de ruido ambiental vigente Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido (D.S. N° 085- 2003-PCM) 30/10/2003.

Durante la etapa de operación y funcionamiento es importante hacer estudios de ruido ambiental y ocupacional en el centro educativo una vez por año.

# CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES DE GASES Y PARTICULAS

En la etapa de construcción evaluar la calidad de aire para PM-10 y gases CO, NO2, SO2, y H2S en 1 estación y realizar un informe técnico con recomendaciones y medidas de control las cuales deben implementarse en la etapa de construcción durante un periodo de 3 veces y adecuándose a la normatividad vigente. D.S. 003- 2017-MINAM "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire”.

Es importante que se realice dentro de los ambientes la evaluación de la calidad microbiológica del aire superficies inertes y vivas y aplicar las medidas de control en lo relacionado a la desinfección. Este monitoreo debe realizarse cada trimestre.

# CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES DE GASES Y PARTICULAS

En la etapa de construcción es importante evaluar la calidad del agua para consumo humano mediante un monitoreo semestral e implementar sistema de control de cloro residual en el agua y emitir un informe técnico con recomendaciones y medidas de control.

Durante la etapa de operación y funcionamiento es importante hacer evaluaciones continuas mediante la vigilancia de la calidad del agua a los sistemas de abastecimiento: almacenamiento y distribución: Cloro residual, Coliformes Fecales y totales cada mes.

# COMUNICACIÓN DE REPORTES

Al culminar la etapa de ejecución y realizarse la entrega de obras, el contratista ejecutor deberá hacer entrega a la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, un Informe de Gestión Ambiental, que describa y documente el cumplimiento de todas las medidas de prevención, mitigación y/o corrección que se implementen durante la ejecución del proyecto, según lo detallado en las actividades de seguimiento mencionadas anteriormente. Además, también deberán incluirse los resultados de los monitoreos efectuados en esta etapa.

# PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGOS

Con base en el análisis de riesgos debe formularse el plan de contingencia cubriendo todas las actividades de las diferentes etapas del proyecto.

Se deberá establecer la planificación de acciones ante contingencias, personal e instituciones participantes, características de los sistemas de alarma y comunicación- interna y externa-, procedimientos de respuesta, equipos y materiales necesarios, requerimientos de capacitación y entrenamiento, seguimiento, evaluación de los incidentes y presupuesto, para las etapas de construcción, puesta en funcionamiento, operación, y cierre del proyecto.

Los siguientes son eventos de alta probabilidad de ocurrencia dentro del Área de Influencia directa del Proyecto son:

- Ocurrencia de accidentes laborales.

- Ocurrencia de incendios.

- Ocurrencia de sismos.

- Ocurrencia de derrames menores de combustibles, lubricantes y/o elementos peligrosos

# OBJETIVO

Establecer las acciones y responsabilidades que se deben tomar en cuenta frente a la ocurrencia de algún evento natural, emergencia o accidente que perjudique la integridad de los trabajadores, pobladores y entorno natural en la zona de emplazamiento del proyecto.

# RESPONSABILIDADES

Durante la ejecución de las obras, la implementación del Plan de contingencias es responsabilidad entera del Contratista, para tal fin delegará las acciones de implementación y supervisión al responsable de seguridad y medio ambiente de la obra, quién designará y capacitará a al menos dos (2) trabajadores del personal obrero para que conozcan y actúen correctamente frente a la ocurrencia de alguna eventualidad descrita en el presente plan. El responsable de seguridad y medio ambiente junto al personal que delegue de apoyo conformarán la brigada de emergencias del contratista.

# REQUERIMIENTOS

Sin perjuicio de los requerimientos que defina el área de seguridad de la obra y otras instancias y/o entidades, el contratista deberá contar y poner a disposición del jefe de seguridad y medio ambiente para la atención de cualquier emergencia lo siguiente:

- 01 Botiquín de Primeros Auxilios

- 01 Camilla

- 01 Megáfono

- 01 Extintor por cada equipo o maquinaria

- 01 Kit Anti derrames por cada equipo o maquinaria

Además de equipos de comunicación entre los integrantes de la brigada, el ingeniero residente y el centro asistencial más próximo a las inmediaciones de la obra.

Se proporcionará al personal en obra sus respectivos equipos de protección personal de acuerdo a sus tareas y equipos de protección colectiva, también se requerirá sistemas de señalización en los frentes de trabajo para evitar el riego de afectación a terceros ajenos a la ejecución de las obras.

# ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR

# ACCIONES FRENTE A LA OCURRENCIA DE SISMOS

Antes del evento:

- Se deben identificar y señalar las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, además de verificar constantemente que estén libres de obstáculos;

- Preparar y mantener en lugares estratégicos botiquines de primeros auxilios y equipos de emergencia (extintores, megáfonos, camillas, radios, etc.);

- Realizar capacitaciones al personal en general sobre medidas de protección y las rutas de evacuación frente a un sismo.

Durante el evento:

- Paralizar las actividades de construcción u operación del proyecto;

- Los trabajadores deben desplazarse calmada y ordenadamente hacia las zonas de seguridad;

- Alejarse de zonas con riesgo de caída de objetos o rocas.

- Paralizar toda maniobra en el uso de maquinarias y/o equipos a fin de evitar mayores accidentes.

Después del evento:

- Mantener al personal en las áreas de seguridad por un tiempo prudencial, para evitar accidentes por posibles réplicas;

- Atención inmediata de las personas accidentadas, si se diera el caso;

- Evaluar los daños en las infraestructuras y equipos;

- Retorno del personal a las actividades normales;

- Retiro de toda maquinaria y/o equipo de la zona de trabajo que pudiera haber sido averiada y/o afectada;

- Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas durante el sismo y se elaborará un reporte. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.

# ACCIONES FRENTE A LA OCURRENCIA DE INCENDIOS

Antes del evento:

- La distribución de los equipos y accesorios contra incendios de manera adecuada y accesible al personal de labores;

- El personal deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, bajo los dispositivos de alarmas y acciones, distribución de equipo y accesorios para casos de emergencias.

- Se procederá a la revisión periódica del sistema; eléctrico en las instalaciones, así como de las unidades móviles y equipos;

- Se revisará periódicamente los almacenamientos de combustible en obra si hubiera, de ser así su almacenamiento requerirá medidas adicionales;

- Mantener en reserva arena seca. Durante el evento:

- Paralización de las actividades operativas o de construcción en la zona del incendio;

- Comunicación inmediata al jefe de Seguridad y a la brigada de contingencias;

- Para apagar un incendio proveniente de aceites y lubricantes, se debe usar extintores que contengan polvo químico para de tal forma sofocar de inmediato el fuego;

- Para apagar un incendio de líquidos inflamables, se debe restringir mayor exposición de combustibles y sofocar el fuego, utilizando arena seca, tierra o extintores de polvo químico seco;

- Para apagar un incendio de material común, se debe usar extintores o rociar con agua, de tal forma de sofocar de inmediato el fuego.

Después del evento:

- Los extintores usados serán recargados o se habilitarán los de reserva;

- Un observador contra incendios deberá estar de guardia por lo menos 30 minutos después del incendio, para prevenir que no se produzca otro incendio en la zona;

- Se revisarán y evaluarán las acciones tomadas durante el incendio y se elaborará un reporte de incidentes. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.

# ACCIONES FRENTE A LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES

Antes del evento:

- El área de seguridad y medio ambiente o análogo, brindará charlas en materia de seguridad al inicio de cada jornada de al menos 5 minutos.

- Se tendrá comunicación permanente desde el inicio de las obras con los centros de salud más cercanos para estar preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir y conocer los procedimientos para la pronta atención.

- No sobrepasar la máxima capacidad de carga de un vehículo, por lo que cada vehículo debe indicarla en un lugar visible;

- Los números telefónicos de los centros asistenciales y/o de auxilio cercanos a la zona de ubicación de las obras, se colocarán en un lugar visible en el campamento de obra, en caso de necesitarse una pronta comunicación y/o ayuda externa;

- Se debe proporcionar a todo el personal de los equipos de protección personal básicos, así como los específicos de cada labor.

Durante el evento:

- Se paralizará las actividades constructivas en la zona del accidente.

- Se prestará inmediatamente el auxilio al personal accidentado y se comunicará con la brigada de contingencias para trasladarlo al centro asistencial más cercano, de acuerdo a la gravedad del accidente, para lo cual se le facilitará los medios de transporte que disponga el contratista;

- Comunicación inmediata con la brigada de contingencias y al Jefe de seguridad;

- Traslado del personal afectado a centros de salud u hospitales según sea la gravedad del caso;

- Evaluación de la situación y primeros auxilios de los afectados;

- Se procederá al aislamiento del personal afectado, procurándose que sea en un lugar adecuado, libre de excesivo polvo, humedad, etc.

Después del evento:

- Retorno del personal a sus labores normales;

- Informe del accidente, incluyendo causas, personas afectadas, acciones tomadas y consecuencias del evento.

# ACCIONES FRENTE A LA OCURRENCIA DE DERRAMES MENORES DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O ELEMENTOS PELIGROSOS

Antes del evento:

- El personal del Contratista, deberá conocer los combustibles, lubricantes y demás sustancias peligrosas que se manejen en obra;

- Dar capacitación e instruir a todos los trabajadores de obra sobre los procedimientos en caso de derrames menores y el uso del kit anti derrames.

Durante el evento:

- Se procede a delimitar el vertido con las mangas absorbentes del kit anti derrame y al secado y absorción del vertido con los demás implementos;

- Corte del fluido eléctrico en la zona y/o apagado de generadores eléctricos, ya que una chispa puede generar un incendio en caso de elementos inflamables; también se debe de evitar el uso de fósforos o encendedores;

- Luego de controlado el derrame se removerán los suelos afectados con lampas y se almacenarán en bolsas negras, estos suelos serán dispuestos en los contenedores de residuos peligrosos del punto de acopio más cercano.

Después del evento:

- El o los trabajadores que estuvieron en contacto con el material se retirarán cualquier prenda que se hubiera empapado con la sustancia derramada;

- Si se hubiese afectado cuerpos de agua, el personal de obra, procederá al retiro de las aguas contaminadas con el uso de bombas hidráulicas, si es que lo tuviera, caso contrario comunicar para la obtención del servicio de remoción a terceras personas calificadas que cuentan con el equipo necesario para hacer frente a esta emergencia.

- Se revisarán las acciones tomadas durante el derrame menor y se elaborará un reporte. De ser necesario, se recomendarán cambios en los procedimientos.

# PLAN DE ABANDONO O CIERRE

Las características finales de cada una de las áreas ocupadas y/o alteradas durante la etapa de construcción; así como, de las áreas utilizadas por la etapa de operación al cumplir con su vida útil, deben ser en lo posible iguales o superiores a las que tenía inicialmente; para lo cual se hace necesario la restauración de las áreas intervenidas.

Al respecto se debe considerar los siguientes casos:

- Abandono de obra (al término de ejecución de la obra)

- Abandono del área (al cierre de operaciones de la infraestructura)

Desde la programación de los trabajos a realizar estarán incluidas las actividades de abandono de las zonas. Esto incluye:

- El manejo del suelo vegetal a retirar (rascado, almacenamiento in situ o en rellenos sanitarios).

- Retiro de los equipos y/o edificaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto.

- Reposición de suelo vegetal de acuerdo a lo establecido por el cliente. Restablecer como mínimo, a las condiciones normales, las áreas utilizadas temporalmente para la construcción de la obra proyectada.

Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar las obras es el gran estado de deterioro ambiental y paisajístico en el que queda el entorno inmediato de las diferentes instalaciones temporales (campamentos, patios de maquinarias, etc.). Esta afectación se aprecia principalmente en la presencia de residuos de todos los tipos, como fierros, plásticos, madera, llantas, baterías, filtros, entre otros; suelos inertes, por la presencia de grandes manchas de aceites o combustibles; instalaciones semidestruidas y terrenos completamente afectados en su condición paisajística inicial.

Por todo lo anterior, es importante que, una vez concluida la utilización de las diferentes instalaciones temporales, el Contratista deba proceder a efectuar un acondicionamiento y desmantelamiento final de todas sus instalaciones, siempre y cuando dichas instalaciones no se consideren útiles para algún uso adicional.

# CIERRE PROGRESIVO DE OBRA

A continuación, se mencionan las actividades que deberán realizarse conforme se realicen los cierres de frentes de trabajo e instalaciones temporales:

# DESMANTELAMIENTO DE ALMACEN

El responsable del almacén deberá ir embalando y/o desechando los materiales que ya no se empleen en la obra, conforme se aproxime la fecha de cierre de las obras.

Una vez culminadas las obras, todo material o equipo será recogido del almacén, los residuos no peligrosos serán trasladados a su disposición final, y se procederá al recojo de los residuos sólidos peligrosos por parte de la EPS-RS autorizada por DIGESA.

Se desmontarán las instalaciones del almacén, se removerá el solado, luego de removido todo material se restituirá la zona morfológicamente.

# READECUACION DE LAS AREAS AFECTADAS

Al igual que en el almacén, en cada frente de trabajo, luego de culminadas todas las actividades en la zona, se procederá al retiro de todo material, equipo y residuos en el área. En caso los suelos superficiales hubieran sido alterados en su composición por concreto o alguna otra sustancia, se removerá esa capa superficial y se nivelará con los suelos colindantes.

# RECOJO DE BAÑOS QUIMICOS PORTATILES

Según varíe el número de trabajadores durante las obras, el número de baños químicos requeridos deberán irse reduciendo, hasta que, al cese de las actividades y entrega de las obras, estos hayan sido recogidos por la empresa que los suministre.

# REMOCION DE CARTELES Y SEÑALETICAS

Se procederá a remover todo cartel o señalética colocada en los caminos temporales, así como inspeccionar la no presencia de ningún tipo de residuos ni desmontes.

# CIERRE O ABANDONO DE OBRAS

En los últimos años del periodo de vida útil del proyecto, el titular del proyecto deberá evaluar la posibilidad de mejorar y/o rehabilitar lo estipulado en el proyecto, esto debido a que la naturaleza del proyecto es de brindar servicios para la población beneficiaria. En caso se decida proceder con el cierre o abandono del mercado de abastos, se deberán considerar las siguientes actividades:

- Inventario de la infraestructura y equipos.

- Actualización y presentación a la autoridad competente del plan de cierre definitivo.

- Comunicación a las autoridades competentes y actores involucrados sobre el cierre y/o abandono de la infraestructura.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El estudio es ambientalmente factible y generará impactos positivos a los usuarios de la infraestructura y también al desarrollo socioeconómico.

- Se plantean medidas de mitigación para los impactos negativos, implementándose medidas ambientales de carácter preventivo y un programa de vigilancia y supervisión durante la ejecución de las obras.

- La etapa de ejecución será el principal impacto negativo, pudiendo ocasionar malestar los habitantes cercanos y la población que transita por los alrededores.

- En la etapa de funcionamiento se verá reflejado los beneficios de los trabajos de construcción del “ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN: "CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA””, mejorando el nivel de calidad del lugar.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer un sistema de Supervisión Ambiental durante el proceso de ejecución, con el fin de garantizar la ejecución de las medidas de mitigación propuestas en el Estudio de Evaluación Ambiental respectivo.

- Con el fin de que el contratista establezca un severo control en los trabajos que se ejecuten en el área de estudio se recomienda tomar acciones concretas, sobre todo evitando la afectación de la población aledaña.

- Para evitar o minimizar las enfermedades endémicas de la zona, se recomienda establecer los mecanismos necesarios vinculados al control de la salud de los trabajadores y la población.