INFORME TECNICO:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Proyecto:	“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO SEMI-RURAL PACHACUTEC GRUPO ZONAL N.º 12 ZONA B, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Lugar:

DISTRITO	: CERRO COLORADO

PROVINCIA	: AREQUIPA

DEPARTAMENTO	: AREQUIPA

Fecha:	FEBRERO-2026

INDICE

- GENERALIDADES	3

  - OBJETIVO DEL ESTUDIO	3

  - METODOLOGÍA	3

  - UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO	3

  - ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO	4

  - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	5

    - TRABAJOS DE CAMPO	5

    - RED DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL	5

    - MONUMENTACIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS	6

    - PRECISIÓN DEL PUNTO DE CONTROL HORIZONTAL: PRECISIÓN PLANIMETRÍA	8

    - PRECISIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL VERTICAL: PRECISIÓN ALTIMETRÍA	8

  - LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - TAQUIMETRÍA	8

ANEXOS	13

CERTIFICADO DE CALIBRACION	13

PANEL FOTOGRÁFICO	13

BASE DE DÁTOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS	14

# GENERALIDADES

## OBJETIVO DEL ESTUDIO

### OBJETIVOS PRINCIPAL:

El objetivo del presente trabajo fue realizar el Levantamiento Topográfico y plasmar en planos los detalles, la identificación de las características físicas del terreno, definición de cotas, pendientes, además la determinación de perímetros, linderos colindancias, áreas, ángulos y vértices de las referencias a las coordenadas UTM, y otras características que permitan tener la información precisa, para el proyecto mencionado.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Establecer sobre toda su extensión, las redes de apoyo horizontal y vertical, constituidas por puntos representativos relacionados entre sí, por mediciones de precisión alta.

- Situar todos los detalles que interesen, incluyendo los puntos antes citados, mediante mediciones de menor precisión apoyadas en las estaciones principales.

## METODOLOGÍA

- PLANEAMIENTO DEL TRABAJO

Reconocimiento de Campo en Todo el Tramo del Proyecto

Nivelación, Colocación de Puntos de Apoyo.

Monumentación de BM y poligonal de apoyo.

Elaboración de Planos e Informe topográfico.

Procesamiento de Información en Gabinete.

Levantamiento Topográfico con Estación Total.

## UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO

El proyecto se encuentra ubicado dentro del distrito de cerro colorado como referencia los por el estadio de semi rural Pachacútec, ente las calles palma, Carmen, Cristóbal colon, av. republica del Perú; su área de influencia presenta una topografía llana

## UBICACIÓN POLÍTICA

| Departamento | AREQUIPA |
| --- | --- |
| Provincia | AREQUIPA |
| Distrito | CERRO COLORADO |
| Lugar | CALLE PALMA AV. CRISTOBAL COLON AV. REPUBLICA DEL PERU |

UBICACIÓN GEOGRAFICA

|  | Coordenadas UTM (WGS-84) - Zona 17M |  |
| --- | --- | --- |
|  | Este(m) | Norte(m) |
| CENTRO CIVICO PACHACUTEC | 225320.736 | 8185782.400 |

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

### ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO

Las principales vías de acceso a las zonas de estudio, son los caminos al distrito de cerro colorado; tomando como punto de partida la plaza principal plaza de armas. Los medios de transporte más empleados que utiliza la población de la zona para acceder y viceversa son los vehículos particulares, transporte urbano.

## LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

## TRABAJOS DE CAMPO

RECONOCIMIENTO DEL ÁREA EN ESTUDIO.

Al llegar se realizó un recorrido general de la zona a levantar, identificando todos los detalles a medir. Ubicamos nuestros puntos de control, así también nuestros puntos de control horizontal.

### DESCRIPCIÓN DEL TERRENO EN ALTIMETRÍA Y PLANIMETRÍA.

El presente informe se refiere al levantamiento topográfico tanto en altimetría como en planimetría, partiendo de un punto.

En la zona urbana existen áreas libres para monumentar los puntos de control, por lo que se ha optado por establecer Puntos de Control en las áreas próximas a donde se ejecutaran las obras.

### RED DE CONTROL HORIZONTAL Y VERTICAL

Está relacionado con toda lo que tiene que ver con la materialización de hitos, que aseguren estabilidad, y permanencia, para poder ser utilizados posteriormente, en el caso de replanteo de las obras en sí, estos hitos tienen coordenadas en el eje “x” y el eje “y”, (Coordenadas Norte y Este), estos tienen que ver con el control horizontal y la red de control vertical tiene que ver con la altura en el eje “z”, la cual controla la altura en cada establecido, en el área de trabajo y estas están referidas a m.s.n.m.

### MONUMENTACIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS

Los puntos de control ubicados en el área de estudio fueron ubicados en zonas estratégicas para facilitar su uso en el replanteo futuro y fueron planificadas con anterioridad al levantamiento y se colocaron en el área a intervenir, para que de esta manera se pueda replantear topográficamente, las mejoras a diseñar.

### PRECISIÓN DEL PUNTO DE CONTROL HORIZONTAL: PRECISIÓN PLANIMETRÍA

De acuerdo al equipo utilizado, la precisión planimétrica en cuanto a ángulos es de 2 segundos y en longitud es de (2+2ppmxD) mm, que llevan a calcular coordenadas en el sistema elegido.

### PRECISIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL VERTICAL: PRECISIÓN ALTIMETRÍA

Las cotas han sido obtenidas mediante el uso de una estación total, utilizando como inicio el punto de referencia el BM-01. Estos equipos dan una confiabilidad muy elevada, para el caso del Nivel utilizado tenemos la precisión de 2mm.

## LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - TAQUIMETRÍA

Para el levantamiento topográfico se utilizó una Estación Total LEICA TS 09, obteniendo las cotas de las estaciones y sus respectivas coordenadas.

Se realizó el levantamiento de todos los cambios de terreno, las esquinas de las veredas existentes, jardineras, caminos de acceso, pavimentos, etc.

### Puntos Taquimétricos

Los puntos taquimétricos obtenidos se realizaron con una estación total LEYCA TS 09 y se tomaron puntos que se identifiquen los detalles.

UBICACIÓN DE BM

Se presentan a continuación las coordenadas de los BM (puntos de control) puntos fijos pintados en concreto de veredas, sardineles para establecer la cota absoluta, el posicionamiento y la orientación del levantamiento taquimétrico.

| CUADRO DE BMS CERRO COLORADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | NORTE | ESTE | ELEVACION |
| BM1 | 8185791.987 | 225363.794 | 2277.680 |
| BM2 | 8185837.983 | 225339.345 | 2383.597 |
| BM3 | 8185837.983 | 225339.345 | 2383.597 |

## DESCRIPCIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Se procedió de la manera siguiente:

- Se definió la cota absoluta de los Puntos de Control de los Tramos a levantar, luego se utilizó la estación total a hacer el levantamiento taquimétrico, la cual generó automáticamente las coordenadas y cotas necesarias de los puntos para la elaboración de los planos.

- Una vez obtenidas las coordenadas y cota de los puntos de control, se procedió a determinar las demás estaciones, incluyendo los Puntos de Referencia o BM.

## RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

### RECURSOS HUMANOS.

Para el trabajo que respecta a la topografía se contó con el personal especialista en Topografía:

- 01 técnico en topografía.

- 01 auxiliares de topografía.

### MEDIOS, EQUIPOS Y MATERIALES

Para la ejecución del proyecto, se tendrá la necesidad de contar con los siguientes equipos, instrumentos y materiales:

- UNA (01) Estacion Total LEICA TS09

- UN (01) GPS Garmin 64SC

- DOS (01) Prismas y bastones

- UN (01) Trípode de madera

- DOS (02) Radios de comunicación.

## TRABAJOS EN GABINETE

### COMPENSACIÓN Y CÁLCULO DE COORDENADAS PLANAS UTM DE LOS PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL.

El uso de modernos equipos de levantamiento, como en el caso de la estación Total, ha acortado el tiempo de levantamiento y el cálculo y compensación de cotas, generándose estos automáticamente en la memoria interna del aparato, con el sistema operativo que posee, solo es necesario localizar los puntos y tomarlos, este proceso interno nos da una precisión de +/- 1 milímetro.

Para la realización de un control horizontal, fue necesario contar con el Punto de partida, que estén cerca al área de estudio y se usaron los métodos que a continuación se detalla.

Poligonal de apoyo cerrada, partiendo de una estación elegida Como partida.

      - Triangulación, teniendo como base 01 estación con coordenadas conocidas, para determinar las coordenadas de la estación de apoyo al Estudio del proyecto.

### COMPENSACIÓN Y CÁLCULO DE COORDENADAS PLANAS UTM DE LOS PUNTOS DE CONTROL VERTICAL

Para esto se utilizó la Estación Total donde el registro de campo es automático, con la cual se pueden medir lo sgte: ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la Estación es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. Procesando posteriormente las Coordenadas de los datos tomados es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerados.

### PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA, SOFTWARE Y CUADROS EXPLICATIVOS.

GESTION DE DATOS

El uso de la estación total no concluye con la toma de datos en campo. Debemos tener en cuenta en que programa se va a trabajar, es necesario volcar esos datos Aun computador para poder procesarlos gran parte de los avances en la tecnología de las estaciones han ido destinadas a mejorar esta comunicación.

Las estaciones totales han evolucionado desde la utilización de libretas electrónicas Hasta la incorporación de memoria interna en el propio instrumento y la medida ya no es óptica o mejor dicho el operador ya no tiene problema en ver en la regla estadimetrica ya que las ondas del láser hacen todo el trabajo.

### MEMORIA INTERNA

Es un sistema que elimina periféricos y cables de conexión incrementando Notablemente la velocidad del trabajo.

### FORMATOS

Los datos archivados en los sistemas de memoria se organizan en archivos de texto ASCII que pueden ser transferidos y editados pero lo que realmente interesa al usuario es el formato resultante de la descarga de datos a la PC y que se puede configurar:

Este formato ha de ser compatible con el programa de cálculo topográfico que vaya emplearse en esta figura aparece un fichero de observaciones directamente descargado de una estación con formato GSI este

archivo será importante desde un Programa de cálculo.

Los programas de topografía generalmente permiten que la importación de datos Sean en diversos formatos; en este caso seleccionamos el formato GSI y obtenemos el siguiente resultado. La información aparece en columna y preparada para calcular lo Que se requiere.

- Para bajar o descargar datos de la estación total a la computadora se realiza Mediante

la Extracción de los Datos en Memoria de Almacenamiento Masivo Externa y luego se transfiere a una PC.

- Luego, se realizó la representación gráfica del terreno mediante el programaAutocad 3D CIVIL, prosiguiendo los siguientes pasos:

### Topografía.

Levantar topográficamente el terreno adyacente al área involucrada, con estación total y prismas.

#### PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO “AUTOCAD CIVIL 3D”.

El programa TS DATA TRANSFER, permitió tener la información en formato de Excel, luego se importaron los puntos en Autocad Civil 3D.

Para él cálculo de la poligonal electrónica en el sistema UTM se requirió lo siguiente:

#### EDICIÓN DE TIN.

Triangulated Irregular Network (red irregular triangular), Las Tin son muy usadas para la representación de superficies que son altamente variables y contienen discontinuidades y líneas rotas. Los componentes principales de un Tin son los triángulos, nodos y bordes. Los nodos son localizaciones definidas por valores x, y, z desde los cuales se construye el Tin. Los triángulos están formados mediante la conexión de cada nudo con sus vecinos. Los bordes son las caras de los triángulos. La estructura exacta de un Tin está basada en unas reglas de triangulación que controlan la creación de los Tin. Para la representación real del terreno es muy necesaria la edición de éstos, ya que las probabilidades para unir los puntos (formación de triángulos) son muchas.

#### PROCESO DE CURVAS DE NIVEL.

Esta etapa se procesa tomando en cuenta los intervalos del nivel del terreno, una vez editado la Interpolación o triangulación se obtienen las curvas de nivel cuyos intervalos son:

Curvas mayores o primarias: 2.00 metro. Curvas menores o secundarias: 0.50 metros.

### CÁLCULO DE COORDENADAS PLANAS

El cálculo de coordenadas UTM requiere de las correcciones por factor de escala y la distancia de cuadricula previo al cálculo se ha efectuado el ajuste del cierre angular de la poligonal para calcular el azimut de cada lado a partir del punto BM, de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito.

Los trabajos de gabinete consistieron básicamente en:

- Exportación de datos topográficos de la Estación Total hacia el software TS DATA TRANSFER.

- Procesamiento de los datos de campo, se utilizó el software “AutoCAD Civil 3D”

- Elaboración del Plano Topográfico en el software AutoCAD.

### CONCLUSIONES.

El trabajo topográfico de campo fue llevado a cabo en forma diaria utilizando los siguientes equipos y materiales:

- Estación Total LEICA TS 09

- GPSMAP 64SC GARMIN,

- Prismas.

- Wincha.

- Cámaras fotográficas (digital)

- Pinturas, libretas de campo.

Para los trabajos de gabinete se tuvo en cuenta los siguientes programas.

- “AutoCAD Civil 3D” procesamiento de datos de campo, tales como curvas de nivel, perfiles longitudinales, cálculos de área, pendientes, etc.

- El replanteo del proyecto iniciará desde la Estación el cual se encuentra ubicada a unos metros del área a intervenir.

#### RECOMENDACIONES

- Verificar la calibración de los equipos topográficos en campo.

- Revisar los planos topográficos en campo, para validar toda la información obtenida.

ANEXOS

### CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA ESTACION TOTAL

### PANEL FOTOGRÁFICO

Foto 01: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO MERCADO CERRO COLORADO

BASE DE DATOS DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS

| DATA (27 DE FEBRERO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | NORTE | ESTE | ELEVACION | DESCRIPCION |

| 1 | 8185758.588 | 225346.609 | 2371.852 | EM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8185762.887 | 225346.410 | 2373.014 | TN |
| 3 | 8185761.931 | 225344.070 | 2373.448 | TN |
| 4 | 8185765.070 | 225344.615 | 2375.145 | TN |
| 5 | 8185766.790 | 225343.411 | 2376.338 | TN |
| 6 | 8185769.989 | 225343.064 | 2376.866 | TN |
| 7 | 8185776.955 | 225342.003 | 2377.258 | TN |
| 8 | 8185785.275 | 225342.163 | 2377.612 | TN |
| 9 | 8185789.561 | 225342.224 | 2377.816 | TN |
| 10 | 8185788.521 | 225343.379 | 2376.916 | TN |
| 11 | 8185781.263 | 225344.270 | 2375.856 | TN |
| 12 | 8185773.167 | 225344.551 | 2374.781 | TN |
| 13 | 8185769.899 | 225345.615 | 2374.082 | TN |
| 14 | 8185762.222 | 225345.617 | 2372.998 | TN |
| 15 | 8185788.172 | 225345.778 | 2376.726 | V |
| 16 | 8185772.495 | 225347.310 | 2374.413 | V |
| 17 | 8185772.465 | 225347.294 | 2374.218 | V |
| 18 | 8185765.465 | 225348.007 | 2373.275 | V |
| 19 | 8185788.022 | 225345.801 | 2376.633 | B |
| 20 | 8185773.785 | 225347.193 | 2374.500 | B |
| 21 | 8185769.329 | 225347.641 | 2373.712 | B |
| 22 | 8185771.474 | 225350.540 | 2374.014 | P |
| 23 | 8185781.820 | 225349.797 | 2375.633 | P |
| 24 | 8185787.975 | 225349.340 | 2376.574 | P |
| 25 | 8185793.642 | 225348.953 | 2377.426 | P |
| 26 | 8185805.423 | 225348.096 | 2379.059 | P |
| 27 | 8185812.510 | 225347.644 | 2380.073 | P |
| 28 | 8185823.377 | 225346.938 | 2381.573 | P |
| 29 | 8185826.451 | 225346.688 | 2382.007 | P |
| 30 | 8185833.753 | 225346.168 | 2382.921 | P |
| 31 | 8185794.872 | 225354.042 | 2377.586 | BZ |
| 32 | 8185796.252 | 225342.457 | 2378.064 | TN |
| 33 | 8185791.425 | 225342.715 | 2377.979 | TN |
| 34 | 8185787.514 | 225342.279 | 2377.690 | TN |
| 35 | 8185788.675 | 225343.736 | 2376.863 | TN |
| 36 | 8185797.228 | 225345.004 | 2377.965 | V |
| 37 | 8185804.640 | 225344.362 | 2379.077 | V |
| 38 | 8185812.609 | 225343.626 | 2380.263 | V |
| 39 | 8185797.380 | 225345.008 | 2377.969 | B |
| 40 | 8185812.623 | 225343.657 | 2380.168 | B |
| 41 | 8185812.721 | 225344.952 | 2380.132 | B |
| 42 | 8185822.897 | 225344.141 | 2381.606 | B |
| 43 | 8185824.916 | 225344.006 | 2381.880 | B |
| 44 | 8185818.984 | 225341.682 | 2381.236 | PT |
| 45 | 8185818.984 | 225341.684 | 2381.236 | PT |
| 46 | 8185788.528 | 225348.896 | 2376.735 | RAM |
| 47 | 8185791.440 | 225345.451 | 2377.896 | RAM |
| 48 | 8185819.069 | 225341.043 | 2381.250 | V |
| 49 | 8185819.122 | 225343.014 | 2381.222 | V |
| 50 | 8185822.799 | 225342.703 | 2381.751 | V |
| 51 | 8185824.789 | 225342.512 | 2382.032 | V |
| 52 | 8185824.881 | 225340.524 | 2382.077 | V |
| 53 | 8185834.794 | 225339.616 | 2383.270 | V |
| 54 | 8185834.994 | 225341.624 | 2383.238 | V |
| 55 | 8185842.149 | 225340.930 | 2383.954 | V |
| 56 | 8185841.923 | 225338.945 | 2383.973 | V |
| 57 | 8185854.279 | 225339.812 | 2384.875 | V |
| 58 | 8185854.097 | 225337.841 | 2384.879 | V |
| 59 | 8185866.228 | 225336.834 | 2385.070 | V |
| 60 | 8185866.387 | 225338.821 | 2385.062 | V |
| 61 | 8185873.368 | 225338.219 | 2385.083 | V |
| 62 | 8185873.240 | 225336.243 | 2385.104 | V |
| 63 | 8185877.044 | 225335.895 | 2385.101 | V |
| 64 | 8185877.195 | 225337.910 | 2385.068 | V |
| 65 | 8185878.418 | 225337.809 | 2385.064 | V |
| 66 | 8185879.965 | 225342.040 | 2384.975 | V |
| 67 | 8185878.561 | 225342.870 | 2384.978 | V |
| 68 | 8185877.396 | 225343.168 | 2384.964 | V |
| 69 | 8185873.869 | 225343.389 | 2385.013 | V |
| 70 | 8185878.313 | 225335.760 | 2383.827 | EM |
| 71 | 8185874.761 | 225334.764 | 2384.588 | TN |
| 72 | 8185867.570 | 225335.800 | 2384.901 | TN |
| 73 | 8185862.010 | 225336.645 | 2384.705 | TN |
| 74 | 8185850.761 | 225337.599 | 2384.520 | TN |
| 75 | 8185843.741 | 225338.145 | 2383.769 | TN |
| 76 | 8185840.909 | 225338.735 | 2383.781 | TN |
| 77 | 8185835.022 | 225338.806 | 2383.191 | TN |
| 78 | 8185835.022 | 225338.806 | 2383.191 | TN |
| 79 | 8185833.131 | 225338.669 | 2383.125 | TN |
| 80 | 8185830.605 | 225339.158 | 2382.783 | TN |
| 81 | 8185827.600 | 225339.471 | 2382.428 | TN |
| 82 | 8185822.351 | 225339.887 | 2381.652 | TN |
| 83 | 8185820.800 | 225339.999 | 2381.591 | TN |
| 84 | 8185812.669 | 225336.038 | 2379.821 | TN |
| 85 | 8185820.436 | 225336.146 | 2379.970 | TN |
| 86 | 8185823.932 | 225335.273 | 2380.088 | TN |
| 87 | 8185828.826 | 225333.754 | 2380.198 | TN |
| 88 | 8185833.070 | 225332.831 | 2379.983 | TN |
| 89 | 8185839.902 | 225333.358 | 2380.296 | TN |
| 90 | 8185842.798 | 225331.989 | 2379.958 | TN |
| 91 | 8185846.883 | 225331.254 | 2380.011 | TN |
| 92 | 8185857.354 | 225330.641 | 2380.638 | TN |
| 93 | 8185870.368 | 225327.040 | 2380.203 | TN |
| 94 | 8185874.053 | 225324.134 | 2380.442 | TN |
| 95 | 8185867.007 | 225320.989 | 2379.885 | TN |
| 96 | 8185851.290 | 225321.152 | 2379.619 | TN |
| 97 | 8185842.190 | 225321.678 | 2379.668 | TN |
| 98 | 8185834.368 | 225321.956 | 2379.841 | TN |
| 99 | 8185825.148 | 225323.174 | 2379.873 | TN |
| 100 | 8185814.602 | 225324.616 | 2379.644 | TN |
| 101 | 8185809.494 | 225324.587 | 2379.462 | TN |
| 102 | 8185807.937 | 225319.095 | 2379.441 | TN |
| 103 | 8185809.780 | 225313.304 | 2379.703 | TN |
| 104 | 8185808.190 | 225309.690 | 2379.741 | TN |
| 105 | 8185808.867 | 225309.941 | 2379.737 | TN |
| 106 | 8185813.981 | 225307.443 | 2379.258 | TN |
| 107 | 8185819.965 | 225309.025 | 2379.858 | TN |
| 108 | 8185826.664 | 225300.281 | 2379.253 | TN |
| 109 | 8185828.315 | 225300.991 | 2379.456 | TN |
| 110 | 8185833.098 | 225299.516 | 2379.619 | TN |
| 111 | 8185837.988 | 225298.578 | 2379.544 | TN |
| 112 | 8185841.588 | 225297.938 | 2379.786 | TN |
| 113 | 8185848.376 | 225297.092 | 2379.980 | TN |
| 114 | 8185855.522 | 225297.327 | 2380.143 | TN |
| 115 | 8185862.322 | 225299.651 | 2380.070 | TN |
| 116 | 8185868.244 | 225301.764 | 2379.869 | TN |
| 117 | 8185871.015 | 225304.820 | 2380.261 | TN |
| 118 | 8185872.628 | 225308.400 | 2380.203 | TN |
| 119 | 8185873.181 | 225316.150 | 2380.500 | TN |
| 120 | 8185873.666 | 225318.510 | 2380.511 | TN |
| 121 | 8185874.784 | 225319.694 | 2380.342 | TN |
| 122 | 8185874.067 | 225324.261 | 2380.476 | TN |
| 123 | 8185873.987 | 225279.474 | 2373.236 | EM |
| 124 | 8185875.977 | 225279.307 | 2373.400 | V |
| 125 | 8185875.966 | 225279.341 | 2373.496 | V |
| 126 | 8185875.992 | 225279.623 | 2373.488 | V |
| 127 | 8185875.986 | 225279.646 | 2373.630 | V |
| 128 | 8185876.014 | 225279.915 | 2373.630 | V |
| 129 | 8185876.006 | 225279.932 | 2373.809 | V |
| 130 | 8185876.011 | 225280.209 | 2373.803 | V |
| 131 | 8185876.015 | 225280.243 | 2373.982 | V |
| 132 | 8185874.017 | 225280.410 | 2373.970 | V |
| 133 | 8185874.027 | 225280.364 | 2373.773 | V |
| 134 | 8185874.041 | 225280.101 | 2373.768 | V |
| 135 | 8185874.021 | 225280.100 | 2373.767 | V |
| 136 | 8185874.025 | 225280.077 | 2373.593 | V |
| 137 | 8185874.000 | 225279.811 | 2373.596 | V |
| 138 | 8185874.006 | 225279.781 | 2373.416 | V |
| 139 | 8185873.988 | 225279.496 | 2373.408 | V |
| 140 | 8185874.505 | 225286.471 | 2374.668 | V |
| 141 | 8185876.478 | 225286.292 | 2374.663 | V |
| 142 | 8185876.538 | 225286.956 | 2375.232 | V |
| 143 | 8185874.561 | 225287.115 | 2375.231 | V |
| 144 | 8185875.042 | 225293.210 | 2375.888 | V |
| 145 | 8185876.993 | 225293.076 | 2375.925 | V |
| 146 | 8185877.008 | 225293.114 | 2376.079 | V |
| 147 | 8185875.026 | 225293.252 | 2376.067 | V |
| 148 | 8185875.051 | 225293.507 | 2376.092 | V |
| 149 | 8185877.025 | 225293.366 | 2376.075 | V |
| 150 | 8185877.027 | 225293.398 | 2376.248 | V |
| 151 | 8185875.059 | 225293.546 | 2376.242 | V |
| 152 | 8185875.078 | 225293.809 | 2376.256 | V |
| 153 | 8185875.090 | 225293.828 | 2376.407 | V |
| 154 | 8185877.008 | 225293.664 | 2376.240 | V |
| 155 | 8185877.031 | 225293.703 | 2376.417 | V |
| 156 | 8185874.569 | 225289.607 | 2375.311 | TN |
| 157 | 8185867.711 | 225286.276 | 2373.455 | TN |
| 158 | 8185861.027 | 225287.385 | 2372.969 | TN |
| 159 | 8185852.145 | 225284.955 | 2372.232 | TN |
| 160 | 8185842.002 | 225285.802 | 2371.903 | TN |
| 161 | 8185831.725 | 225285.612 | 2371.650 | TN |
| 162 | 8185821.337 | 225286.535 | 2371.208 | TN |
| 163 | 8185811.582 | 225283.323 | 2370.662 | TN |
| 164 | 8185807.990 | 225283.590 | 2370.518 | TN |
| 165 | 8185781.002 | 225285.702 | 2370.169 | TN |
| 166 | 8185754.172 | 225287.607 | 2369.633 | EM |
| 167 | 8185809.654 | 225281.978 | 2370.553 | V |
| 168 | 8185809.941 | 225283.166 | 2370.566 | V |
| 169 | 8185824.774 | 225280.768 | 2370.928 | V |
| 170 | 8185824.901 | 225281.936 | 2370.932 | V |
| 171 | 8185842.175 | 225279.329 | 2371.440 | V |
| 172 | 8185842.113 | 225280.537 | 2371.445 | V |
| 173 | 8185857.708 | 225278.073 | 2372.081 | V |
| 174 | 8185857.590 | 225279.290 | 2372.088 | V |
| 175 | 8185868.843 | 225277.189 | 2372.576 | V |
| 176 | 8185868.775 | 225278.368 | 2372.598 | V |
| 177 | 8185873.830 | 225276.781 | 2373.090 | V |
| 178 | 8185873.525 | 225271.966 | 2372.823 | V |
| 179 | 8185873.833 | 225271.905 | 2372.829 | V |
| 180 | 8185874.551 | 225271.850 | 2372.677 | V |
| 181 | 8185876.093 | 225271.722 | 2372.756 | V |
| 182 | 8185876.756 | 225271.679 | 2372.979 | V |
| 183 | 8185878.755 | 225272.079 | 2373.090 | V |
| 184 | 8185880.081 | 225274.007 | 2373.293 | V |
| 185 | 8185880.336 | 225278.760 | 2373.720 | V |
| 186 | 8185880.113 | 225278.992 | 2373.711 | V |
| 187 | 8185887.350 | 225278.949 | 2373.855 | P |
| 188 | 8185880.406 | 225278.947 | 2373.603 | P |
| 189 | 8185880.781 | 225290.165 | 2375.452 | P |
| 190 | 8185887.807 | 225290.333 | 2375.563 | P |
| 191 | 8185875.968 | 225277.679 | 2373.309 | PL |
| 192 | 8185840.924 | 225280.756 | 2371.429 | PL |
| 193 | 8185809.722 | 225283.247 | 2370.643 | PL |
| 194 | 8185780.680 | 225285.299 | 2370.128 | PL |
| 195 | 8185775.539 | 225296.311 | 2373.475 | TN |
| 196 | 8185789.120 | 225295.658 | 2374.049 | TN |
| 197 | 8185798.403 | 225293.033 | 2373.214 | TN |
| 198 | 8185778.754 | 225290.893 | 2372.186 | TN |
| 199 | 8185782.222 | 225288.928 | 2371.204 | TN |
| 200 | 8185798.256 | 225284.788 | 2370.948 | TN |
| 201 | 8185801.858 | 225289.052 | 2372.030 | TN |
| 202 | 8185806.230 | 225291.620 | 2373.232 | TN |
| 203 | 8185819.529 | 225298.460 | 2378.203 | TN |
| 204 | 8185812.204 | 225298.775 | 2377.808 | TN |
| 205 | 8185806.344 | 225299.052 | 2377.579 | TN |
| 206 | 8185791.634 | 225300.726 | 2377.564 | TN |
| 207 | 8185825.884 | 225297.812 | 2378.763 | TN |
| 208 | 8185827.766 | 225296.754 | 2378.678 | TN |
| 209 | 8185829.903 | 225296.928 | 2378.594 | TN |
| 210 | 8185833.811 | 225296.526 | 2378.881 | TN |
| 211 | 8185836.616 | 225296.353 | 2378.996 | TN |
| 212 | 8185840.483 | 225296.174 | 2379.223 | TN |
| 213 | 8185843.666 | 225295.876 | 2379.406 | TN |
| 214 | 8185871.085 | 225272.057 | 2372.496 | P |
| 215 | 8185852.162 | 225273.650 | 2371.667 | P |
| 216 | 8185831.932 | 225275.365 | 2370.917 | P |
| 217 | 8185811.170 | 225277.051 | 2370.431 | P |
| 218 | 8185803.067 | 225277.706 | 2370.289 | P |
| 219 | 8185879.992 | 225342.040 | 2384.793 | V |
| 220 | 8185880.988 | 225341.070 | 2384.719 | V |
| 221 | 8185881.719 | 225339.965 | 2384.582 | V |
| 222 | 8185881.726 | 225339.947 | 2384.416 | V |
| 223 | 8185882.213 | 225338.566 | 2384.243 | V |
| 224 | 8185882.332 | 225337.377 | 2384.079 | V |
| 225 | 8185882.322 | 225337.344 | 2383.890 | V |
| 226 | 8185879.852 | 225336.978 | 2384.162 | V |
| 227 | 8185879.841 | 225337.009 | 2384.351 | V |
| 228 | 8185879.265 | 225337.534 | 2384.509 | V |
| 229 | 8185879.232 | 225337.567 | 2384.707 | V |
| 230 | 8185878.465 | 225337.794 | 2384.850 | V |
| 231 | 8185877.074 | 225335.891 | 2384.909 | V |
| 232 | 8185877.203 | 225337.891 | 2384.905 | V |
| 233 | 8185877.495 | 225337.864 | 2384.904 | V |
| 234 | 8185877.511 | 225337.858 | 2384.728 | V |
| 235 | 8185877.763 | 225337.842 | 2384.731 | V |
| 236 | 8185877.806 | 225337.833 | 2384.555 | V |
| 237 | 8185878.067 | 225337.805 | 2384.559 | V |
| 238 | 8185878.381 | 225337.774 | 2384.382 | V |
| 239 | 8185878.409 | 225337.766 | 2384.186 | V |
| 240 | 8185877.360 | 225335.865 | 2384.905 | V |
| 241 | 8185877.374 | 225335.875 | 2384.728 | V |
| 242 | 8185877.616 | 225335.850 | 2384.725 | V |
| 243 | 8185877.686 | 225335.851 | 2384.555 | V |
| 244 | 8185877.943 | 225335.824 | 2384.545 | V |
| 245 | 8185877.974 | 225335.827 | 2384.356 | V |
| 246 | 8185878.251 | 225335.815 | 2384.352 | V |
| 247 | 8185878.288 | 225335.827 | 2384.177 | V |
| 248 | 8185879.376 | 225337.419 | 2384.177 | V |
| 249 | 8185880.099 | 225336.573 | 2384.007 | V |
| 250 | 8185880.090 | 225336.556 | 2383.821 | V |
| 251 | 8185880.201 | 225336.242 | 2383.823 | V |
| 252 | 8185880.237 | 225335.340 | 2383.827 | V |
| 253 | 8185878.299 | 225335.786 | 2383.818 | V |
| 254 | 8185878.277 | 225335.520 | 2383.824 | V |
| 255 | 8185878.290 | 225335.495 | 2383.655 | V |
| 256 | 8185882.269 | 225335.101 | 2383.428 | V |
| 257 | 8185882.275 | 225335.128 | 2383.614 | V |
| 258 | 8185882.173 | 225332.711 | 2383.225 | V |
| 259 | 8185882.184 | 225332.685 | 2383.048 | V |
| 260 | 8185880.018 | 225332.886 | 2383.184 | V |
| 261 | 8185878.044 | 225333.036 | 2383.188 | V |
| 262 | 8185877.830 | 225330.654 | 2382.932 | V |
| 263 | 8185877.811 | 225330.632 | 2382.737 | V |
| 264 | 8185879.839 | 225330.349 | 2382.717 | V |
| 265 | 8185879.818 | 225330.368 | 2382.903 | V |
| 266 | 8185882.045 | 225330.090 | 2382.726 | V |
| 267 | 8185879.563 | 225327.384 | 2382.439 | V |
| 268 | 8185879.561 | 225327.343 | 2382.185 | V |
| 269 | 8185877.587 | 225327.517 | 2382.402 | V |
| 270 | 8185877.581 | 225327.492 | 2382.189 | V |
| 271 | 8185877.567 | 225327.193 | 2382.177 | V |
| 272 | 8185877.570 | 225327.159 | 2382.002 | V |
| 273 | 8185879.538 | 225327.082 | 2382.020 | V |
| 274 | 8185879.563 | 225327.100 | 2382.188 | V |
| 275 | 8185879.534 | 225326.795 | 2382.007 | V |
| 276 | 8185877.563 | 225326.882 | 2382.002 | V |
| 277 | 8185877.558 | 225326.860 | 2381.828 | V |
| 278 | 8185879.527 | 225326.772 | 2381.834 | V |
| 279 | 8185879.259 | 225323.063 | 2381.428 | V |
| 280 | 8185879.244 | 225323.046 | 2381.225 | V |
| 281 | 8185879.225 | 225322.779 | 2381.200 | V |
| 282 | 8185879.202 | 225322.751 | 2381.001 | V |
| 283 | 8185877.284 | 225323.145 | 2381.411 | V |
| 284 | 8185877.244 | 225322.797 | 2380.999 | V |
| 285 | 8185876.999 | 225319.299 | 2380.602 | V |
| 286 | 8185876.978 | 225319.292 | 2380.369 | V |
| 287 | 8185878.506 | 225313.183 | 2379.726 | V |
| 288 | 8185878.514 | 225313.123 | 2379.588 | V |
| 289 | 8185878.504 | 225312.865 | 2379.582 | V |
| 290 | 8185878.489 | 225312.832 | 2379.403 | V |
| 291 | 8185878.487 | 225312.567 | 2379.404 | V |
| 292 | 8185878.472 | 225312.549 | 2379.241 | V |
| 293 | 8185876.542 | 225313.313 | 2379.723 | V |
| 294 | 8185876.510 | 225312.704 | 2379.277 | V |
| 295 | 8185876.052 | 225306.746 | 2378.578 | V |
| 296 | 8185876.036 | 225306.715 | 2378.468 | V |
| 297 | 8185876.032 | 225306.460 | 2378.459 | V |
| 298 | 8185876.028 | 225306.416 | 2378.283 | V |
| 299 | 8185876.009 | 225306.156 | 2378.285 | V |
| 300 | 8185876.017 | 225306.121 | 2378.153 | V |
| 301 | 8185877.982 | 225305.991 | 2378.149 | V |
| 302 | 8185878.047 | 225306.597 | 2378.626 | V |
| 303 | 8185877.538 | 225300.181 | 2377.499 | V |
| 304 | 8185877.533 | 225300.145 | 2377.341 | V |
| 305 | 8185877.518 | 225299.871 | 2377.344 | V |
| 306 | 8185877.513 | 225299.848 | 2377.184 | V |
| 307 | 8185877.511 | 225299.564 | 2377.179 | V |
| 308 | 8185877.482 | 225299.554 | 2376.999 | V |
| 309 | 8185875.538 | 225299.703 | 2377.046 | V |
| 310 | 8185875.584 | 225300.307 | 2377.501 | V |
| 311 | 8185869.133 | 225301.141 | 2379.934 | TN |
| 312 | 8185865.500 | 225300.612 | 2379.811 | TN |
| 313 | 8185861.042 | 225295.931 | 2378.708 | TN |
| 314 | 8185862.330 | 225293.918 | 2377.824 | TN |
| 315 | 8185863.991 | 225293.440 | 2377.683 | TN |
| 316 | 8185865.952 | 225292.716 | 2377.347 | TN |
| 317 | 8185868.705 | 225292.116 | 2376.729 | TN |
| 318 | 8185870.236 | 225291.791 | 2376.537 | TN |
| 319 | 8185870.543 | 225291.843 | 2376.444 | TN |
| 320 | 8185867.201 | 225297.860 | 2378.183 | TN |
| 321 | 8185869.596 | 225296.879 | 2377.139 | TN |
| 322 | 8185871.945 | 225298.091 | 2377.042 | TN |
| 323 | 8185870.670 | 225302.611 | 2379.927 | TN |
| 324 | 8185872.996 | 225302.517 | 2378.374 | TN |
| 325 | 8185871.137 | 225304.241 | 2380.251 | TN |
| 326 | 8185872.268 | 225304.090 | 2379.655 | TN |
| 327 | 8185874.666 | 225304.635 | 2378.093 | TN |
| 328 | 8185874.125 | 225309.532 | 2379.791 | TN |
| 329 | 8185874.453 | 225311.033 | 2379.905 | TN |
| 330 | 8185872.436 | 225325.594 | 2380.294 | TN |
| 331 | 8185867.889 | 225325.976 | 2379.933 | TN |
| 332 | 8185861.907 | 225327.445 | 2379.990 | TN |
| 333 | 8185858.420 | 225327.167 | 2379.934 | TN |
| 334 | 8185848.119 | 225330.354 | 2379.844 | TN |
| 335 | 8185844.757 | 225329.370 | 2379.781 | TN |
| 336 | 8185838.058 | 225331.374 | 2379.889 | TN |
| 337 | 8185831.967 | 225333.141 | 2380.080 | TN |
| 338 | 8185822.490 | 225335.377 | 2380.021 | TN |
| 339 | 8185866.020 | 225336.526 | 2384.972 | TN |
| 340 | 8185870.445 | 225335.374 | 2385.047 | TN |
| 341 | 8185875.983 | 225335.405 | 2384.615 | TN |
| 342 | 8185882.387 | 225337.328 | 2383.790 | V |
| 343 | 8185889.684 | 225337.034 | 2383.855 | V |
| 344 | 8185804.468 | 225342.461 | 2379.080 | V |
| 345 | 8185812.439 | 225341.746 | 2380.260 | V |
| 346 | 8185873.875 | 225277.980 | 2373.090 | V |
| 347 | 8185876.567 | 225313.285 | 2379.588 | V |
| 348 | 8185876.557 | 225313.027 | 2379.582 | V |
| 349 | 8185876.542 | 225312.993 | 2379.403 | V |
| 350 | 8185876.540 | 225312.729 | 2379.404 | V |
| 351 | 8185878.946 | 225319.196 | 2380.602 | V |
| 352 | 8185878.925 | 225319.189 | 2380.369 | V |
| 353 | 8185878.015 | 225306.585 | 2378.468 | V |
| 354 | 8185878.011 | 225306.330 | 2378.459 | V |
| 355 | 8185878.007 | 225306.287 | 2378.283 | V |
| 356 | 8185877.988 | 225306.027 | 2378.285 | V |
| 357 | 8185877.309 | 225323.094 | 2381.225 | V |
| 358 | 8185877.290 | 225322.827 | 2381.200 | V |
| 359 | 8185875.591 | 225300.292 | 2377.341 | V |
| 360 | 8185875.577 | 225300.017 | 2377.344 | V |
| 361 | 8185875.572 | 225299.995 | 2377.184 | V |
| 362 | 8185875.545 | 225299.717 | 2377.179 | V |
| 363 | 8185880.026 | 225332.875 | 2383.050 | V |
| 364 | 8185878.045 | 225332.993 | 2383.040 | V |
| 365 | 8185878.080 | 225337.802 | 2384.360 | V |
| 366 | 8185879.386 | 225337.399 | 2383.818 | V |
| 367 | 8185879.829 | 225336.963 | 2383.821 | V |
| 368 | 8185882.035 | 225330.114 | 2382.903 | V |
| 369 | 8185879.850 | 225330.337 | 2382.630 | V |
| 370 | 8185879.557 | 225326.769 | 2381.834 | V |
| 371 | 8185879.253 | 225322.733 | 2381.001 | V |
| 372 | 8185878.512 | 225312.535 | 2379.241 | V |
| 373 | 8185876.522 | 225286.266 | 2374.663 | V |