INFORME TOPOGRAFICO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA  URBANIZACION VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

# INTRODUCCION

El presente informe tiene por finalidad informar sobre los trabajos realizados en el mes de julio del presente año en la ubicación en la urbanización villa el sol, en el Distrito de la Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Arequipa, Los cuales consistieron en el replanteo de los Puntos de Control Terrestre para el Levantamiento Topográfico por método de Fotogrametría Aérea con un total de Área 1.00 Ha. aproximadamente.

El grupo técnico de trabajo estuvo conformado por un total de 3 personas se procedió hacer el levantamiento topográfico Georreferenciados al Datum WGS 84 estacionados mediante el método RTK dentro del área del proyecto en la urbanización Campiña I.

Todos los puntos de control terrestre están referenciados a la proyección UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS-84 (World Geodetic System 1984), Zona Horaria 19 Sur Modelo Geoide EGM 2008.

En la parte de seguridad no se registraron Accidentes Fatales y/o Incapacitantes se aplicaron los procedimientos y estándares para llevar un trabajo seguro. Se realizaron los Check List a los Equipos antes de la jornada laboral para detectar algún tipo de desperfecto mecánico y/o eléctrico que pueda poner en riesgo al personal. La incidencia de los rayos UV en el área de trabajo fue de 08°C - 24°C muy extrema según reporte del SENAMHI, para lo cual se incidió en el personal tomar las medidas preventivas del caso para prevenir cualquier lesión cutánea.

En la parte Ambiental no se registraron ningún tipo de Incidentes Ambientales que dañen o modifiquen el medio ambiente. Los residuos sólidos fueron almacenados en bolsa de plástico para su disposición final en tachos de basura.

# OBJETIVO

El objetivo principal del servicio es mostrar de manera fehaciente y confiable los datos técnicos del sitio, como será su ubicación (georreferenciación) enlazado a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN), accidentes topográficos, taludes, superficies, accesos, relieve y otros datos necesarios mediante trabajos destinados al levantamiento topográfico. En la jurisdicción política distrito de Cerro Colorado provincia de Arequipa - Arequipa.

## Objetivo específico.

- Realizar la georreferenciación enlazado a la red geodésica nacional a partir de un estacionamiento en podo RTK por medio de un GPS diferencial.

- Identificar en campo los puntos estratégicos para los puntos de foto control.

- Elaborar la cartografía con Curvas de Nivel cada 0.50 m

- Generar los entregables según los TDR del cliente en referencia al trabajo de campo.

# UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO:

## Ubicación Política

Lugar			:	Urbanización Villa el sol

Distrito			:	Cerro Colorado

Provincia		:	Arequipa

Departamento		:	Arequipa

Región			:	Arequipa

## Ubicación Geográfica

El proyecto se ubica en el distrito de Yarabamba en las coordenadas siguientes:

Coordenada este Inicio		: 	227222

Coordenada norte Inicio		:	8186772

Latitud sur			:	-16.362317°

Longitud 				:	-71.516234°

Altura				: 	2564.00. m.s.n.m.

Ubicación de la Región Arequipa.

Ubicación de la provincia de Arequipa

Ubicación del distrito de la Villa de Cerro Colorado

Fuente: Wikipedia.

Ubicación del Proyecto

Elaboración propia.

## Clima

El clima de la ciudad es predominantemente seco en invierno, otoño y primavera debido a la humedad atmosférica, es también semiárido a causa de la precipitación efectiva y templada por la condición térmica. Es carente de los rigores de invierno y los abrumadores estíos de la costa, situación que asegura la presencia de un sol vital y un cielo diáfano101 con 300 días de sol al año y una cifra récord de 4000 horas de exposición al sol al año que justifican el apodo de «Ciudad del eterno cielo azul» que recibe.

## Temperatura

A lo largo del año presenta temperaturas que no suben de 25 °C .La temporada húmeda se extiende de diciembre a marzo y se traduce por la presencia de nubes en la tarde y escasas precipitaciones. En invierno (junio, julio), el clima se torna más frío y la temperatura desciende hasta una media de 6 °C, pero el clima seco ayuda a sentir el frío con menor intensidad.

## Humedad

La humedad relativa promedio es de 46 %, con una máxima promedio de 70 % en la estación de verano y una mínima promedio de 27 % durante las estaciones de otoño, invierno y primavera de acuerdo a los datos de la estación meteorológica del Hospital Goyeneche.104 Los vientos están influenciados por un sistema de vientos locales y por el paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica, los cuales están condicionadas por la configuración topográfica que rodea al valle donde se halla la ciudad. La ocurrencia de vientos se presenta principalmente en horas de la noche y primeras horas del día, se presentan brisas de montaña que presentan una dirección Nor-Este y en el transcurso del día predominan las brisas de valle con una dirección Sur-Oeste. La velocidad del viento a lo largo del día fluctúa entre 1,5 m/s y 2,5 m/s.

# ACCESOS:

La zona donde se programó el levantamiento topográfico con drone, es en la Urbanización Villa el Sol se ubica en el distrito de Cerro Colorado, el acceso al proyecto de da a partir de la Prolongación de Av Ejercito, pasando la Clinica San Juan de Dios y llegar al área del proyecto.

El presente proyecto destinado al apoyo de campo para el levantamiento topográfico- Fotogrametría Aérea a detalle, se ubica en la urbanización Villa el Sol.

# ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL EN CAMPO Y GABINETE:

## PERSONAL PROFESIONAL

El personal profesional de trabajo que se requirió para el levantamiento topográfico del        sitio fue:

- 01 Especialista en topografía responsable del levantamiento topográfico

- 01 Técnico Civil especialista en Civil 3D, AutoCAD, Microsoft Excel y a fines.

- 01 Técnico en Topografía – Operador de Equipos de topografía

- 02 Asistentes de topografía

- 01 Chofer.

## EQUIPO TOPOGRAFICO

- 01 GPS Diferencial Trimble R8 (Base-Movil)

- 02 Trípodes de Madera y Aluminio

- 02 Base Nivelante

- 02 Bastones telescópicos de 2.5ml

- 01 Drone PHANTON 4 Pro V2.0

- 01 Tabled Ipad 8va Generación

- 01 PC AMD RYZEN 7

- 01 Software Pix4dcapture

- 02 Radios.

## APOYO COMPLEMENTARIO

- 01 Unidad de transporte para traslado del personal

- 01 Pintura, Yeso para señalizar

# TOPOGRAFIA

## Metodología de levantamiento topográfico

Para realizar el levantamiento topográfico se utilizó 02 métodos los cuales gracias a la combinación de tecnología y topografía convencional nos permitió obtener mayor detalle de la superficie y de esta manera proporcionarles la mayor información topográfica del lugar, estos métodos fueron los siguientes:

- Se empleó El GPS Diferencial para colocar Puntos de control (BMs) a distancias no mayores a 500 metros y Puntos de Foto control (GCP) a distancias no mayores de 200 metros.

- Posteriormente se georreferencio el levantamiento a partir del método RTK por medio de un GPS Diferencial.

- Finalmente se empleó el Método fotogramétrico para la obtención de una nube de puntos 3D y este tras un proceso generar curvas de nivel a detalle. Para lo cual se colocó en campo un promedio de 37 marcas a los que denominamos puntos para foto control, cuyos valores fueron obtenidos a partir de la Poligonal de apoyo BMs con coordenadas WGS84 y cotas ajustadas a la red.

## TRABAJOS PRELIMINARES

Consistió en la recopilación de toda la información posible como son:

- Diseño y distribución de los puntos de control terrestre en Civil 3D.

- Recopilación de los Puntos Geodésicos ubicados en el Google Earth para su replanteo.

- Identificación de posibles accesos en Google Earth Pro.

- Reconocimiento del área a trabajar.

- Programación de las rutas de vuelo.

- Colocación de Puntos de Control para la Georreferenciación para la Ortofoto.

## TRABAJOS DE CAMPO

Una vez terminado el reconocimiento de campo y determinación de los puntos de control, como línea base, poligonal de apoyo BMs y puntos de foto control, se procedió a la monumentación física y en algunos casos al pintado de dichos puntos, se empleó vaciado de concreto en el lugar con placas de bronce para el caso de la línea base y núcleo de acero corrugado de 35 cm. Para la poligonal de apoyo y se pintó los puntos auxiliares.

Seguido a ello, se efectuó primeramente el levantamiento geodésico, topográfico y planificación de vuelo con drone como se detalla a continuación:

### Levantamiento de línea base existente

El Levantamiento fue georreferenciada mediante puntos monumentado y pintados, estos puntos sirvieron para la georreferenciación del levantamiento, teniendo como coordenadas conocidas, se ingresó las coordenadas UTM y programo el equipo topográfico para estar enlazado a  la misma  red  de la obra, con la  finalidad de  uniformizar el levantamiento topográfico la Georreferenciación el control Horizontal – Vertical fueron establecidos mediante el establecimiento de una Poligonal Principal Abierta de apoyo.

### Levantamiento topográfico de poligonal de apoyo BMS

El estilo de medición usado para la toma de datos y nivelación de BMs. fue punto topo programa que viene instalado en el equipo GNNS trimble R8s de doble frecuencia. El método consiste en estacionar la base GPS. En un punto geodésico conocido, luego colocar el GPS móvil en el BM monumentado apoyado a un bípode, esto para mantener estático durante la medición. y se procede a la toma de datos (20 mediciones por punto) una vez tomado los datos de todos los puntos establecidos comprendidos dentro de los 5 km. Se procede a cambiar la ubicación de la base GNNS. Y de la manera inicial se procede a posicionar el GPS móvil en cada punto para la respectiva toma de datos de los BMS. esta vez seria de retorno, hasta el punto inicial. Posteriormente se descarga la información y se procede al cálculo de cotas y coordenadas con precisión al milímetro, con tolerancias máximas de +/- 0.004 m. Para esto se hace uso del software TBC. (Trimble Busines Center) y de acuerdo a los términos de referencia que indica que para la red de nivelación se tomara como referencia el modelo geoidal EGM 2008, para el desarrollo de nivelación de cotas de los BMs. previamente los puntos geodésicos se establecieron con anterioridad en lugares seguros y de fácil acceso.

  - GPS Diferencial r8 (Base y Movil).

  - Colectora TSC 2 Trimble.

  - Repetidora Trimarck 3 Trimble.

  - Bastones Telescópicos de 2.5m

  - Bípodes y Trípodes con plomada.

  - Batería Externa trimble.

A continuación, se muestra un gráfico representativo del método de medición y nivelación:

Por método de radiación y en Real Time Cinemática (RTK) toma de puntos en tiempo real.

Imagen N° 4 GPS Diferencial R8 y Colectora.

### NIVELACION GEOMETRICA – CONTROL ALTIMETRICO Y PLANIMETRICO

El margen de error y orden de precisión de los BMs. según términos de referencia refiere a una precisión de vertical +/- 5mm. Y se determina mediante la siguiente formula. Esta corresponde a tercer orden.

Tercer orden = ± (5 mm √k) k = Distancia en Km. para evitar error en campo, así como también niveles verticales de precisión.

La combinación de las dos áreas de la topografía plana, permite la elaboración o confección de un "plano topográfico" propiamente dicho, donde se muestra tanto la posición en planta como la elevación de cada uno de los diferentes puntos del terreno. La elevación o altitud de los diferentes puntos del terreno se representa mediante las curvas de nivel, que son líneas trazadas a mano alzada en el plano de planta con base en el esquema horizontal y que unen puntos que tienen igual altura. Las curvas de nivel sirven para reproducir en el dibujo la configuración topográfica o relieve del terreno. Superficies de nivel.

Si se supone que se puedan eliminar todas las irregularidades de la superficie terrestre se obtendrá una superficie imaginaria esferoidal, cada uno de cuyos elementos sería normal o perpendicular a la dirección de la plomada en el mismo. A la superficie de esta clase que corresponde a la altura media de la ladera se llama "nivel medio de la superficie" y es la superficie de referencia para las nivelaciones y mediciones topográficas.

En realidad, es un arco, pero para efectos de la topografía se asume como superficie de referencia la cuerda subtendida por él.

### LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO SISTEMA UAV

Este método se está volviendo muy popular en estos últimos años, ya que nos proporcionan mayor detalle de la superficie en poco tiempo y con poco riesgo del personal de trabajo, sin embargo, este método no solo requiere una aeronave y una cámara, sino que también conocimientos previos del funcionamiento del software, clima y criterios en campo sobre la programación de vuelo, parámetros de la capacidad de funcionamiento de las baterías a determinados niveles de temperatura, entre otros.

Para el levantamiento Fotogramétrico se procedió a realizar los vuelos verificando la velocidad de viento y control de equipo.

Especificaciones Técnicas PHANTOM 4 PRO

Imagen N° 5: Phantom 4 Pro

VISION SYSTEM

| Vision System | Forward Vision System Backward Vision System Downward Vision System |
| --- | --- |
| Velocity Range | ≤31 mph (50 kph) at 6.6 ft (2 m) above ground |

| Altitude Range | 0 - 33 feet (0 - 10 m) |
| --- | --- |
| Operating Range | 0 - 33 feet (0 - 10 m) |
| Obstacle Sensory Range |
| FOV | Forward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Backward: 60°(Horizontal), ±27°(Vertical) Downward: 70°(Front and Rear), 50°(Left and Right) |
| Measuring Frequency | Forward: 10 Hz Backward: 10 Hz Downward: 20 Hz |

INFRARED SENSING SYSTEM

| Obstacle Sensory Range | 0.6 - 23 feet (0.2 - 7 m) |
| --- | --- |
| FOV | 70° (Horizontal), ±10° (Vertical) |
| Measuring Frequency | 10 Hz |
| Operating Environment | Surface with diffuse reflection material, and reflectivity > 8% (such as wall, trees, humans, etc.) |

CAMARA

| Sensor | 1’’ CMOS Effective pixels: 20M |
| --- | --- |
| Lens | FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 - f/11 auto focus at 1 m - ∞ |
| ISO Range | Video: 100 - 3200 (Auto) 100 - 6400 (Manual) Photo: 100 - 3200 (Auto) 100- 12800 (Manual) |
| Mechanical Shutter Speed | 8 - 1/2000 s |
| Electronic Shutter Speed | 8 - 1/8000 s |
| Image Size | 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 |
| PIV Image Size | 4096×2160 3840×2160 2720×1530 1920×1080 1280×720 |

REMOTE CONTROLLER

| Operating Frequency | 2.400 - 2.483 GHz and 5.725 - 5.825 GHz |
| --- | --- |
| Max Transmission Distance | 2.400 - 2.483 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 2.2 mi (3.5 km) SRRC: 2.5 mi (4 km) 5.725 - 5.825 GHz (Unobstructed, free of interference) FCC: 4.3 mi (7 km) CE: 1.2 mi (2 km) SRRC: 3.1 mi (5 km) |
| Operating Temperature Range | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
| Battery | 6000 mAh LiPo 2S |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm 5.725 - 5.825 GHz FCC: 28 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm |
| Operating Current/Voltage | 1.2 A@7.4 V |
| Video Output Port | GL300E: HDMI GL300F: USB |
| Mobile Device Holder | GL300E: Built-in display device (5.5 inch screen, 1920×1080, 1000 cd/m2, Android system, 4 GB RAM＋16 GB ROM) GL300F: Tablets and smart phones |

#### PROCESO Y RESUMEN DE VUELOS

Aterrizaje: Se aterrizó en la zona requerida pero debido al terreno no ideal, se considera aterrizaje hostil.

Medios técnicos empleados Sensor de captura de imágenes digitales: Con una Cámara Digital 25 MP (APS-C) Sensor de captura de datos: (APS-C) Aeronave: PHANTOM 4 Pro V2

Planificación Altura de vuelo sobre el terreno: 50 m. Número de pasadas: 4 en promedio por vuelo Número de fotografías: 200 en promedio por vuelo. Duración de Vuelo: 10 min. En promedio por vuelo. Velocidad del avión: P-mode: 25 mph (35 kph) Área Cubierta: 50 Has.

Parametrización de la cámara digital GSD: 4.13 Recubrimiento longitudinal: 70 % Recubrimiento transversal: 70 %

Ejecución y Descripción del vuelo Fecha y hora: Mes de Diciembre entre las 08:00 y las 16:00 horas. Despegue: La presión no afecto en ningún vuelo el despegue del avión. Área a volar: Se cubrió el total del área. Señal: estable en todo momento entre el controlador y el drone a una distancia aproximada de 2.0 Km.

### PROCEDIMIENTOS

Consistió en determinar las posibles zonas de aterrizaje y dirección de vuelo. Definidas las áreas a levantar se procede a ubicar y levantar los puntos de control terrestre, los cuales fueron levantados con GPS Diferencial a partir de los puntos geodésicos descritos en la Tabla N°1 Tabla de Coordenadas UTM.

Durante la realización del vuelo se constató que las condiciones meteorológicas y de visibilidad en la zona de trabajo fueran las idóneas para la realización de los trabajos fotogramétricos.

### PLANIFICACIÓN DE LA MISIÓN

En oficina y en campo se defino la zona de la misión, posteriormente el software calcula el tiempo total de vuelo necesario para cubrir la zona de la misión. Cabe resaltar, que las áreas a volar fueron Longitudinal y Polígono que se aproxima a un área de 3 Ha.

### PLANIFICACIÓN DE VUELO

Para cada vuelo, el piloto identifica la dirección del viento, la ubicación del lanzamiento y el lugar de aterrizaje, por lo que la duración del vuelo se re-calcula en base a las condiciones de campo en el momento del vuelo.

A continuación, se prepara el equipo y se completa la lista de comprobaciones previas al vuelo para asegurarse de que el sistema está listo para volar.

### OPERACIÓN DEL VUELO

Después de lanzar el Dron un controlador Rover Radio Control verifica la ubicación del Dron, el vuelo se controla con la estación de control en tierra (Tablet). No hay intervenciones manuales requeridas a menos que el usuario desee o sea necesario cancelar el vuelo. Después de que el PHANTOM 4 PRO V2.0 aterrice, se completa la lista de verificación posterior al vuelo para transferir los datos al ordenador.

# TRABAJOS DE GABINETE

## VOLCADO DE DATOS

Este proceso se realiza en el programa civil 3d. También para su verificación se vincula con la Ortofoto en el sistema UTM WGS84 Zona 19 sur.

## PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES AÉREAS

Para el procesamiento de las imágenes aéreas se utilizó el programa PIX4D ENTERPRISE lo cual consistió en el volcado de todas las imágenes 700 fotos Aproximadamente que se tomó en campo la que se guarda en la memoria de 64gb del Phantom 4 Pro V 2.0.

## POST PROCESO DE IMÁGENES

El post proceso de imágenes digitales consiste en la normalización y corrección de las imágenes brutas captadas por el sensor aerotransportado.

Mediante este procedimiento, las imágenes se hacen útiles para su posterior procesamiento. Los procesos que se siguen para tal fin engloban el área total de levantamiento:

## AJUSTE CON PUNTOS DE CONTROL

El proceso de Aéreo triangulación ajusta las estaciones fotogramétricas, localizando automáticamente los puntos de unión coincidentes de las imágenes superpuestas para corregir sus orientaciones y posiciones relativas.

## AJUSTE CON PUNTOS DE CONTROL TERRESTRE

Este proceso permite realizar los ajustes en los vectores X Y y Z. Esto permite corregir cualquier error registrado en el proceso anterior. Para el proceso de la interpolación y generación de los planos topográficos, se trabajó en el Software AutoCAD Civil3D 2018.

Este software realiza la triangulación de datos según el método Nearest Neighbor según algoritmos de diseño y tiene gran versatilidad al momento de intercambiar datos con otros paquetes como el GoogleEarth y el GlobalMapper.

# GENERACIÓN DE LOS PRODUCTOS ENTREGABLES

Los productos generados son:

Orto mosaico (TIFF)

Curvas de nivel

Modelo Digital de Superficie (DSM) DATUM Y MODELO GEOIDAL

Datum: WGS84. Zona: 19S

Modelo Geoidal: EMG 2008

# CONCLUSIONES

El Phantom 4 Pro V2.0 establece precisión, robustez y rendimiento para la cartografía fotogramétrica aérea.

Los vuelos realizados son tan importantes como la toma de información de los puntos de control ya que de estos dependerá la precisión deseada.

Se elaboraron planos digitales para una escala de 1/1000.

Se utilizaron las cotas resultantes de la nivelación Geométrica

Se concluyó al 100% el levantamiento topográfico en la zona de Trabajo

Se colocaron y dieron valores (lectura) a los 02 puntos de línea base, 10 puntos Auxiliares y puntos de la poligonal BMs.

# RECOMENDACIONES

- No destruir ni alterar los hitos monumentado que representan la poligonal de apoyo BMs, ya que son importantes de la base de apoyo para cualquier futuro trabajo de control y de replanteo

- En caso algún hito obstaculiza futuros trabajos de movimientos de tierras, estos pueden

- ser reubicados en áreas cercanas donde no sean afectados con sus respectivos nuevos valores de coordenadas X, Y, Z

# FICHA DE PUNTO GEODESICO ERP

Derechos de Ficha Informativa ERP – AQ01

# 12.-CERTIFICADO DE CALIBRACION DE EQUIPOS

    - GPS TRIMBLE R8s