|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 1 de 60 |

EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL

CÓDIGO DE INFORME

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Solicitado por:

ING. JUAN EDGAR SUCASACA GONZALES

Preparado por: LABORATORIO L&L INGENIEROS S.A.C.

Av. Francisco Bolognesi 103 – Paucarpata Arequipa - Perú

Telf.: (054)-603804

Julio, 2025

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 2 de 60 |

CONTENIDO

- Introducción	5

  - Generalidades	5

  - Alcance del Estudio	5

  - Ubicación del Área de Estudio	6

  - Descripción del Lugar	6

  - Sismicidad	7

    - Mapa de zonificación sísmica del Perú	7

    - Condiciones Geotécnicas	8

    - Parámetros de sitio (S, TP y TL)	10

    - Factor de amplificación sísmica (C)	10

- Aspecto Geológico y Geomorfológico	14

  - Geología	14

  - Geomorfología	16

- Evaluación Geotécnica	17

  - Exploración de campo	17

  - Ensayos de laboratorio	18

  - Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS)	20

- Diseño pavimento articulado	22

  - Características de la subrasante existente	22

  - Nivel freático	23

  - Método de diseño	23

  - Variables de diseño de pavimentos	23

  - Transferencia de carga	26

  - Resistencia de la subrasante	27

  - Drenaje	28

  - Confiabilidad	28

  - Software AASHTO 93	29

- Conclusiones	30

- Recomendaciones	31

- Referencias	32

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 3 de 60 |

Lista de Anexos

ANEXOS	33

ANEXO 1: PANEL FOTOGRÁFICO	34

ANEXO 1A: CALICATAS	35

ANEXO 2: ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS	37

ANEXO 2A: GRANULOMETRÍA	38

ANEXO 2B: HUMEDAD	42

ANEXO 2C: LÍMITES DE ATTERBERG	46

ANEXO 2D: PROCTOR MODIFICADO	50

ANEXO 2E: VALOR RELATIVO DE SOPORTE	52

ANEXO 3: GEORREFERENCIACIÓN DE CALICATAS	55

ANEXO 5: PERFILES ESTRATIGRÁFICOS	59

Lista de Figuras

Fig. 1. Vista Satelital del área de estudio. (Fuente Google Earth)	6

Fig. 2. Mapa de zonificación sísmica del Perú (Fuente: RNE, Norma E.030)	13

Fig. 3. Mapa geológico del cuadrángulo de Arequipa (hoja:33s)	15

Fuente INGEMET	15

Fig. 4. Simbología de suelos (referencia Norma E.050)	21

Fig. 6. Vista frontal de calicata / Vista panorámica de calicata	36

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 4 de 60 |

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Sistema de clasificación de suelos para fines de pavimentación	19

Lista de Tablas

Tabla 1. Factores de zona “Z”	7

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo	9

Tabla 3. Factor de suelo “S”	10

Tabla 4. Períodos “TP” y “TL”	10

Tabla 5. Técnicas de exploración	17

Tabla 6. Clasificación de suelos	20

Tabla 11. Coordenadas UTM	58

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 5 de 60 |

## Introducción

### Generalidades

El presente informe ha sido desarrollado por LABORATORIO L&L INGENIEROS S.A.C. y tiene como objetivo documentar de manera detallada los resultados obtenidos a partir del reconocimiento de campo, llevado a cabo mediante exploraciones directas utilizando calicatas. Este estudio se enmarca en una evaluación integral de las características del terreno, con el fin de obtener información precisa y relevante sobre sus propiedades físicas, químicas y mecánicas.

El proceso de exploración se ha basado en técnicas de campo que permiten una inspección directa del subsuelo, proporcionando datos valiosos para el análisis geotécnico. Los resultados obtenidos de las calicatas han sido rigurosamente analizados y registrados, permitiendo una interpretación adecuada que contribuirá al diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería con una base sólida y confiable.

La información recolectada a través de estas actividades es esencial para la toma de decisiones técnicas y para garantizar que las condiciones del terreno se comprendan plenamente antes de proceder con las siguientes etapas del proyecto. Este informe representa un esfuerzo por documentar de manera sistemática cada hallazgo y su correspondiente análisis, siguiendo los estándares de calidad y precisión que caracterizan el trabajo de LABORATORIO L&L INGENIEROS S.A.C.

### Alcance del Estudio

En este informe se detalla minuciosamente la descripción de los trabajos realizados tanto en campo como en laboratorio, así como los resultados obtenidos a partir de los análisis exhaustivos llevados a cabo. Estos estudios se enmarcan dentro del Estudio de Mecánica de Suelos, realizado con el objetivo fundamental de proporcionar la información precisa y necesaria para la correcta clasificación y caracterización del tipo de suelo en cuestión, tal como lo requiere el proyecto a ejecutarse. Las conclusiones obtenidas en este Estudio de Mecánica de Suelos servirán como una guía esencial para la toma de decisiones en el desarrollo de la ingeniería de cimentaciones del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,

contribuyendo a minimizar riesgos y optimizar el diseño estructural.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 6 de 60 |

### Ubicación del Área de Estudio

El terreno donde se realizó la investigación se encuentra ubicado en el distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

Fig. 1. Vista Satelital del área de estudio. (Fuente Google Earth).

### Descripción del Lugar

La zona ubicada en el distrito de Cerro Colorado - de la ciudad de Arequipa, Perú. Está a una altitud aproximada de 2,300 metros sobre el nivel del mar y es una de las áreas más dinámicas y desarrolladas de la ciudad. Su geografía es predominantemente plana, aunque presenta ligeras pendientes hacia las riberas del río Chili. El clima es seco y templado, con temperaturas promedio que varían entre los 9°C y 24°C a lo largo del año, favoreciendo la actividad comercial, residencial y turística.

La economía de esta zona es muy activa, impulsada principalmente por el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios profesionales. Grandes centros comerciales como el Real Plaza Arequipa, así como avenidas de alto tránsito como la Avenida Ejército, dinamizan la actividad económica y conectan diferentes partes de la ciudad. Además, en Cerro Colorado, se destacan áreas de valor turístico, como es la ruta del Sillar.

Desde el punto de vista geológico, el suelo en esta zona es de origen volcánico, compuesto en su mayoría por depósitos de cenizas y lavas provenientes del volcán Misti, además de materiales aluviales cercanos al cauce del río.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 7 de 60 |

### Sismicidad

#### Mapa de zonificación sísmica del Perú

De acuerdo con el nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la norma

E.030 aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA, del 22 de enero de 2016 y que mediante Memorándum Nº 976-2018- VIVIENDA/VMCS- DGPRCS, sustentado en el Informe Nº 1661-2018-VIVIENDA/VMCS- DGPRCS-DC el cual regula la modificación a manera de actualización de la norma E.030.

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en la figura N°2. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como en la información neotectónica.

Se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de moderada a alta intensidad.

A cada zona se le asigna un factor Z según se indica en la tabla N°1. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad.

Tabla 1. Factores de zona “Z”

| ZONA | Z |
| --- | --- |
| 4 | 0.45 |
| 3 | 0.35 |
| 2 | 0.25 |

1	0.10

Según la Norma E.030, la zona entre Cercado y Yanahuara, cerca de la Avenida Ejército, presenta alta peligrosidad sísmica por su ubicación tectónica. Predominan suelos volcánicos y aluviales, con riesgo sísmico medio a alto, recomendándose construcciones sismorresistentes.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 8 de 60 |

    - Condiciones Geotécnicas Perfiles de suelo

Para los efectos de esta norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte (Vs), alternativamente, para suelos granulares, el promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un ensayo de penetración estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada (Su) para suelos cohesivos.

      - Tipo S0: Roca Dura

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte Vs mayor que 1500 m/s. las mediciones corresponden al sitio del proyecto o a perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas.

      - Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con velocidades de propagación de onda de corte Vs, entre 500 m/s a 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:

        - Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada mayor o igual a 500 KPa.

        - Arena muy densa o grava densa, con N60 mayor que 50.

        - Arcilla muy compacta, con resistencia al corte en condición no drenada mayor que 100 KPa y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

      - Tipo S2: Suelos Intermedios

Suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación de onda de corte Vs, entre 180 m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en donde se cimienta sobre:

        - Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa con valores de N60, entre 15 y 50.

        - Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones no drenadas, entre 50 KPa y 100KPa con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 9 de 60 |

      - Tipo S3: Suelos Blandos

A este tipo corresponden los suelos articulados con velocidades de propagación de onda de corte Vs, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:

        - Arena media a fina, o grava arenosa con N60 menor a 15.

        - Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no drenada entre 25 KPa y 50 KPa con un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la profundidad.

        - Cualquier perfil que no corresponde al tipo S4 y que tenga más de 3 metros de suelo con las siguientes características: IP>20, %h>40, resistencia al corte en condición no drenada menor que 25 KPa.

      - Tipo S4: Condiciones Excepcionales

A este tipo corresponden excepcionalmente articulados y los sitios donde las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un estudio específico para el sitio.

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo

| Perfil | Vs (m/s) | N60 | Su (KPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | >1500 | - | - |
| S1 | 500- | >50 | >100 |
|  | 1500 |  |  |
| S2 | 180-500 | 15-50 | 50-100 |
| S3 | <180 | <15 | 25-50 |

S4	Clasificación basada en el EMS

Los suelos clasificados como S3 son aquellos que presentan un comportamiento blando ante los sismos. Amplifican las ondas sísmicas más que los suelos intermedios (S2) y mucho más que los suelos más estables (S1 y S0), lo que puede generar mayores desplazamientos y esfuerzos en las estructuras. Debido a su baja capacidad portante y alta deformabilidad, es fundamental considerar técnicas de cimentación y mejoramiento del suelo para garantizar la seguridad y estabilidad de las construcciones en estos terrenos.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 10 de 60 |

#### Parámetros de sitio (S, TP y TL)

Tabla 3. Factor de suelo “S”

| Zona-Suelo | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z4 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
| Z3 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.20 |
| Z2 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 |

Z1	0.80	1.00	1.60	2.00

Tabla 4. Períodos “TP” y “TL”

|  | S0 | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 1.00 |

TL	3.00	2.50	2.00	1.60

#### Factor de amplificación sísmica (C)

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica (C) por las siguientes expresiones:

𝑇 < 𝑇P ; 𝐶 = 2.5

𝑇P < 𝑇 < 𝑇L ; 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇P

𝑇

𝑇 > 𝑇L ; 𝐶 = 2.5 ∗

𝑇P ∗ 𝑇L

𝑇2

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto de la aceleración del suelo.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 11 de 60 |

Considerando los valores obtenidos de la velocidad de corte, se tiene que el suelo recomendado para la cimentación corresponde al perfil de suelo tipo S3 (suelos blandos). De acuerdo con ello se recomienda adoptar en los diseños sismo resistentes, los siguientes valores, donde las fuerzas horizontales pueden calcularse de acuerdo a la siguiente relación:

𝑉 =

𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆

𝑅

∗ 𝑃

El valor de C/R no se considera menor que:

𝐶

≥ 0.11

𝑅

Dónde:

Factor de zona (Zona 3)	:	Z = 0.35

Factor de suelo (S3 Suelos Blandos)	:	S = 1.20 Período que define la Plataforma del espectro	:	TP = 1.00 Peso de estructura	:	No indicado

Factor de uso	:	U = 1.00

Teniendo que el tipo de suelo es S2, tenemos los valores de TP = 1.0 y TL =

1.6. Con estos datos se puede obtener el factor de amplificación sísmica (C):

𝐶 = 2.5 (𝑇P)

𝑇

𝐶 = 2.5 (

0.6

) =

𝑇

1.5

𝑇

Siendo, T el periodo fundamental de la estructura para el análisis estático o periodo de un modo en el análisis dinámico.

Factor de Suelo (S3): S = 1.20

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 12 de 60 |

El factor de uso correspondiente para estructuras comunes de categoría A según la norma E.030 corresponde a 1.5.

- La importancia de la estructura y el área de estudio indicado se han tratado considerándola como categoría A en función a los términos de referencia alcanzados por el cliente.

- En las zonas sísmicas 4, 3 y 2 no se permiten estructuras con sistema de transferencia en los que más del 25% de las cargas de gravedad o de las cargas sísmicas en cualquier nivel sean soportadas por elementos verticales que no son continuos hasta la cimentación.

- Para estructuras regulares, el análisis puede hacerse considerando que el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos direcciones ortogonales predominantes. Para estructuras irregulares se supone que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más desfavorable para el diseño.

- Cuando el análisis no considere la rigidez de los elementos no estructurales, el periodo fundamental T se toma como 0.85.

- En todo Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) se consideran los efectos de los sismos para la determinación de la capacidad portante del suelo de cimentación. En los sitios en que pueda producirse licuación del suelo, se efectúa una investigación geotécnica que evalué esta posibilidad y determine la solución más adecuada.

- Para suelos de baja capacidad portante menor a 0.15MPa, se provee vigas de conexión en ambas direcciones.

- Para el caso de pilotes y cajones de cimentación, se debe proveer de vigas de conexión tomando en cuenta los giros y deformaciones por efecto de la fuerza horizontal diseñando pilotes y zapatas para estas solicitaciones. Los pilotes tienen una armadura en tracción equivalente por lo menos al 15% de la carga vertical que soportan.

- Para zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3 y S4; para las zonas 3 y 4, se provee elementos de conexión, los que soportan en tracción o compresión, una fuerza horizontal mínima equivalente al 10% de la carga vertical que soporta la zapata.

Se considera para fines del presente informe y por recomendación el uso de los factores de zona según las últimas investigaciones relacionadas en el Perú por el Ministerio de vivienda y el CISMID indicadas en la última versión de la norma E.030 en su versión 2017 aprobada en el año 2018 “Diseño sismorresistente” quedando sin efecto los factores de versiones anteriores a la misma.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 13 de 60 |

Fig. 2. Mapa de zonificación sísmica del Perú (Fuente: RNE, Norma E.030).

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 14 de 60 |

## Aspecto Geológico y Geomorfológico

### Geología

La evaluación geología regional del trazado del área directa, indirecta, reservorios y obras generales proyectadas fue documentada de los estudios geológicos realizados por el Servicio de Geología y Minería – Convenio UNSA/INGEMMET; Geología del cuadrángulo de Arequipa (Hoja 33-s).

A continuación, se describe la geología que interactúa directamente con la zona de estudio.

Era Cenozoica – Sistema Cuaternario – Serie Holoceno Depósito aluvial (Qh-al)

Gravas y arenas mal seleccionadas en matriz limo arenosa

La zona de estudio pertenece a la Era Cenozoica, más precisamente al Sistema Cuaternario, dentro de la Serie Holoceno. Geológicamente, está conformada por depósitos aluviales recientes clasificados como (Qh-al) según la nomenclatura del INGEMMET.

Estos depósitos aluviales se formaron durante el Holoceno, como resultado de procesos fluviales activos asociados principalmente al río Chili. Durante este periodo, la dinámica hídrica de la cuenca provocó el acarreo y depósito de materiales no consolidados en forma de abanicos aluviales y terrazas.

Los depósitos aluviales (Qh-al) se caracterizan por una composición heterogénea y una textura mal seleccionada:

- Gravas angulosas a subredondeadas, de origen polimíctico (andesitas, basaltos, ignimbritas y dacitas), evidenciando una fuente volcánica y transportes relativamente cortos.

- Arenas gruesas a finas mezcladas de forma irregular en matriz limo- arenosa.

- Niveles intercalados de limo y arcilla, en algunos casos con materia orgánica o restos vegetales recientes.

- Espesor variable: desde 2 hasta más de 10 metros, dependiendo de la cercanía al cauce del río y la paleotopografía.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 15 de 60 |

Los depósitos aluviales recientes (Qh-al) que se encuentran en la zona de estudio tienen un origen fluvial, producto de la erosión de las laderas circundantes de origen volcánico, principalmente del volcán Misti y del Batolito de Arequipa. Estos materiales se han acumulado como resultado de la dinámica activa del río Chili, cuyo régimen estacional y eventos de crecida han favorecido la sedimentación. Además, los procesos de lluvia intensa han incrementado el arrastre y depósito de sedimentos, mientras que remociones en masa en las partes altas de la cuenca han contribuido al transporte de materiales. A esto se suma la intervención antrópica moderna, que ha alterado algunos drenajes y generados rellenos artificiales en determinados sectores, aunque no en toda la unidad geológica.

Desde una perspectiva ingeniero-geológica, estos depósitos presentan características críticas. Su estructura poco consolidada y la presencia de partículas finas como limos y arcillas reducen la capacidad portante del suelo y aumentan su compresibilidad. Asimismo, existe una alta susceptibilidad a la licuefacción, especialmente en áreas planas o próximas al río, donde las arenas pueden saturarse. En laderas con pendientes suaves, o en cortes sin control adecuado, pueden generarse procesos de reptación o pequeños deslizamientos. Finalmente, la hidrología superficial representa otro factor de riesgo, ya que estos terrenos son vulnerables a inundaciones durante las épocas de lluvias intensas, dependiendo del manejo y contención del cauce del río Chili.

Fig. 3. Mapa geológico del cuadrángulo de Arequipa (hoja:33s).

Fuente INGEMET.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 16 de 60 |

### Geomorfología

La zona se sitúa en la margen derecha del valle del río Chili, dentro de una unidad geomorfológica de valle fluvial con terrazas aluviales recientes. Este relieve ha sido modelado principalmente por la acción del río, el cual ha excavado y depositado materiales a lo largo del tiempo geológico, formando niveles de terrazas y abanicos aluviales.

Principales formas del relieve:

Terrazas fluviales bajas (Holoceno): superficies ligeramente elevadas respecto al cauce actual, compuestas por depósitos aluviales no consolidados (Qh-al). Estas terrazas representan antiguos niveles de flujo del río.

Laderas moderadamente inclinadas:

Bordeando el valle, presentan pendientes suaves a moderadas que descienden hacia el cauce, susceptibles a erosión superficial y deslizamientos locales.

Planicie aluvial reciente:

Zonas planas próximas al cauce del Chili, actualmente urbanizadas, pero que históricamente han sido inundables durante periodos de lluvias intensas.

Microrelieves urbanos artificiales: producto de la expansión urbana e intervención humana, que ha modificado la topografía original mediante cortes, rellenos y nivelación de terreno.

Procesos geomorfológicos activos:

- Erosión fluvial y lateral del cauce.

- Sedimentación durante avenidas de agua estacionales.

- Remoción en masa en laderas (reptación, deslizamientos menores).

- Modificación antrópica del relieve por expansión urbana y obras de infraestructura.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 17 de 60 |

## Evaluación Geotécnica

El programa de exploración de campo se realizó el día 04 de julio del 2025 (01 día hábil) con el objetivo de determinar la caracterización de los estratos de suelo que conforman el área de estudio se realizara un conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete que tienen por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las solicitaciones estáticas y dinámicas de una construcción. Que debe ser obligatoriamente considerado en el diseño estructural y del sostenimiento de las excavaciones, durante la construcción del proyecto.

### Exploración de campo

La exploración directa correspondió a la ejecución de 03 calicata realizada de forma manual (excavación con herramientas manuales).

La perforación alcanzo una profundidad promedio de 1.50 m, se tomó una muestra alterada (Mab) por cada estrato, las muestras fueron debidamente protegidas e identificadas y se remitieron al laboratorio para ejecutar con ellas los ensayos pertinentes.

Las calicatas realizadas fueron identificadas como C-01.

Tabla 5. Técnicas de exploración

TÉCNICA	SÍMBOLO

Calicata	C-n

Perforación	P-n

Trinchera	T-n

Auscultación	A-n

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 18 de 60 |

### Ensayos de laboratorio

Las muestras representativas extraídas, fueron sometidas a diversos ensayos en el LABORATORIO L&L INGENIEROS S.A.C. Los ensayos estándar y especiales fueron realizados con la finalidad de identificar y clasificar las muestras de suelo, siguiendo los criterios del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) usado para cimentaciones.

A continuación, se describen las normas de la American Society for Testing and Material (ASTM) consideradas para el desarrollo de ensayos en laboratorio. Al igual que las Normas Técnicas Peruanas (NTP), son documentos que establecen especificaciones y directrices para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia en diferentes áreas, como construcción, industria, comercio y medio ambiente en Perú. Estas normas son desarrolladas y aprobadas por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y son de uso obligatorio o referencial según el caso.

- 03 contenido de humedad	ASTM D2216

- 03 análisis granulométrico por tamizado	ASTM D6913

- 03 límite líquido y límite plástico	ASTM D4318

- 01 proctor modificado	NTP 339.141

- 01 valor relativo de soporte	NTP 339.145 Los resultados de estos ensayos se presentan en los siguientes cuadros:

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 19 de 60 |

| Cuadro 1. Sistema de clasificación de suelos para fines de pavimentación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calicata - Pavimento |  | C – 1 / M-1 (0.00 – 1.50) m | C – 2 / M-2 (0.00 – 1.50) m | C – 3 / M-3 (0.00 – 1.50) m |
| Ensayos |  | Resultado | Resultado | Resultado |
| Análisis granulométrico | Grava (%) | 26.9 | 10.8 | 2.9 |
|  | Arena (%) | 63.8 | 64.6 | 72.4 |
|  | Finos (%) | 9.3 | 24.6 | 24.7 |
| Límites de consistencia | Limite Liquido (LL) | N.P | N.P | N.P |
|  | Índice de Plasticidad (IP) | N.P | N.P | N.P |
| Ensayos de Estado | Humedad (%) | 7.5 | 13.0 | 16.1 |
| Proctor Modificado | Máxima densidad seca corregido (g/cm3) | - | 1.674 | - |
|  | Contenido de humedad óptimo corregido (%) | - | 15.2 | - |
| Valor de Soporte (CBR) | 95% a 0.1” | - | 22.3 | 7.2 |
| Clasificación | S.U.C.S. | SW-SM | SM | SM |
|  | AASHTO | A-1-b(0) | A-2-4(0) | A-2-4(0) |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 20 de 60 |

### Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS)

La clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) es un método estandarizado utilizado para clasificar suelos en función de su granulometría (tamaño de las partículas) y plasticidad (capacidad del suelo para deformarse sin romperse).

La clasificación del SUCS se basa en dos grandes categorías: suelos gruesos y suelos finos. Los suelos gruesos (como arenas y gravas) se clasifican principalmente en función del tamaño de las partículas, mientras que los suelos finos (como limos y arcillas) se agrupan de acuerdo con su plasticidad y el índice de plasticidad (IP). Este índice es un indicador de la capacidad del suelo para deformarse sin quebrarse. La clasificación también puede incluir suelos mixtos, que contienen una mezcla de partículas gruesas y finas, lo que agrega complejidad a su clasificación.

Según las granulometrías realizadas el suelo se puedo clasificar de la siguiente manera:

Tabla 6. Clasificación de suelos

CALICATA	S.U.C.S

C-01	Arena limosa

C-02

C-03

CALICATA 01

ESTRATO 01: Tiene un espesor de 0.15m

- Arena bien gradada con limo y grava (Gradación D).

- De compacidad media, proveniente de una base granular existente.

ESTRATO 02: Tiene un espesor de 1.05m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris.

- Presencia esporádica de grava TM 1½in.

ESTRATO 03: Tiene un espesor de 0.20m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris oscuro.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 21 de 60 |

CALICATA 02

ESTRATO 01: Tiene un espesor de 0.15m

- Arena bien gradada con limo y grava (Gradación D).

- De compacidad media, proveniente de una base granular existente.

ESTRATO 02: Tiene un espesor de 1.05m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris.

- Presencia esporádica de grava TM 1½in.

ESTRATO 03: Tiene un espesor de 0.20m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris oscuro.

CALICATA 03

ESTRATO 01: Tiene un espesor de 0.15m

- Arena bien gradada con limo y grava (Gradación D).

- De compacidad media, proveniente de una base granular existente.

ESTRATO 02: Tiene un espesor de 1.05m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris.

- Presencia esporádica de grava TM 1½in.

ESTRATO 03: Tiene un espesor de 0.20m.

- Está constituido por material de arena limosa según SUCS, clasificada como SM y según AASHTO A-2-4(0).

- No presenta plasticidad.

- Material de compacidad media-baja, de condición húmeda y de color gris oscuro.

A continuación, podemos visualizar sus principales categorías.

Fig. 4. Simbología de suelos (referencia Norma E.050).

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 22 de 60 |

## Diseño pavimento articulado

Los parámetros de resistencia se determinan para la calicata C-01, siendo esta la calicata en la exploración directa.

En el caso de materiales granulares, como arenas y gravas, el ángulo de fricción interna es un factor fundamental, ya que determina la capacidad del suelo para resistir deslizamientos. Este ángulo depende principalmente de la densidad del suelo y su compacidad. Aunque la presencia de vacíos puede no tener un impacto significativo en el ángulo de fricción en su estado natural, la condición de saturación del suelo sí puede afectar negativamente, reduciendo la resistencia al corte debido al incremento en la presión de poros.

El escenario más crítico para el análisis de resistencia en el diseño de una vivienda ocurre cuando el suelo está en condiciones saturadas, ya que la presencia de agua puede debilitar las interacciones entre las partículas del suelo, disminuyendo su capacidad para soportar cargas. Por esta razón, los cálculos de asentamientos y deformaciones se desarrollan considerando estas condiciones desfavorables para garantizar que el diseño de la cimentación sea seguro y eficiente, incluso en los peores escenarios posibles

### Características de la subrasante existente

Los suelos estudiados en la C-02/M-2 presentan una compactación adecuada y una granulometría que permite clasificarlos como AASHTO A-2-4(0), lo que indica la presencia de suelos con buen drenaje y contenido moderado de finos. Esta clasificación refleja características favorables para su uso en estructuras de pavimento.

El resultado del ensayo de CBR, realizado al 95% de la Proctor Modificado, arrojó un valor de 22.3%, lo que permite ubicar a esta subrasante en la categoría S4 (SUBRASANTE BUENA), de acuerdo con la correlación entre el valor CBR y el sistema de evaluación de subrasantes.

Este valor de CBR indica que el suelo cuenta con una capacidad portante adecuada para el diseño de pavimentos articulados, permitiendo optimizar el espesor de las capas estructurales. Se recomienda utilizar este valor como referencia para el dimensionamiento del paquete estructural, asegurando un desempeño eficiente bajo las condiciones de tránsito proyectadas.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 23 de 60 |

### Nivel freático

Es la superficie superior de la zona de saturación, donde los poros y espacios del suelo están completamente llenos de agua. Este nivel es un factor crítico a considerar en el diseño de cimentaciones y en estudios geotécnicos, ya que afecta la estabilidad y resistencia del terreno.

A una profundidad de exploración de (-1.50 m), no se encontró napa freática.

### Método de diseño

Para el diseño de pavimento articulado se ha empleado el método de diseño de la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras y Transportes (AASHTO), correspondiente a la versión 1993.

### Variables de diseño de pavimentos

- Espesor

La dimensión del pavimento articulado es el elemento que buscamos identificar durante el diseño, y este valor se ve influenciado por todas las otras variables involucradas en el proceso de cálculo. Es crucial definir con precisión lo que se está diseñando, dado que incluso pequeñas fluctuaciones en el grosor pueden tener un impacto significativo en la durabilidad del pavimento.

- Servicialidad

El método de diseño AASHTO predice el incremento porcentual en la pérdida de capacidad de servicio (Δ PSI) para diversos niveles de tráfico y cargas por eje. Cuanto mayor sea el valor de Δ PSI, mayor será la capacidad de carga del pavimento antes de sufrir fallos.

La capacidad de servicio se define como la habilidad del pavimento para atender al tipo de tráfico (automóviles y camiones) que circula en la vía, y se evalúa en una escala del 0 al 5, donde 0 (cero) representa un pavimento intransitable y 5 (cinco) indica un pavimento excelente. Se determina mediante parámetros cuantificables, tales como el índice de perfil, el índice de rugosidad internacional, el coeficiente de fricción, la distancia de frenado, la visibilidad, entre otros.

Servicialidad Inicial (P0); Es la condición que tiene un pavimento inmediatamente después de la construcción del mismo. Los valores recomendados por AASHTO para este parámetro son:

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 24 de 60 |

Para pavimento articulado = 4.0

Servicialidad Final (Pt); La servicialidad final tiene que ver con la calificación que esperamos tenga el pavimento final de su vida útil.

Los valores recomendados de servicialidad final son:

Autopistas	= 2.5

Carreteras	= 2.0

Zonas Industriales	= 1.8

Pavimentos urbano principal

Pavimento urbano secundario

= 1.8

= 1.5

- Tráfico

La metodología AASHTO considera la vida útil de un pavimento relacionado al número de repeticiones de carga que podrá soportar el pavimento antes de llegar a las condiciones de servicio final predeterminada para el camino. Las investigaciones nos muestran que el efecto sobre el comportamiento del pavimento, de una carga por eje de mayor masa, puede representarse por una cantidad equivalente a 80KN (8.2 Ton. ó 18 000Lb.) de aplicaciones de carga por eje simple.

La vida útil mínima con la que se debe diseñar un pavimento articulado es de 20 años. Adicionalmente se deberá contemplar el crecimiento del tráfico durante su vida útil. Para el presente caso se prevé sean automóviles, camionetas y eventualmente camiones.

Por las razones expuestas se ha visto por conveniente la aplicación de métodos aproximados para el análisis de tráfico adoptando el desarrollo para vías de bajo volumen de tráfico por la T.R.B en su manual “Síntesis 4 Structural Desing of Low Volume Roads”, donde el IMDA es afectado por un factor (M) de tráfico mixto de acuerdo a tres categorías de porcentaje de camiones (bajo, medio y alto) tal como se indica en el siguiente cuadro.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 25 de 60 |

| DISTRIBUCIÓN DE CARGA (N18 por camión) | PORCENTAJE DE CAMIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BAJO (< 15%) | MEDIO (15% - 25%) | ALTO (> 25%) |
| LIGERO (< 0.75) | 9 | 18 | 27 |
| MEDIO (0.75 – 1.50) | 23 | 46 | 69 |
| PESADO (>1.50) | 37 | 73 | 110 |

Una vez estimado el tráfico M, el cálculo del número de ejes equivalentes a 18 Kips previsto durante el periodo de diseño, en función de la tasa de crecimiento se realiza en forma convencional.

Para el número de ejes equivalentes durante el periodo de diseño considerado se dispone de la siguiente información.

Índice Medio Diario Anual (IMDA)	 :	1000 (estimado) Tasa de crecimiento	:	5%

Periodo de diseño	:	20 años

Porcentaje de camiones	:	Bajo (menos del 15%)

Distribución de cargas	:	Medio

El factor de tráfico será entonces M = 24; calculándose el número total acumulado de ejes equivalentes de 18Kips, durante el periodo de diseño, con la siguiente expresión:

𝑁18 = 𝐼𝑀𝐷𝐴 ∗ 𝑀 ∗ ((1 + 𝑖)n − 1)/ln (1 + 𝑖)

Dónde:

IMDA	:	Índice Medio Diario

M	:	Factor de Composición de Tráfico i	:	Tasa de Crecimiento

n	:	Periodo de Diseño

Reemplazando la información disponible se obtiene:

N18 = 1x106 repeticiones

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 26 de 60 |

### Transferencia de carga

La transferencia de carga en un pavimento articulado se refiere al proceso mediante el cual las cargas aplicadas por el tráfico se distribuyen y transfieren entre las diferentes capas del pavimento. En un pavimento articulado típico, esta transferencia de carga ocurre principalmente a través de la capa de base y subbase hacia el suelo de soporte.

La carga del tráfico se distribuye inicialmente sobre la capa de rodadura del pavimento. A medida que el tráfico pasa sobre el pavimento, esta carga se transfiere gradualmente a través de la capa de base y subbase, que actúan como una especie de "colchón" que distribuye la carga sobre una mayor área de suelo de soporte.

La eficacia de la transferencia de carga en un pavimento articulado puede verse afectada por varios factores, como la calidad de los materiales utilizados en cada capa del pavimento, el grosor de cada capa, el diseño estructural del pavimento, las condiciones del suelo de soporte y la frecuencia y tipo de tráfico que utiliza la carretera.

Una transferencia de carga adecuada es fundamental para garantizar la durabilidad y la capacidad de carga del pavimento articulado a lo largo del tiempo, ya que una distribución uniforme de las cargas ayuda a prevenir la deformación permanente y el deterioro prematuro del pavimento.

El coeficiente de transferencia de carga en pavimentos articulados se refiere a la eficiencia con la que las cargas aplicadas por el tráfico se transmiten desde la superficie del pavimento hasta la subrasante o el suelo de soporte. Es un parámetro importante en la ingeniería de pavimentos que influye en la distribución de las cargas y, por lo tanto, en la durabilidad y el rendimiento del pavimento.

Un coeficiente de transferencia de carga alto indica una buena capacidad del pavimento para distribuir las cargas y transferirlas eficientemente al suelo de soporte, lo que ayuda a prevenir deformaciones permanentes y otros tipos de daños en el pavimento. Por otro lado, un coeficiente de transferencia de carga bajo puede indicar problemas como la concentración de cargas, la falta de cohesión entre las capas del pavimento o la debilidad del suelo de soporte.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 27 de 60 |

### Resistencia de la subrasante

La resistencia de la subrasante se refiere a la capacidad del suelo de soporte ubicado debajo de las capas de pavimento para soportar las cargas aplicadas por el tráfico sin deformarse excesivamente. La subrasante es la capa más profunda del pavimento y proporciona el soporte estructural necesario para todo el sistema de pavimento. Un diseño adecuado del pavimento depende directamente de las características y el comportamiento de esta capa, ya que cualquier falla en la subrasante puede propagarse hacia las capas superiores, afectando el desempeño general del pavimento.

La resistencia de la subrasante depende de varios factores, incluyendo la composición y las propiedades del suelo, su compactación, su capacidad de drenaje, su capacidad de carga y su estabilidad. Además, su desempeño está influenciado por condiciones climáticas, como ciclos de congelamiento y deshielo, y por el nivel freático, que puede modificar su capacidad portante al aumentar el contenido de agua en el suelo. Por ello, es fundamental realizar ensayos geotécnicos como el CBR (California Bearing Ratio) para evaluar su capacidad de soporte y determinar si se requieren mejoras o estabilizaciones adicionales.

Es importante que la subrasante tenga la resistencia suficiente para soportar las cargas previstas sin sufrir asentamientos excesivos, ya que estos pueden comprometer la integridad estructural del pavimento, generando fisuras, hundimientos o deformaciones permanentes. En suelos de baja capacidad portante, pueden ser necesarias técnicas de mejoramiento, como la compactación adicional, el reemplazo del suelo con material de mejor calidad, o la estabilización química mediante el uso de cal, cemento u otros agentes.

Un adecuado manejo del drenaje es esencial para evitar la acumulación de agua en la subrasante, ya que un suelo saturado pierde gran parte de su resistencia. La implementación de sistemas de drenaje eficientes puede prolongar significativamente la vida útil del pavimento y mantener su desempeño bajo condiciones de carga y clima adversas. Por lo tanto, el diseño y la preparación de la subrasante son etapas críticas para garantizar un pavimento duradero y funcional.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 28 de 60 |

### Drenaje

En cualquier tipo de pavimento, el drenaje, es un factor determinante en el comportamiento de la estructura del pavimento a lo largo de su vida útil, y por lo tanto lo es también en el diseño del mismo. Es muy importante evitar que exista presencia de agua en la estructura de soporte. Tener agua atrapada en la estructura del pavimento produce efectos nocivos en el mismo como puede ser:

- Reducción de la resistencia de materiales granulares no ligados.

- Reducción de la resistencia de la subrasante.

- Expulsión de finos.

- Levantamientos diferenciales de suelos expansivos.

- Expansión por congelamiento del suelo.

Algunos de estos fenómenos se pueden minimizar cuando se utilizan bases estabilizantes con cemento o base de relleno fluido. Los valores recomendados para el coeficiente de drenaje deberán estar entre 1.00 y 1.10.

### Confiabilidad

Los factores estadísticos que influyen el comportamiento de los pavimentos son:

- Confiabilidad R

- Desviación Estándar

La confiabilidad de un pavimento es un parámetro clave en el diseño y evaluación de su desempeño, ya que representa la probabilidad de que el pavimento cumpla con su función prevista durante su vida útil bajo las condiciones de servicio para las que fue diseñado. En términos prácticos, es una medida de seguridad que los ingenieros incorporan para garantizar que el pavimento mantenga su nivel de servicialidad, incluso bajo variaciones en las condiciones de carga, clima o propiedades del material.

Por ejemplo, una confiabilidad del 80% implica que el diseño del pavimento está preparado para que el 80% del área total mantenga un nivel de desempeño adecuado hasta el final de su vida útil. El 20% restante representa la probabilidad de que ciertas áreas del pavimento puedan alcanzar su servicialidad final seleccionada antes de lo previsto debido a variaciones en las condiciones de operación o diseño. Este enfoque permite a los diseñadores establecer márgenes de seguridad que consideren incertidumbres, como fluctuaciones en el volumen de tráfico, cambios en las condiciones climáticas o errores en la estimación de las propiedades de los materiales.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 29 de 60 |

La confiabilidad se calcula utilizando modelos estadísticos y parámetros específicos del diseño del pavimento, como la servicialidad inicial y final, el tránsito proyectado, y la capacidad estructural. A mayor confiabilidad requerida, el diseño debe ser más robusto, lo que generalmente implica mayores costos iniciales debido al uso de materiales más resistentes, capas más gruesas o técnicas de construcción más avanzadas. Sin embargo, un diseño con alta confiabilidad puede resultar más económico a largo plazo, ya que reduce los costos asociados al mantenimiento frecuente o a la rehabilitación prematura del pavimento.

Por último, la confiabilidad se ve afectada por la calidad de los materiales utilizados, los métodos de construcción y el mantenimiento durante la vida útil del pavimento. Un diseño que incorpore alta confiabilidad debe ir acompañado de una ejecución adecuada y un programa de mantenimiento planificado para maximizar su efectividad y garantizar que el pavimento cumpla con los requisitos establecidos durante toda su vida útil.

### Software AASHTO 93

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 30 de 60 |

## Conclusiones

- En la C-01/M-2 el CBR es de 22.3%. Este valor es moderadamente alto, lo que indica que el material tiene una buena capacidad de soporte y es adecuado para formar parte de la estructura del pavimento.

- La categoría de sub rasante para la C-01 es de S4 (SUBRASANTE MUY BUENA).

- La C-01/M-2 presenta una clasificación S.U.C.S. de SM y AASHTO A-2-4(0). En el estrato de soporte de cargas.

- En la calicata C-01 / M-2 se obtuvo una densidad seca máxima corregida de 1.674 g/cm³, con un contenido de humedad óptimo del 15.2%, lo que corresponde a un suelo de densidad media y moderada cantidad de finos. Estos resultados reflejan condiciones adecuadas de compactación para su uso como subrasante, especialmente considerando el CBR de 22.3%. No obstante, debido al nivel relativamente alto de humedad óptima, se recomienda controlar rigurosamente la humedad durante la etapa de compactación en obra, con el fin de evitar pérdidas de resistencia o asentamientos diferenciales.

- La C-01/M-2 presentó un valor de CBR del 22.3% al 95% de compactación, indicando una subrasante con buena capacidad de soporte (clasificación S4). Según el análisis con el método AASHTO 1993, el Número Estructural Requerido (SN req) es de 1.84, mientras que el diseño propuesto alcanza un SN resultante (SN res) de 1.94. Esto demuestra que el diseño estructural cumple con los requerimientos de soporte para el tránsito previsto, con un margen de seguridad de 0.10, asegurando un comportamiento adecuado del pavimento durante el periodo de diseño.

- Según el CBR de 22.3% en la C-01/M-2. Requieren según el diseño una carpeta asfáltica mínima de 5 cm y una base granular mínima de 18 cm.

- Los datos proporcionados indican un diseño de pavimento articulado con características y especificaciones adecuadas para soportar un tráfico proyectado de 500,000 ESALs.

- La base existente cuenta con una gradación D, y su clasificación SUCS es SW- SM (arena bien gradada con limo y grava).

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 31 de 60 |

## Recomendaciones

Recomendación para la Subrasante

- Se recomienda una compactación mínima de 95%, de acuerdo a los ensayos obtenidos en laboratorio, la muestra ensayada requiere un mejoramiento del material en la zona desfavorable.

- Utilizar material granular bien graduado, con un CBR mínimo del 30%, clasificado como A-1-a o A-1-b según AASHTO, y libre de materia orgánica.

- Durante la compactación, se debe mantener el contenido de humedad en valores cercanos al óptimo, determinado en los ensayos Proctor Modificado. Esto asegura una densidad máxima y estabilidad adecuada.

Recomendación para la Base Granular

- Teniendo en cuenta la importancia y tránsito de la zona de estudio, se considera conveniente utilizar material clasificado, que deberá ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad para el material de Base Granular.

- A nivel de subrasante, se exige un grado de compactación mínimo de 95% según AASHTO T180 en la capa de Base granular el mínimo es de 100%.

- Utiliza materiales triturados o naturales bien graduados A-1-a(0) que cumplan con los requisitos de granulometría (gradación A, B, C y D) y resistencia mecánica.

- El material granular deberá presentar un CBR mínimo de 80% para un tráfico de ejes equivalentes menores a 106.

- El material de la base granular debe tener una pérdida máxima del 40% en la prueba de abrasión Los Ángeles.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje mínimo 80% en partículas con una cara fracturada.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje mínimo 40% en partículas con dos caras fracturada.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje máximo 15% en partículas chatas y alargadas.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje máximo 0.5% en sales solubles totales.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje máximo 4% en índice plástico.

- El material de la base granular debe tener un porcentaje mínimo 35% en equivalente de arena.

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 32 de 60 |

## Referencias

Juárez Badillo – Rico Rodríguez: Mecánica de Suelos, Tomos I y II.

Karl Terzaghi / Ralph B. Peck: Mecánica de Suelos en la ingeniería Práctica. Segunda Edición 1973.

K.Terzaghi, R.Peck y G.Mesri: “Soil Mechanics in Engineering Practice”. Third Edition 1996.

Braja M. Das / Fundamentos de Ingeniería Geotecnia. 7 edición 2001. Norma E.050, Suelos y Cimentaciones (2018).

Norma E.020, Cargas.

Norma E.030, Diseño Sismo resistente (2017). Alva Hurtado, J “’ Diseño de Cimentaciones, ICG.

Maggiolo O. (1975) “Algunos Aspectos de Mecánica de suelos y comportamiento de construcciones durante el sismo del 3 de octubre de 1974”. Reunión Andina de Seguridad Sísmica, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Terzaghi K. y Peck R.B. (1967), “Soil Mechanics in Engineering Prectice”, John Wilwy, New Cork.

Vesic A. (1973), “Análisis de la Capacidad de Carga de Cimentaciones Superficiales”, JSMFED, ASCE, Vol. 99.

Casagrande A. (1964), “Karl Terzaghi 1883-1963”, Traducción hecha al artículo del Prof. Casagrande aparecido en Geotechnique XIV, Nº 1 por el Ing. Gustavo Pérez Guerra, Boletín de la Sociedad Venezolana de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Fundaciones, Nº 16, julio-agosto-setiembre, pp. 3-11.

Bowles, J. E. (1996). Foundation Analysis and Design (5th ed.). McGraw-Hill.

Das, B. M., & Sobhan, K. (2015). Principles of Geotechnical Engineering (8th ed.). Cengage Learning.

Gómez, A., & Herrera, F. (2018). Cimentaciones: Diseño y construcción. Ediciones de la Universidad Politécnica de Madrid.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. (2019). Normas técnicas de construcción. Recuperado de www.vivienda.gob.pe

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 33 de 60 |

# ANEXOS

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 34 de 60 |

# ANEXO 1: PANEL FOTOGRÁFICO

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 35 de 60 |

# ANEXO 1A: CALICATAS

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 36 de 60 |

| C-01 |  |
| --- | --- |
| Fig. 6. Vista frontal de calicata / Vista panorámica de calicata. |  |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 37 de 60 |

# ANEXO 2: ENSAYOS DE MECÁNICA DE SUELOS

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 38 de 60 |

# ANEXO 2A: GRANULOMETRÍA

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 39 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 40 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 41 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 42 de 60 |

# ANEXO 2B: HUMEDAD

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 43 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 44 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 45 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 46 de 60 |

# ANEXO 2C: LÍMITES DE ATTERBERG

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 47 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 48 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 49 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 50 de 60 |

# ANEXO 2D: PROCTOR MODIFICADO

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 51 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 52 de 60 |

# ANEXO 2E: VALOR RELATIVO DE SOPORTE

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 53 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 54 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 55 de 60 |

# ANEXO 3: GEORREFERENCIACIÓN DE CALICATAS

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 56 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 57 de 60 |

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 58 de 60 |

Tabla 11. Coordenadas UTM

ZONA	ESTE	NORTE	COTA

(m.s.n.m)

C-01	19K	227283.83	8186756.43	2375

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 59 de 60 |

# ANEXO 5: PERFILES ESTRATIGRÁFICOS

|  | LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETO AV. Francisco Bolognesi 103 Miguel Grau Paucarpata – Arequipa / Cel.: 932474582 / geo1calidad@gmail.com |  |
| --- | --- | --- |
|  | EMS N°30 / ES / 4-2025 / LL | Página 60 de 60 |