PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1.  NOMBRE DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.1. GENERALIDADES

En la evaluación ambiental efectuada sobre el proyecto c

, se ha encontrado que su ejecución podría ocasionar impactos ambientales directos e indirectos, positivos y negativos, dentro de su ámbito de influencia.

Si bien, las acciones causantes de impacto serán variadas, las afectaciones positivas más significativas corresponderán a la etapa de operación o funcionamiento de la obra, y las negativas a la etapa de construcción; estando asociadas estas últimas a las operaciones de limpieza del terreno, los movimientos de tierra durante los cortes en material suelto y roca suelta, explotación de materiales de cantera; así como al funcionamiento del campamento y patio de máquinas, principalmente. siendo el aire, suelo, relieve los componentes ambientales potencialmente más afectados.

Sobre la base de los resultados del análisis de impactos se ha elaborado el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un Documento Técnico que contiene un conjunto de medidas estructuradas en Programas, orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos de potencial ocurrencia asociados a la ejecución de la obra en sus etapas de Construcción y Operación.

1.2. OBJETIVOS

Proponer medidas de protección, prevención, atenuación y restauración de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de la ejecución del proyecto sobre los componentes ambientales, logrando de este modo que el proceso constructivo y funcionamiento de esta obra se realice en armonía con la conservación del ambiente.

Proponer acciones para afrontar situaciones de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

1.3. ESTRATEGIA

El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Éste será aplicado durante y después de las obras de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, Conviene señalar que a efectos de la aplicación del PMA, es importante la coordinación sectorial y local a fin de lograr una mayor efectividad en los resultados.

1.3.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La municipalidad Distrital de Cerro Colorado con la participación de su área respectiva, es la entidad responsable de que se logren las metas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberá velar y exigir el cumplimiento del mismo.

1.3.2  CAPACITACIÓN

El personal responsable de la ejecución del PMA y de cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental vigente, deberá contar con capacitación y entrenamiento necesarios, de tal manera que le permita cumplir con éxito las labores encomendadas.

1.4. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA

Se considera como instrumentos de la estrategia de aplicación del PMA, a los programas que permitan el cumplimiento de los objetivos de éste. Los cuales son:

- Programa de Educación Ambiental

- Programa de Prevención y/o Mitigación

- Programa de Abandono

A continuación, se detallan cada uno de estos programas:

1.4.1  PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

a) Objetivo

Capacitar a los trabajadores del proyecto y a la población local a fin de lograr una relación armónica entre ellos y su ambiente durante el tiempo que demande la construcción de la obra proyectada.

b) Descripción

Este Programa se refiere a la realización de campañas de educación y conservación ambiental, siendo impartido por el responsable de la aplicación del PMA, a los trabajadores del proyecto y a la población local, respecto a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento de orden ambiental

c) Metodología

La Educación ambiental será impartida mediante charlas, conferencias, manuales, afiches informativos, o cualquier otro instrumento de posible utilización. Los manuales y material escrito complementario quedarán a disposición del ejecutor para su consulta y aplicación durante el tiempo que dure el proyecto.

d) Responsable de ejecución

El responsable de la aplicación de este programa es el Ejecutor, quien deberá contratar para ello los servicios de un Especialista Ambiental.

e) Duración

El Programa podrá ser aplicado durante los primeros 15 días de iniciados los trabajos de las obras proyectadas.

f) Costo

El costo de implementación de este Programa se presenta en el presupuesto.

1.4.2  PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN

Este programa está orientado a la defensa y protección de los componentes ambientales del área de influencia del proyecto, potencialmente afectable por la ejecución del mismo. Contiene las precauciones o medidas a tomar para evitar daños innecesarios, derivados de la falta de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante la ejecución del proyecto.

El siguiente cuadro contiene un resumen de las medidas de prevención y/o mitigaciones propuestas, ordenadas según la actividad causante, elemento ambiental  potencialmente afectado, lugar de ocurrencia y responsable de su ejecución.

Complementariamente, se proponen medidas de manejo ambiental estructuradas en Sub- Programas que se detallan en los acápites siguientes:

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

| IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  | MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL AMBIENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | MEDIDA PROPUESTA | LUGAR DE APLICACIÓN | RESPONSABLE |
| ETAPA PRELIMINAR |  |  |  |  |  |
| AIRE | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado | Construcción de almacén y patio de máquinas | Hasta donde sea posible, humedecer la superficie del suelo de estas áreas para disminuir la emisión de material particulado. | En el área asignada para el almacén y patio de máquinas y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Desbroce y limpieza del terreno | Evitar los movimientos excesivos de tierra | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
| PAISAJE | Alteración del paisaje local | Construcción de almacén y patio de máquinas | Evitar movimientos excesivos de tierra y cortes de vegetación más allá del área indicada en el proyecto. Este impacto será corregido al implementar el área verde. | En el área verde del proyecto | El ejecutor |
|  |  | Desbroce y limpieza del terreno | El desbroce y limpieza deberá ceñirse exclusivamente a lo indicado en los planos respectivos. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
| EMPLEO | Generación de empleo | Construcción de almacén y patio de máquinas | Contratar personal de la zona--- | La obra--- | El ejecutor |
|  |  | Desbroce y limpieza del terreno | Contratar personal de la zona --- | La Obra--- | El ejecutor |
| SALUD Y SEGURIDAD | Riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra | Construcción de campamento y patio de máquinas | Colocar señalización adecuada en las áreas de trabajo y proporciona el correspondiente equipo de protección (mascarillas, guantes y botas, principalmente) al personal asignado a estas labores. | En el área de construcción del campamento y patio de máquinas | El ejecutor |
|  |  | Desbroce y limpieza del terreno |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

| IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  | MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL AMBIENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | MEDIDA PROPUESTA | LUGAR DE APLICACIÓN | RESPONSABLE |
| ETAPA PRELIMINAR |  |  |  |  |  |
| ECONOMÍA | Dinamización de la economía local | Ejecución de la obra | Contratar personal de la zona | --- | --- |
|  | Afectación de predios | Ejecución de la obra | Compensar a los propietarios por el uso temporal de sus terrenos si se alquila para almacen | En el área de ocupación provisional | El ejecutor |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
| AGUA | Riesgo de afectación de la calidad del agua | Construcción de estructuras de concreto | Evitar que los residuos producto de la construcción de las estructuras de concreto queden en los buzones Todos los residuos deben ser retirados de los frentes de trabajo y dispuestos convenientemente. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Conformación de accesos | Control periódico de la maquinaria que opere en estas áreas para evitar que se produzcan derrames de combustible y aceite durante los trabajos. De producirse, éstos deberán ser retirados inmediatamente. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Corte en material suelto | Evitar realizar movimientos de tierra excesivos. Control periódico de la maquinaria que opere en estas áreas para evitar que se produzcan derrames de combustible y aceite durante los trabajos. De producirse, éstos deberán ser retirados inmediatamente. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

|  |  | Circulación de maquinaria de construcción | Controlar que la maquinaria y demás vehículos sólo circulen en los frentes de trabajo o en las áreas debidamente autorizadas por el Residente de Obras. | En el área de influencia del proyecto | El ejecutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Funcionamiento de campamento y patio de máquinas | Los residuos generados en estas instalaciones deberán ser adecuadamente recogidos y trasladados al relleno sanitario o al depósito de materiales excedentes, según el tipo de residuo. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Funcionamiento de equipos concreteros (mezcladoras) |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Corte de material suelto (accesos) |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
| AIRE | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado. | Excavación para cimentación | Evitar movimientos de tierra excesivos durante las excavaciones. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Corte de material suelto |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado. | Conformación de terraplén | Evitar movimientos de tierra excesivos durante estas operaciones. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Corte en material suelto |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  | Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido | Circulación de la maquinaria de construcción | Utilizar maquinaria en buen estado que cuente con equipos para minimizar la emisión de gases contaminantes; los motores deberán contar con silenciadores y prohibir la colocación en los vehículos de toda clase de dispositivos o accesorios diseñados para producir ruido. | En el área de influencia del proyecto | El ejecutor |

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

| IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  | MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL AMBIENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | MEDIDA PROPUESTA | LUGAR DE APLICACIÓN | RESPONSABLE |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
| AIRE | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y ruido | Explotación de cantera | Hasta donde sea posible humedecer las áreas a explotar para disminuir la emisión de material particulado. | En el área de la cantera y su entorno próximo | El ejecutor |
|  | Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y ruido | Transporte de material | Cubrir con una manta húmeda el material transportado por los volquetes. Humedecer la superficie de los accesos en trocha para evitar la emisión de material particulado. | En el área de obras | El ejecutor |
| SUELO | Riesgo de afectación de la calidad del suelo | Construcción de estructuras de concreto | Control periódico de la maquinaria que opere en estas áreas para evitar que se produzcan derrames de combustible y aceite durante los trabajos. De producirse, éstos deberán ser retirados inmediatamente. | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Conformación de accesos |  | En el área de obras y su entorno próximo | El ejecutor |
|  |  | Funcionamiento de campamento y patio de máquinas | Todos los residuos generados en estas instalaciones deberán ser adecuadamente almacenados temporalmente para su posterior traslado al relleno sanitario para su disposición final adecuada. | En las áreas aledañas al almacén y patio de máquinas | El ejecutor |
|  |  | Funcionamiento de equipos concreteros (mezcladoras) |  | En las áreas destinadas a mezcla de concreto | El ejecutor |
| RELIEVE | Alteración puntual del relieve del área | Corte de material suelto | Evitar realizar movimientos de tierra excesivos. La alteración del relieve será corregida cuando se retiren las obras provisionales al término de las obras. | En el área de construcción | El ejecutor |
|  |  | Conformación de terraplén |  | En el área de construcción | El ejecutor |
|  |  | Explotación de cantera |  | En el área de explotación de la cantera | El ejecutor |

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

| IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  | MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL AMBIENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | MEDIDA PROPUESTA | LUGAR DE APLICACIÓN | RESPONSABLE |
| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |
| PAISAJE | Alteración de la calidad del paisaje local | Explotación de cantera | Evitar los movimientos de tierras excesivos durante la extracción de materiales. Evitar arrojar residuos en las áreas aledañas. | En el área de explotación de la cantera y su entorno | El ejecutor |
| EMPLEO | Generación de empleo | Todas las actividades en su conjunto | -Contratar personal de la zona-- | --- | El ejecutor |
| SALUD Y SEGURIDAD | Riesgo de accidentes y afecciones respiratorias en el personal de obra | Construcción de estructuras de concreto | Colocar señalización adecuada y proporcionar el correspondiente equipo de protección (mascarillas, guantes y botas, principalmente) al personal asignado a estas operaciones. | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Explotación de cantera |  | En el área de explotación de la cantera | El ejecutor |
|  |  | Transporte de material |  | En el área de obras | El ejecutor |
|  | Riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra | Excavación para cimentación | Proporcionar el correspondiente equipo de protección (mascarillas, guantes y botas, principalmente) al personal asignado a estas operaciones. | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Corte de material suelto |  | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Conformación de terraplén |  | En el área de obras | El ejecutor |

Cuadro: Resumen de medidas de prevención y/o mitigación de impactos ambientales potenciales

| IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES |  |  | MANEJO AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTOS DEL AMBIENTE | IMPACTOS AMBIENTALES | ACTIVIDADES CAUSANTES | MEDIDA PROPUESTA | LUGAR DE APLICACIÓN | RESPONSABLE |
| SALUD Y SEGURIDAD | Riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra | Retiro de materiales | Proporcionar el correspondiente equipo de protección (mascarillas, guantes y botas, principalmente) al personal asignado a estas operaciones. | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Cortes de materiales |  | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Retiro de metales |  | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Desmontaje de obras provisionales |  | En el área de obras | El ejecutor |
|  | Riesgo de accidentes del personal de obra | Circulación de la maquinaria de construcción | Colocar señalización adecuada en todos los frentes de trabajo y demás áreas de uso durante la obra. | En el área de obras | El ejecutor |
|  |  | Obras de limpieza y disposición |  | En el área de obras | El ejecutor |
| ECONOMÍA | Dinamización de la economía local | Todas las actividades en su conjunto | - Contratar personal de la zona---- | --- | --- |
| ETAPA DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |
| AGUA | Riesgo de afectación de la calidad del Agua | Mantenimiento y transitabilidad | Charlas de concientización y sensibilización en el uso y cuidado de la infraestructura. Evitar que material extraño ingrese al proyecto. | En toda el área de la construcción | Comité de Administración y mantenimiento |

1.4.2.1.   Sub Programa de normatividad ambiental

a)  Objetivo

Este sub-programa tiene como objetivo la defensa y  protección del ambiente durante la ejecución del proyecto.

b) Descripción

Como se ha mencionado, a menudo, los impactos que se presentan en este tipo de proyectos se deben a la falta de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de ejecución de dichas obras. Por tal motivo se requiere la implementación de una serie de normas, cuyo cumplimiento, además de prevenir accidentes de trabajo, permite evitar o mitigar algunos impactos sobre las propiedades aledañas al proyecto, las aguas, los suelos, la cobertura vegetal y el aire.

c) Metodología

Las medidas que se proponen a continuación deberán ser aplicadas durante las operaciones en campamentos, patios de maquinaria, canteras, depósitos de materiales y en las operaciones constructivas propiamente dichas.

Control y Prevención de la producción de material particulado, gases y ruido.

Para la emisión de material particulado.

▪ Como se ha mencionado, principalmente durante la etapa de construcción de la obra proyectada, se generarán emisiones contaminantes en la propia obra y en los lugares destinados a préstamo y disposición final de materiales excedentes, así como en el transporte de los mismos.

▪ Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:

- Sistema de aspersión en tolvas de recibo, en pilas y patios de acopio y en puntos de descarga.

- Control de velocidad de vehículos livianos.

- Humectación continua de vías de tránsito de equipo liviano y pesado.

- Establecimiento de cobertura vegetal en áreas descubiertas.

Para la emisión de fuentes de ruido innecesarias

▪  A los vehículos se les prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarias, para evitar el incremento de los niveles de ruido.  Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de emergencia.

▪  De igual manera, se prohibirá retirar de todo vehículo los silenciadores que atenúen el ruido generado por los gases de escape de la combustión, lo mismo que colocar en los conductos de escape cualquier dispositivo que produzca ruido.

Control y Prevención de la alteración de la calidad del suelo

▪ Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, mantenimiento y desmantelamiento de talleres deberán ser almacenados en recipientes herméticos adecuados, para su posterior traslado.

▪ Los materiales excedentes de los cortes a lo largo del tramo se retirarán en forma inmediata de las áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente, y se dispondrán en los depósitos de materiales excedentes seleccionados u otro (s) lugar (es) que indique el Supervisor.

▪ Los residuos de derrames accidentales de concreto, asfalto, lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con las normas ambientales presentes.

▪ Las casetas temporales, campamentos y frentes de obra deberán estar provistos de recipientes apropiados para la disposición de basuras (recipientes plásticos con tapa). Estas serán vaciadas en cajas estacionarias con tapas herméticas, que serán llevadas periódicamente al micro relleno.

▪ Al finalizar la obra, el Ejecutor deberá desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y demás construcciones temporales, disponer los escombros en los depósitos de materiales excedentes y restaurar el área de acuerdo a las características del paisaje circundante.

Medidas para la protección de la vegetación

Evitar la construcción de vías de acceso sin una adecuada planificación, para no afectar demasiado la vegetación natural de estos lugares. Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las zonas afectadas.

Para la Seguridad del personal de obra

▪ El Ejecutor deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.

▪ Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad industrial y la prevención de accidentes en las obras, el Ejecutor presentará a la Supervisión Ambiental un plan específico del tema acompañado del panorama de riesgos, para su respectiva aprobación.   Con base en lo anterior deberá implementar las políticas necesarias y obligar a todo su personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas.   Para ello designará un responsable exclusivo para tal fin, con una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e implementar acciones.

▪ El Ejecutor impondrá a sus empleados, proveedores y agentes relacionados con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los documentos del contrato y les exigirá su cumplimiento.

▪ Cada vez que la Supervisión Ambiental lo requiera, el Ejecutor deberá revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de accidentes. Se podrán suspender las obras si el Ejecutor incumple los requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones que la Supervisión Ambiental hiciere al respecto.

▪ El Ejecutor será responsable de todos los accidentes que, por negligencia suya, de sus empleados, o proveedores pudieran sufrir el personal de la Supervisión Técnica, de la Supervisión Ambiental, o terceras personas.

▪ El Ejecutor deberá informar por escrito al Supervisión cualquier accidente que ocurra en los frentes de obra, además, llevar un registro de todos los casos de enfermedad profesional y los daños que se presenten sobre propiedades o bienes públicos para preparar reportes mensuales del tema.

▪ Todo el personal del Ejecutor deberá estar dotado de elementos para la protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, botas, gafas, protección auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y serán revisados periódicamente para garantizar su buen estado.

▪ Todo el personal de la obra deberá tener conocimiento sobre los riesgos de cada oficio, la manera de utilizar el material disponible y como auxiliar en forma oportuna y acertada a cualquier accidentado. El Ejecutor debe dotar los frentes de trabajo, casetas, talleres, bodegas y demás instalaciones temporales, de camillas, botiquines y demás implementos para atender primeros auxilios.

▪ El Ejecutor suministrará equipos, máquinas, herramientas e implementos adecuados para cada tipo de trabajo, los cuales serán operados por personal calificado y autorizado, sólo para el fin con el que fueron diseñados.  Se revisarán periódicamente para proceder a su reparación o reposición y deberán estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

▪ El Ejecutor está obligado a utilizar solamente vehículos automotores en perfecto estado, para transportar de forma apropiada y segura personas, materiales y equipos, de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades de transporte y tránsito.   Los vehículos serán conducidos por personal adiestrado, estarán debidamente contramarcados y contarán con los avisos de peligro necesarios.

▪ En ausencia total o parcial de luz solar, se debe suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, si se requiere realizar trabajos en estas condiciones, de forma tal que las actividades se desarrollen en forma segura.  La fuente luminosa no debe limitar el campo visual ni producir deslumbramientos.

▪ Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo brindan mayor seguridad al personal y a la comunidad, el Ejecutor contará con personal específico para las labores de aseo y limpieza.

Protección de la salud pública

▪  Todos los trabajadores asignados a la labor de campo deberán someterse a un examen médico pre-ocupacional y al finalizar las obras, el que incluirá análisis de laboratorio, sobre todo al personal foráneo.

▪ Reforzar las medidas preventivas de salud en los pobladores locales.

▪ Durante la etapa de construcción se colocarán en los campamentos y en lugares visibles afiches alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de desechos, uso de letrinas, etc.).

d)   Responsable de ejecución

El responsable de la aplicación de este programa es el Ejecutor.

e) Duración

Este programa podrá ser aplicado durante todo el tiempo que demande la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

f)    Costo

El costo de este programa implica la contratación de un profesional (Residente, asistente, etc.), quienes coordinaran para el desarrollo de las demás medidas del Plan de Manejo Socio ambiental.

En los depósitos de material excedente (DME)

▪ Se debe evitar la evacuación del material excedente del proceso constructivo en zonas inestables o áreas de importancia ambiental o en los terrenos aledaños a los frentes de trabajo.

▪ La  capa  superficial de  suelo  (20  a  30  cm)  de  cada  depósito de  material excedente, conjuntamente con la vegetación deberá ser retirada cuidadosamente y depositada al lado del área de uso temporal a fin de ser utilizada luego en las acciones de restauración del área afectada.

▪ Una vez colocados los materiales excedentes en los DME, deberán ser compactados en capas de un espesor adecuado (0,50 – 1,00 m).

a)    Responsable de ejecución

El responsable de la aplicación de este programa es el Ejecutor.

b)    Duración

Este  programa  podrá  ser  aplicado  durante  el  tiempo  requerido  para  la extracción de materiales de préstamo y disposición de materiales residuales.

c)    Costo

El costo de implementación de este programa está incluido en el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.

1.4.2.2.   Sub-Programa de manejo de campamento y patio de maquinarias

a) Objetivo

Prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el funcionamiento de estas instalaciones.

b) Descripción

Durante el funcionamiento de las instalaciones mencionadas, es probable que se produzcan impactos ambientales negativos, por lo que será conveniente asegurar el cumplimiento de diversas normas de construcción, sanitarias y ambientales.

c) Metodología

En el Campamento:

Normas de construcción:

▪  Aunque el área a ser ocupada por el campamento es pequeña, se evitará en lo posible la remoción de la cobertura vegetal en los alrededores del terreno indicado; asimismo, se debe conservar la topografía natural del terreno a fin de no realizar movimientos de tierra excesivos.

▪  En lo posible el campamento será construido con material prefabricado.

▪  Por ningún motivo se debe interferir con el uso del agua de las poblaciones próximas, sobre todo de aquellas fuentes de captación susceptibles de agotarse o contaminarse.

Normas Sanitarias:

▪  El Almacén deberá estar provisto de los servicios básicos de saneamiento.

▪  El campamento deberá contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios médicos, a fin de atender urgencias de salud del personal de obra.

▪  El agua para el consumo humano deberá ser potabilizada, o comprar agua ..

▪  Los   desechos   sólidos   (basura)   generados   en   el   campamento,   serán almacenados convenientemente en recipientes apropiados, para su posterior evacuación en lo recolectores de basura

Normas Ambientales:

▪  El Ejecutor deberá organizar charlas a fin de hacer conocer a la población laboral empleada, la obligación de conservar los recursos naturales adyacentes a la zona de los trabajos.

▪  El Ejecutor en lo fundamental centrará su manejo ambiental en evitar la contaminación por residuos líquidos y sólidos; entre ellos grasas, aceites y combustibles, residuos de cemento, materiales excedentes, etc.

▪  Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones del campamento serán desmanteladas y dispuestas adecuadamente en el DME más próximo. El desmontaje del campamento incluye también la demolición de los pisos de concreto (de haberse construido) y el transporte para su eliminación en el DME más próximo.

Normas para el personal:

▪  Se prohíbe también el consumo de bebidas alcohólicas en la obra.

En el patio de maquinarias

▪ Deberán  instalarse  sistemas  de  manejo  y  disposición de  grasa  y  aceites; asimismo, los residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su posterior traslado para su comercialización o disposición final adecuada.

▪ Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, incluyendo el lavado de los vehículos, se llevarán a cabo, únicamente, en la zona habilitada para tal efecto, y se efectuarán de forma tal que se evite el derrame de hidrocarburos, u otras sustancias que puedan afectar la calidad del suelo y del agua.

▪ Una vez retirada la maquinaria de la obra, por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento del área ocupada por el patio de maquinarias; en el que se incluye la remoción y disposición final de los suelos contaminados con residuos de combustible y lubricantes en el DME.

d)    Responsable de ejecución

El responsable de la aplicación de este sub-programa es el Ejecutor.

e) Duración

Este sub-programa podrá ser aplicado durante todo el tiempo que demande la construcción de la obra.

f)    Costo

El costo de implementación de este sub-programa está incluido en el Presupuesto del de Manejo Ambiental.

1.4.3  Sub programa de Manejo de residuos sólidos

a) Objetivo

Disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes del campamento, patio de máquinas y frentes de trabajo, para evitar el deterioro del paisaje, la contaminación del aire, las corrientes de agua y el riesgo de enfermedades.

b) Descripción

La acumulación de residuos es causa de malos olores, problemas estéticos, foco y hábitat de varios vectores de enfermedades, debido a la putrefacción de residuos de origen animal o vegetal provenientes de la preparación y consumo de alimentos.

Mediante una adecuada disposición final de las basuras se podrá controlar no solo las moscas y roedores, transmisores de microorganismos causantes de enfermedades, sino también, evitar la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, con la disposición adecuada, se propende por el saneamiento básico de la región.

c) Metodología

Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable o no. Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un programa de reciclaje.   La disposición final del material no reciclable se llevará a los carros recolectores de basura d ela localidad.

d) Recursos utilizados

Se utilizarán los recursos recomendados en el programa según los requerimientos, sin embargo, generalmente se utilizan implementos como bolsas plásticas, recipientes plásticos y metálicos con tapas herméticas, vehículo para el transporte de desechos, entre otros.

e) Responsable de ejecución

La disposición  correcta  de  los  residuos  sólidos  estará  a  cargo  del  ejecutor  de construcción, con la aprobación de la Supervisión Ambiental.

f)  Duración

El programa deberá implementarse desde la construcción de campamentos, oficinas, talleres, etc., y permanecerá durante la construcción la obra proyectada.

g) Costos

El costo de implementación de este sub-programa de manejo ambiental está incluido en los Gastos Generales del Proyecto.

1.4.3.1.   Sub Programa de señalización Ambiental

a)  Objetivo

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra proyectada.

b)    Descripción

Señalización ambiental:

De acuerdo a la evaluación ambiental efectuada, se tiene que los elementos ambientales que estarían expuestos a mayor riesgo son el suelo a lo largo de la obra.

La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación paneles informativos en los que se indique a la población y al personal de obra sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y serán colocadas en las canteras, depósitos de material excedente, zonas de desprendimiento de rocas y en otros puntos estratégicos designados por la supervisión ambiental.

Los paneles contendrán frases breves como:

-           Depósito de Material excedente

-           Cantera

-           Cuidado, zona inestable

-           Cuidado, deslizamiento

c)    Recursos utilizados

Personal, materiales y equipos.

d)    Responsable de ejecución

El responsable para la construcción, colocación y mantenimiento de las señales durante todo el tiempo que sea necesario será el Ejecutor.

e)    Duración

El programa  deberá  implementarse  desde  la  construcción  de  campamentos, oficinas, talleres, etc., y permanecerá durante la construcción la obra proyectada.

f)     Costos

El costo de implementación de este sub-programa se indica en el presupuesto del

Plan de Manejo Ambiental.

1.4.4  PROGRAMA DE ABANDONO

En este programa se consideran las acciones a llevarse a cabo luego de finalizadas todas las obras.

a) Objetivo

Restablecer como mínimo, a las condiciones normales, las áreas utilizadas temporalmente para la construcción de la obra proyectada. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA  PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”.

b) Descripción

Uno de los principales problemas que se presentan al finalizar las obras es el gran estado de deterioro ambiental y paisajístico en el que queda  el  entorno de  las  diferentes instalaciones temporales (campamentos, patios de maquinarias, canteras,  etc.).  Esta afectación se aprecia principalmente en la presencia de residuos de todos los tipos, como fierros, plásticos, madera, llantas, baterías, filtros, entre otros; suelos inertes, por la presencia de grandes manchas de aceites o combustibles; instalaciones semidestruidas y terrenos completamente afectados en su condición paisajística inicial. Por todo lo anterior, es importante que, una vez concluida la utilización de las diferentes instalaciones temporales, el Ejecutor deba proceder a efectuar un acondicionamiento y desmantelamiento final de todas sus instalaciones, siempre y cuando dichas instalaciones no se consideren útiles para algún uso comunitario.

c) Metodología

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, deben atenderse los siguientes puntos:

En el Campamento

Culminada la etapa de construcción de la obra, se procederá a retirar todas las instalaciones utilizadas, limpiar totalmente el área intervenida y disponer los residuos convenientemente en los carros recolectores de basura.

En el Patio de Maquinarias y Equipos

Al término de la construcción de la obra proyectada, el escenario ocupado debe ser restaurado mediante el levantamiento de las instalaciones efectuadas para el mantenimiento y reparación de las maquinarias. Todos los suelos contaminados por aceite, petróleo y grasas deben ser removidos hasta una profundidad de 10 cm por debajo del nivel inferior de contaminación y trasladarlo cuidadosamente a los lugares más bajos del DME.

En las canteras

Al término de la construcción de la obra se procederá a restaurar el área utilizada de las canteras y los caminos de acceso, perfilando la superficie con una pendiente suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante y, finalmente, revegetar el área con especies propias de la zona.

En los Depósitos de Material Excedente

Al culminar el uso de los DME se procederá a restaurar las áreas alteradas, perfilando la superficie con una pendiente suave, de modo que permita darle un acabado final acorde con la morfología del entorno circundante, luego revegetar el área con especies propias de la zona.

d)  Recursos utilizados

Personal, maquinaria y equipos.

e) Responsable de ejecución

El Ejecutor

f) Duración

El destinado por el Ejecutor para el desmontaje de la obra.

g)    Costo

Los costos necesarios para la implementación de este programa se indican en el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental.