INFORME DE TRAFICO

METODO DE DISEÑO

El método de Diseño para el Proyecto es el sugerido por la Norma Técnica para Pavimentos Urbanos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En concordancia con el Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” se está proyectando la construcción de un pavimento articulado en las vías locales de la Urbanización villa el sol, que estará compuesto por adoquines concreto de resistencia de 380 Kg/cm2 cuyas dimensiones son 10 cm x 20 cm y 8 cm de alto.

El procedimiento de diseño está basado en la Guía AASHTO para el diseño de estructuras de pavimento. Procedimiento que considera la distribución de cargas y modos de fallas del pavimento con adoquines, con un comportamiento similar a los que ocurren en pavimentos flexibles.

Por lo tanto, la metodología empleada para el diseño sigue los lineamientos de una estructura de pavimento flexible, como indica el reglamento.

METODO DE DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE – AASHTO

Donde:

W18 = Número proyectado de carga equivalente de 18 kip (18000 lb) de aplicación de

carga axial simples (ESAL)

Zr = Desviación estándar Normal

So = Error estándar combinado del tráfico proyectado y del comportamiento proyectado.

∆PSI= Diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial (Po) y el índice de serviciabilidad terminabilidad (Pt)

Mr = Módulo de Resilencia efectivo del Material de Fundación (psi)

SN = Número Estructural indicativo del espesor del pavimento requerido

Definición – Pavimentos de Adoquines

Pavimento formado, típicamente por una base granular, una capa o cama de asiento, los adoquines intertrabados de concreto, la arena de sello, los confinamientos laterales y el drenaje, construido sobre una sub-rasante de suelo preparado para recibirlo.

Dichos pavimentos se construyen de tal forma que las cargas verticales de los vehículos se transmitan a los adoquines intertrabados adyacentes por corte a través de la arena de sello de las juntas.

DISEÑO DE ADOQUINES PARA TRÁFICO VEHICULAR

Se ha tomado la aproximación desarrollada por Knaptom, Norma BS 7533 (Reino Unido – publicación de 1992) – Guía para el Diseño Estructural de Pavimentos Construidos con Adoquines de Concreto de Arcilla.

Este es uno de los pocos métodos de diseño disponibles en la actualidad y su principal virtud radica en la sencillez de su aplicación. La metodología propuesta para la concepción y diseño de pavimentos sigue los mismos principios del método de diseño para pavimentos en general, pero se presenta al diseñador de una manera tal que sea más práctica y directa para utilizar.

CAPA DE RODADURA DE ADOQUINES

Las primeras investigaciones de Knapton dieron como resultado que una capa de rodadura de adoquines 80 mm de espesor y 40 mmm de arena tenía una capacidad de distribución de carga de 1.3 veces de una capa de concreto asfaltico de 100 mm de espesor. Por ello, en países como Colombia y Honduras trabajan con factores de hasta 1.6; sin embargo, se ha reducido este factor a una cifra cercana a 1, con el fin de poder dar cabida a las imprecisiones de diseño, de caracterización de los materiales y constructivas que se puedan presentar.

Según este factor de 1, la equivalencia es de:

100 mm de concreto asfaltico para adoquines de 60 mm y capa de arena de 40 mm

120 mm de concreto asfaltico para adoquines de 80 mm y capa de arena de 40 mm

Espesores mínimos

Desde el punto de vista constructivo, se sugieren los siguientes espesores mínimos en función de la capacidad portante de la subrasante o capa inferior, de acuerdo a la siguiente tabla:

ANEXOS