MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

- GENERALIDADES:

Nombre del proyecto:

" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Antecedentes:

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encuentra comprometida con mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes de la urbanización Villa Sol y dentro de este objetivo está la mejora de la Transitabilidad vehicular y peatonal en el Distrito.

Por esta razón ha programado la ejecución del Proyecto: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

Para definir las necesidades y requerimientos del proyecto se tuvo reuniones de coordinación con los funcionarios de la Municipalidad Distrital y pobladores del lugar. Como resultado de estas reuniones de coordinación se definió los alcances del proyecto.

Beneficiarios

Los beneficiarios directos serán los pobladores de la urbanización Villa Sol, Asoc. De vivienda Caléndulas y de la Asoc. De vivienda Santa Rosa del distrito de Cerro colorado.

Este mejoramiento vial permitirá una mejor circulación peatonal y vehicular, así como una mejor integración de las asociaciones de vivienda con el entorno urbano del distrito.

2.	UBICACION

LOCALIDAD	: Urbanización Villa Sol

DISTRITO		: Cerro colorado

PROVINCIA	: Arequipa

REGION		: Arequipa

3.	OBJETIVOS:

- Mejoramiento de servicio de la Transitabilidad peatonal y vehicular de las calles de la Urb. Villa Sol del distrito de Cerro Colorado.

- Mejorar el ornato de la zona.

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la urbanización y asociaciones aledañas como son Las Caléndulas y Santa Rosa.

- Establecer un vínculo integrador entre los pobladores del sector y la Municipalidad Distrital de y el entorno urbano del distrito de Cerro Colorado.

- ALCANCE DEL PROYECTO:

Se intervendrá con la propuesta arquitectónica de las principales vías de la Urb. Villa sol como son:

- Calle (sin nombre) Nº 2

- Pasaje (sin nombre) Nº 2

- Calle (sin nombre) Nº 3

- Calle (sin nombre) Nº 1

- Pasaje (sin nombre) perímetro del parque.

- Pasaje (sin Nombre) tramo de desfogue de drenaje pluvial

Con el mejoramiento de las veredas, berma, calzada, jardineras, sistema de evacuación de aguas pluviales y señalización de vías.

Los límites del Distrito de Cerro Colorado son:

Por el Norte		: Terrenos colindantes con las faldas del Chachani

Por el Oeste		: Torrentera de Añashuayco, la Jurisdicción de Zamacola

Por el Este		: Torrentera, que los separa de los pueblos de la Tomilla y Cayma

Por el Sur		: Pampas de Huaranguillo, Sachaca, y el lindero meridional del Anexo de Pachacútec

Departamento de Arequipa

Mapa del Perú

Distrito de Cerro Colorado

- Micro localización del proyecto

El área de intervención, se localiza en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.

Área de Intervención	: Vías Locales

Localidad		: Urbanización Villa el Sol

Altitud			: 2,373 m.s.n.m.

Coordenadas		: 227226.94 m E / 8186740.75 m S

Imagen N°1.2. Micro localización

Urbanización Villa el Sol

Fuente: Google Earth, 25 de julio del 2025

- DESCRIPCION DEL PROYECTO POR AREAS:

a, - Calzadas

b, - Veredas

c.- Bermas

d.- Jardineras

e.- Drenaje pluvial

f.- Señalización

- Pavimentación articulada

Se ejecutará la pavimentación con adoquines en las vías de la Urbanización Villa El Sol. La estructura del pavimento estará compuesta por las siguientes capas:

- Corte de terreno y eliminación de material excedente.

- Perfilado y compactado de la subrasante existente.

- Colocación de una base granular adecuadamente compactada (espesor de 20 cm).

- Cama de arena gruesa nivelada para la correcta instalación de adoquines.

- Asentado de adoquines tipo 8x10x20 cm.

- Sellado de juntas con arena fina y compactación final.

- Nivelación de buzones de desagüe.

Esta solución ofrece ventajas como mayor durabilidad frente al desgaste, buena existencia al tránsito vehicular liviano y mediano, así como facilidad y bajo costo en labores de mantenimiento o reemplazo puntual.

- Bermas

Se permite la colocación de bermas, ya que las calles en cuestión cuentan con el ancho suficiente para incorporar calzada, vereda y bermas. El diseño contempla bermas construidas con concreto simple de resistencia f'c = 175 kg/cm², incluyendo base granular compactada y sellado de juntas con material asfáltico.

El acabado incluye pulido y curado controlado, asegurando durabilidad y correcta integración al sistema vial.

- Áreas verdes

Se ha considerado la implementación de áreas verdes en bermas, en toda la superficie indicadas en los planos, distribuidas a lo largo de las vías de la Urbanización Villa El Sol. Estas áreas están destinadas al tratamiento paisajístico de las bermas mediante labores básicas de preparación de terreno.

Las actividades comprendidas incluyen:

- Excavación manual de zanjas para la preparación del terreno destinado a siembra.

- Eliminación de material excedente, garantizando el nivel adecuado y condiciones óptimas del sustrato.

- Acarreo del material excedente hacia los sitios de disposición autorizados.

Estas acciones permitirán habilitar espacios verdes que mejoren la calidad ambiental del entorno urbano, favorezcan la absorción de aguas de lluvia y aporten al embellecimiento del paisaje vial.

- Señales de trafico

Se ha previsto la instalación de señalización vial horizontal y vertical como parte del mejoramiento del servicio de movilidad en la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y facilitar la orientación de conductores y peatones.

Las acciones comprendidas incluyen:

- Marcas en el pavimento con pintura de tráfico color amarillo tipo A-TOCM, destinadas a la delimitación de carriles, pasos peatonales, zonas de parqueo y advertencias viales, según los planos.

- Instalación de señales verticales reglamentarias, que incluyen postes galvanizados, placas reflectivas y accesorios de anclaje, de acuerdo con la normativa técnica vigente, según planos.

Esta señalización permitirá reforzar la organización vial, mejorar la visibilidad de las zonas de riesgo, y contribuir a una circulación más segura y eficiente tanto para peatones como para vehículos.

- Vereda

Se ha considerado la ejecución de veredas de concreto en las vías de la Urbanización Villa El Sol. Esta infraestructura peatonal busca garantizar la seguridad, accesibilidad y comodidad para los transeúntes.

Las actividades comprendidas en esta partida incluyen:

- Colocación de base granular de 20 cm de espesor, adecuadamente compactada para asegurar estabilidad estructural.

- Ejecución de vereda en concreto f’c = 175 kg/cm², con un espesor uniforme y resistencia adecuada al uso peatonal.

- Pulido superficial para lograr un acabado uniforme.

- Curado del concreto, asegurando su correcta resistencia y durabilidad.

- Formación de juntas de dilatación cada 3,00 m, mediante bruñas y/o cortes.

- Pintado de rampas de acceso con pintura de tráfico, de color amarillo.

Estas veredas facilitarán un tránsito peatonal seguro y continuo, mejorando las condiciones de accesibilidad urbana para todos los usuarios, incluyendo personas con movilidad reducida.

- Sardineles

Se ha contemplado la construcción de sardineles de concreto simple como elemento de confinamiento para la calzada y veredas en las vías de la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de contener la estructura del pavimento y facilitar el ordenamiento vial.

Las actividades consideradas incluyen:

- Construcción de sardineles de concreto simple f’c = 175 kg/cm², con dimensiones estándar y sección trapezoidal, ejecutados en obra mediante encofrado lineal.

- Pulido del acabado superficial, asegurando una terminación uniforme y estética.

- Curado del concreto, realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas para garantizar la resistencia final.

- Formación de juntas de dilatación cada 3,00 m, mediante cortes o bruñas.

Los sardineles cumplirán la función de confinar el pavimento adoquinado, canalizar las aguas superficiales y delimitar los espacios peatonales y vehiculares, brindando orden y seguridad al entorno vial.

Imagen Sardinel

Fuente: Anexo, Planos del estudio de pre inversión

- Drenaje pluvial

Se ha contemplado la construcción de drenajes pluviales con sus respectivas boca tormentas de concreto armado y un entubado de tubería de HDPE de 500mm, que serán para el traslado de las aguas pluviales que desembocara en la torrentera existente de la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de conservar y mantener la estructura del pavimento articulado.

Las actividades consideradas incluyen:

- Excavación de terreno normal para la construcción del drenaje pluvial

- Construcción de Boca tormentas de concreto armado f’c = 210 kg/cm², con dimensiones indicadas en los planos.

- Encontrado y desencofrado de boca tormentas.

- Curado del concreto, realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas para garantizar la resistencia final.

- Tendido de tubería de HDPE de 500mm.

- Pruebas hidráulicas del sistema de drenaje.

- ZONIFICACION

El proyecto se organiza de forma central, con la zona del de las vías principales donde circulan los vehículos, seguidas de la zona de drenajes pluviales. Los accesos peatonales que son las veredas.

Fuente: Planimetría General 01

Fuente: Planimetría General 02

- PROGRAMACION ARQUITECTONICA (zonificación, nombre de los espacios y área)

Se presenta la siguiente programación

- PARAMETROS DE DISEÑO

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE),

- Norma Técnica CE.010 "Pavimentos Urbanos"

- Manual de Carreteras del MTC

- Especificaciones Técnicas Generales EG-2013

- SANEAMIENTO FISICO LEGAL

Se presenta documento de habilitación Urbana de la urbanización de vivienda Villa sol del distrito de Cerro Colorado – COFOPRI.