# MEMORIA DESCRIPTIVA

## ASPECTOS GENERALES

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, a través de las oficinas de programación multianual de inversiones (OPMI), Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones y Unidad Ejecutora de Presupuestal (UEP), donde se detalla a continuación:

- OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES OPMI

La OPMI de cada Sector, GR y GL, según corresponda, elabora el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios.

En el caso de los Sectores, el diagnóstico comprende el ámbito de su responsabilidad funcional; en el caso de los GR y GL, el diagnóstico se efectúa dentro del ámbito de su competencia y circunscripción territorial.

Para tal efecto, la OPMI coordina con las UF y UEI, así como con los órganos de la entidad que generen o sistematicen datos administrativos o información que se relacione con el cálculo de las brechas, cuando corresponda, según los instrumentos metodológicos establecidos por la DGPMI.

Tabla N° 1: Oficina de Programación Multianual de Inversiones

| OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES |  |
| --- | --- |
| NIVEL DE GOBIERNO | GOBIERNOS LOCALES |
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| NOMBRE DE LA OPMI | OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| RESPONSABLE DE LA OPMI | RAFAEL DUILIO BERRIOS PINTO |

Fuente: Elaboración propia.

- UNIDAD FORMULADORA (UF)

La Unidad Formuladora (UF) del Distrito de Cerro Colorado, además de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para llevar adelante con eficiencia el presente estudio. Asimismo, se encuentra incorporada al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE); y el área responsable de la elaboración del estudio de pre inversión está registrada en el directorio INVIERTE.PE del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dicha área responde a la Unidad Formuladora, el mismo que será la encargada de garantizar la calidad del estudio y su registro correspondiente en el Banco de Inversiones Invierte.pe.

Tabla N° 2: Unidad Formuladora

| UNIDAD FORMULADORA |  |
| --- | --- |
| NIVEL DE GOBIERNO | GOBIERNOS LOCALES |
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| NOMBRE DE LA UF | UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| RESPONSABLE DE LA UF | FRANKLIN MAXON VALDIVIA CHAVEZ |

Fuente: Elaboración propia.

- UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

La Unidad Ejecutora de Inversiones, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para la ejecución del presente proyecto; por tal razón en la etapa de ejecución se propone que sea por la modalidad de Administración Indirecta – por contrata.

Tabla N° 3: Unidad Ejecutora de Inversiones

| UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES |  |
| --- | --- |
| NIVEL DE GOBIERNO | GOBIERNOS LOCALES |
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| NOMBRE DE LA UEI | UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| RESPONSABLE DE LA UEI | ING. JUAN LUIS SUMARIA ROJAS |

Fuente: Elaboración propia.

- Unidad Ejecutora de Presupuestal (UEP)

La Unidad Ejecutora Presupuestal estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, quien estará a cargo de realizar las certificaciones presupuestales en la etapa de ejecución del proyecto de inversión.

Tabla N° 4: Unidad Ejecutora Presupuestal

| Nombre de la UEP: | 300334 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| --- | --- |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal del Proyecto de inversión, busca mejorar el servicio de movilidad urbana en la urbanización villa el sol distrito de cerro colorado de la provincia de Arequipa del departamento de Arequipa.

- Objetivo Central

Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana en la Urbanización Villa el Sol, Distrito de Cerro Colorado de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa.

- Análisis de Medios del Proyecto

Medios de Primer Nivel:

•	Existente infraestructura vehicular.

•	Existente infraestructura peatonal.

Medios fundamentales:

•	Adecuada infraestructura vehicular.

•	Adecuada infraestructura peatonal.

- Análisis de Fines del Proyecto

Fin directo:

•	Reduce la contaminación del aire por emisiones de partículas suspendidas.

Fines Indirectos:

•	Reducción en los gastos en salud por emisión de partículas suspendidas.

•	Mejora del ornato de la localidad.

Fin Final

•	Población de la Urbanización Villa el Sol con mejor calidad de vida.

- Localización

- Macro localización del proyecto

El proyecto se localiza en el departamento de Arequipa, Región Arequipa, Provincia de Arequipa, distrito de Cerro Colorado.

Departamento	         :  Arequipa

Provincia	                       :  Arequipa

Distrito 	                       :  Cerro Colorado

Altitud		         :  2406 m.s.n.m.

Región Geografía                 :  Sierra

Ubigeo		         :  040104

Localidad	         : Urbanización Villa el Sol

Los límites del Distrito de Cerro Colorado son:

Por el Norte		: Terrenos colindantes con las faldas del Chachani

Por el Oeste		: Torrentera de Añashuayco, la Jurisdicción de Zamacola

Por el Este		: Torrentera, que los separa de los pueblos de la Tomilla y Cayma

Por el Sur		: Pampas de Huaranguillo, Sachaca, y el lindero meridional del Anexo de Pachacútec

Imagen N°1.1. Macro localización

Departamento de Arequipa

Mapa del Perú

Distrito de Cerro Colorado

Fuente: https://www.mdcc.gob.pe, Caracterización del Distrito De Cerro Colorado

- Micro localización del proyecto

El área de intervención, se localiza en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.

Área de Intervención		: Vías Locales

Localidad		: Urbanización Villa el Sol

Altitud			: 2,373 m.s.n.m.

Coordenadas		: 227226.94 m E / 8186740.75 m S

Imagen N°1.2. Micro localización

Urbanización Villa el Sol

Fuente: Google Earth, 25 de julio del 2025

- BASE NORMATIVA A APLICAR

- Decreto Legislativo N° 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga la ley N° 27293, Ley del sistema nacional de inversión pública.

- Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

- Directiva General del sistema Nacional de programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

- DESCRIPCION DE ACCIONES A REALIZAR E INSUMOS Y/O MATERIALES A UTILIZAR

La intervención planteada para resolver el problema de deficiente acceso a la movilidad urbana consiste en:

- Pavimentación articulada

Se ejecutará la pavimentación con adoquines en las vías de la Urbanización Villa El Sol. La estructura del pavimento estará compuesta por las siguientes capas:

- Corte de terreno y eliminación de material excedente.

- Perfilado y compactado de la subrasante existente.

- Colocación de una base granular adecuadamente compactada (espesor de 20 cm).

- Cama de arena gruesa nivelada para la correcta instalación de adoquines.

- Asentado de adoquines tipo 8x10x20 cm.

- Sellado de juntas con arena fina y compactación final.

- Nivelación de buzones de desagüe.

Esta solución ofrece ventajas como mayor durabilidad frente al desgaste, buena resistencia al tránsito vehicular liviano y mediano, así como facilidad y bajo costo en labores de mantenimiento o reemplazo puntual.

- Bermas

Se permite la colocación de bermas, ya que las calles en cuestión cuentan con el ancho suficiente para incorporar calzada, vereda y bermas. El diseño contempla bermas construidas con concreto simple de resistencia f'c = 175 kg/cm², incluyendo base granular compactada y sellado de juntas con material asfáltico.

El proceso incluye:

- Encofrado y desencofrado.

- Curado del concreto.

- Sellado de juntas con material asfáltico.

El acabado incluye pulido y curado controlado, asegurando durabilidad y correcta integración al sistema vial.

- Áreas verdes

Se ha considerado la implementación de áreas verdes en bermas, distribuidas a lo largo de las vías de la Urbanización Villa El Sol. Estas áreas están destinadas al tratamiento paisajístico de las bermas mediante labores básicas de preparación de terreno, según los planos.

Las actividades comprendidas incluyen:

- Excavación manual de zanjas para la preparación del terreno destinado a siembra.

- Eliminación de material excedente, garantizando el nivel adecuado y condiciones óptimas del sustrato.

- Acarreo del material excedente hacia los sitios de disposición autorizados.

Estas acciones permitirán habilitar espacios verdes que mejoren la calidad ambiental del entorno urbano, favorezcan la absorción de aguas de lluvia y aporten al embellecimiento del paisaje vial.

- Señales de trafico

Se ha previsto la instalación de señalización vial horizontal y vertical como parte del mejoramiento del servicio de movilidad en la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y facilitar la orientación de conductores y peatones.

Las acciones comprendidas incluyen:

- Marcas en el pavimento con pintura de tráfico color amarillo tipo A-TOCM, destinadas a la delimitación de carriles, pasos peatonales, zonas de parqueo y advertencias viales.

- Instalación de señales verticales reglamentarias, que incluyen postes galvanizados, placas reflectivas y accesorios de anclaje, de acuerdo con la normativa técnica vigente.

Esta señalización permitirá reforzar la organización vial, mejorar la visibilidad de las zonas de riesgo, y contribuir a una circulación más segura y eficiente tanto para peatones como para vehículos.

- Vereda

Se ha considerado la ejecución de veredas de concreto en las vías de la Urbanización Villa El Sol. Esta infraestructura peatonal busca garantizar la seguridad, accesibilidad y comodidad para los transeúntes.

Las actividades comprendidas en esta partida incluyen:

- Colocación de base granular de 20 cm de espesor, adecuadamente compactada para asegurar estabilidad estructural.

- Ejecución de vereda en concreto f’c = 175 kg/cm², con un espesor uniforme y resistencia adecuada al uso peatonal.

- Pulido superficial para lograr un acabado uniforme.

- Curado del concreto, asegurando su correcta resistencia y durabilidad.

- Formación de juntas de dilatación cada 3,00 m, mediante bruñas y/o cortes.

- Pintado de rampas de acceso con pintura de tráfico, de color amarillo.

Estas veredas facilitarán un tránsito peatonal seguro y continuo, mejorando las condiciones de accesibilidad urbana para todos los usuarios, incluyendo personas con movilidad reducida.

- Sardineles

Se ha contemplado la construcción de sardineles de concreto simple como elemento de confinamiento para la calzada y veredas en las vías de la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de contener la estructura del pavimento y facilitar el ordenamiento vial.

Las actividades consideradas incluyen:

- Construcción de sardineles de concreto simple f’c = 175 kg/cm², con dimensiones estándar y sección trapezoidal, ejecutados en obra mediante encofrado lineal.

- Pulido del acabado superficial, asegurando una terminación uniforme y estética.

- Curado del concreto, realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas para garantizar la resistencia final.

- Formación de juntas de dilatación cada 3,00 m, mediante cortes o bruñas.

Los sardineles cumplirán la función de confinar el pavimento adoquinado, canalizar las aguas superficiales y delimitar los espacios peatonales y vehiculares, brindando orden y seguridad al entorno vial.

Imagen Sardinel

Fuente: Anexo, Planos del estudio de pre inversión

PLANIMETRIA GENERAL DE LAS VIAS A INTERVENIR

PLANIMETRIA GENERAL - TRAMO I

- Drenaje pluvial

Se ha contemplado la construcción de drenajes pluviales con sus respectivas boca tormentas de concreto armado y un entubado de tubería de HDPE de 500mm, que serán para el traslado de las aguas pluviales que desembocara en la torrentera existente de la Urbanización Villa El Sol, con el objetivo de conservar y mantener la estructura del pavimento articulado.

Las actividades consideradas incluyen:

- Excavación de terreno normal para la construcción del drenaje pluvial

- Construcción de Boca tormentas de concreto armado f’c = 210 kg/cm², con dimensiones indicadas en los planos.

- Encontrado y desencofrado de boca tormentas.

- Curado del concreto, realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas para garantizar la resistencia final.

- Tendido de tubería de HDPE de 500mm.

- Pruebas hidráulicas del sistema de drenaje.

PLANO DE DETALLES DEL DRENAJE DE ALCANTARRILADO

METAS FISICAS DEL PROYECTO DE INVERSION

| Item | Descripción | Unidad | Metrado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |
| 01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE (2.4M X 3.60M C / BANNER) | UND | 1.00 |
| 01.01.02 | ALQUILER DE VIVIENDA PARA OFICINA Y ALMACÉN | MES | 4.00 |
| 01.01.03 | VESTUARIOS Y COMEDOR PARA PERSONAL | M2 | 30.00 |
| 01.01.04 | BAÑOS QUIMICOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA | MES | 4.00 |
| 01.01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA | GLB | 1.00 |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |
| 01.02.01 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA | MES | 4.00 |
| 01.02.02 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | MES | 4.00 |
| 01.03 | CONTROL DE TRANSITO PROVICIONAL |  |  |
| 01.03.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE DESVIOS | Glb | 1.00 |
| 01.03.02 | IMPLEMENTACION PARA CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1.00 |
| 01.03.03 | CONTROL DE TRANSITO | MES | 4.00 |
| 01.04 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  |
| 01.04.01 | CAPACITACION AL PERSONAL DE OBRA, TECNICO Y ADMINISTRATIVO | MES | 4.00 |
| 01.04.02 | CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS | MES | 4.00 |
| 01.04.03 | SEÑALIZACION AMBIENTAL | GLB | 1.00 |
| 01.04.04 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | MES | 4.00 |
| 02 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |
| 02.01 | ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1.00 |
| 02.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 60.00 |
| 02.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1.00 |
| 02.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1.00 |
| 02.05 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | GLB | 1.00 |
| 02.06 | EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES | GLB | 1.00 |
| 03 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| 03.01.01 | LIMPIEZA AL INICIO DE LA OBRA | M2 | 5,304.43 |
| 03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 5,304.43 |
| 03.01.03 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | M | 5,304.43 |
| 03.02 | DEMOLICION |  |  |
| 03.02.01 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC/BERMAS Y RAMPAS VEHICULARES, C/EQUIPO PESADO | M2 | 3,262.05 |
| 03.02.02 | DEMOLICION DE VEREDAS, GRADAS DE CONCRETO, MARTILLOS Y RAMPAS VEHICULARES EN VEREDAS, CON EQUIPO LIVIANO | M2 | 1,086.52 |
| 03.02.03 | DEMOLICION DE DRENAJE EXISTENTE | M2 | 9.44 |
| 03.02.04 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 716.06 |
| 03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LA DEMOLICION | M3 | 1,002.48 |
| 04 | INFRAESTRUCTURA VEHICULAR |  |  |
| 04.01 | MOVIMIENTOS DE TIERRA MASIVO |  |  |
| 04.01.01 | CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE | M3 | 1,026.29 |
| 04.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 1,231.54 |
| 04.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE | m2 | 2,932.25 |
| 04.02 | PAVIMENTO ARTICULADO |  |  |
| 04.02.01 | BASE GRANULAR E=0.20 M | M2 | 2,932.25 |
| 04.02.02 | COLOCACION Y NIVELACION DE CAMA DE ARENA DE SOPORTE E=4.0 CM | M2 | 2,932.25 |
| 04.02.03 | ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES | UND | 146,612.41 |
| 04.02.04 | ASENTADO DE ADOQUINES DE 8X10X20cm | M2 | 2,932.25 |
| 04.02.05 | COMPACTADO Y SELLADO CON ARENA FINA | M2 | 2,932.25 |
| 04.03 | SARDINELES |  |  |
| 04.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.03.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL | M3 | 3.89 |
| 04.03.01.02 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 4.66 |
| 04.03.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 4.66 |
| 04.03.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 04.03.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | M2 | 38.87 |
| 04.03.02.02 | CONCRETO EN SARDINELES F'C=175 KG/CM2 | M3 | 3.89 |
| 04.03.02.03 | SOLAQUEADO DE SARDINEL | m2 | 11.11 |
| 04.03.02.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 11.11 |
| 04.03.03 | JUNTAS ASFALTICA |  |  |
| 04.03.03.01 | SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO | M | 1.79 |
| 04.03.04 | PINTURA |  |  |
| 04.03.04.01 | PINTURA DE TRAFICO PARA SARDINEL | M | 55.53 |
| 04.04 | NIVELACION TAPA DE BUZON DE DESAGUE |  |  |
| 04.04.01 | DEMOLICION |  |  |
| 04.04.01.01 | DEMOLICION DE TECHO DE BUZONES Y RETIRO DE TAPA | UND | 11.00 |
| 04.04.01.02 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 4.95 |
| 04.04.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 8.91 |
| 04.04.02 | REPOSICION DE TECHOS DE BUZON |  |  |
| 04.04.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO DE BUZONES | M2 | 42.24 |
| 04.04.02.02 | ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PARA TAPAS DE BUZONES | kg | 2,900.90 |
| 04.04.02.03 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA BUZONES | M3 | 3.14 |
| 04.04.02.04 | SOLAQUEADO DE BUZON | m2 | 40.60 |
| 04.04.02.05 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 40.60 |
| 04.04.02.06 | MARCO METALICO Y TAPA DE BUZON DE CONCRETO | UND | 11.00 |
| 04.05 | BERMAS |  |  |
| 04.05.01 | BERMAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 04.05.01.01 | BASE GRANULAR E=0.20 M | M2 | 680.47 |
| 04.05.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BERMAS | M2 | 216.30 |
| 04.05.01.03 | CONCRETO SIMPLE F''c=175 kg/cm2 PARA BERMAS | M3 | 159.54 |
| 04.05.01.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 797.70 |
| 04.05.01.05 | SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO | M | 108.15 |
| 04.05.02 | JARDINERIA EN BERMAS |  |  |
| 04.05.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.05.02.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINEL | M3 | 14.01 |
| 04.05.02.01.02 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 14.01 |
| 04.05.02.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 16.81 |
| 04.05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |
| 04.05.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES EN JARDINERIA | M2 | 186.82 |
| 04.05.02.02.02 | CONCRETO F''c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES | M3 | 14.01 |
| 04.05.02.02.03 | SOLAQUEADO DE SARDINEL | m2 | 146.78 |
| 04.05.02.02.04 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 146.78 |
| 04.05.02.03 | PINTADO DE JARDINERIA |  |  |
| 04.05.02.03.01 | PINTADO DE SARDINEL | M | 266.88 |
| 04.06 | RAMPAS VEHICULARES |  |  |
| 04.06.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | M2 | 443.04 |
| 04.06.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 RAMPAS VEHICULARES | M3 | 12.90 |
| 04.06.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 64.52 |
| 04.07 | DRENAJE FLUVIAL |  |  |
| 04.07.01 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 04.07.01.01 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA | M | 409.32 |
| 04.07.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.07.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA | m3 | 684.53 |
| 04.07.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE D=500MM | m | 409.32 |
| 04.07.02.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL | M2 | 362.99 |
| 04.07.02.04 | CAMA DE APOYO DE ARENA | M | 409.32 |
| 04.07.02.05 | RELLENO PROTECTOR PARA TUBERIA PLUVIAL (material propio zarandeado) | M3 | 110.52 |
| 04.07.02.06 | RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, MATERIAL PROPIO PARA RED DE DRENAJE PLUVIAL | M3 | 221.03 |
| 04.07.02.07 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 422.56 |
| 04.07.02.08 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 507.07 |
| 04.07.03 | RED DE DRENAJE PLUVIAL-CONCRETO ARMADO |  |  |
| 04.07.03.01 | CONCRETO PARA CANALES Y BUZONES DE DRENAJE f’c=210 kg/cm2 | M3 | 30.78 |
| 04.07.03.02 | CANALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 92.77 |
| 04.07.03.03 | CANALES - LOZAS MACIZA F’c= 210 Kg/cm2. | M3 | 1.64 |
| 04.07.03.04 | CANALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 15.98 |
| 04.07.03.05 | CANALES - ACERO GRADO 60 | kg | 2,155.03 |
| 04.07.03.06 | INSTALACION DE REJILLAS DE C°A° 1.0 X1.0 M. | UND | 36.00 |
| 04.07.03.07 | INSTALACION DE TAPAS DE INSPECCION DE CANALES | UND | 6.00 |
| 04.07.04 | RED DE CANAL TECHADO |  |  |
| 04.07.04.01 | CANALE TECHADO - VEREDAS |  |  |
| 04.07.04.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.07.04.01.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS Hmax 1m | m3 | 3.27 |
| 04.07.04.01.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE | m2 | 4.67 |
| 04.07.04.01.01.03 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 3.27 |
| 04.07.04.01.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 3.92 |
| 04.07.04.01.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 04.07.04.01.02.01 | CANAL - SECCION RECTANGULAR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 18.68 |
| 04.07.04.01.02.02 | CANAL - SECCION RECTANGULAR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO | M2 | 4.67 |
| 04.07.04.01.02.03 | CANAL - ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 293.88 |
| 04.07.04.01.02.04 | CANAL - CONCRETO F''c=175 kg/cm2 | M3 | 2.80 |
| 04.07.04.01.02.05 | TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 14.01 |
| 04.07.04.01.02.06 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 14.01 |
| 04.07.04.02 | CANALES TECHADO - PLATAFORMA |  |  |
| 04.07.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.07.04.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS Hmax 1m | m3 | 6.52 |
| 04.07.04.02.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE | m2 | 9.32 |
| 04.07.04.02.01.03 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 6.52 |
| 04.07.04.02.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 7.83 |
| 04.07.04.02.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 04.07.04.02.02.01 | CANAL - SECCION RECTANGULAR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 18.63 |
| 04.07.04.02.02.02 | CANAL - SECCION RECTANGULAR ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO | M2 | 9.32 |
| 04.07.04.02.02.03 | CANAL - ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 1,925.46 |
| 04.07.04.02.02.04 | CANAL - CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 | M3 | 7.45 |
| 04.07.04.02.02.05 | TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 27.95 |
| 04.07.04.02.02.06 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 27.95 |
| 04.07.04.03 | CANALES - ABIERTO |  |  |
| 04.07.04.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 04.07.04.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS Y/O ZAPATAS Hmax 1m | m3 | 8.45 |
| 04.07.04.03.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE | m2 | 12.07 |
| 04.07.04.03.01.03 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 8.45 |
| 04.07.04.03.01.04 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 10.14 |
| 04.07.04.03.02 | OBRAS DE CONCRETO |  |  |
| 04.07.04.03.02.01 | CANALES - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 48.27 |
| 04.07.04.03.02.02 | CANAL - ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 | kg | 950.79 |
| 04.07.04.03.02.03 | CANAL - CONCRETO F''c=175 kg/cm2 | M3 | 5.43 |
| 04.07.04.03.02.04 | TARRAJEO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36.20 |
| 04.07.04.03.02.05 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 36.20 |
| 04.08 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |
| 04.08.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL |  |  |
| 04.08.01.01 | MARCAS EN EL PAVIMENTO A=10CM | M | 216.00 |
| 04.08.01.02 | MARCAS EN EL PAVIMENTO Y OTROS | M | 31.52 |
| 04.08.02 | SEÑALIZACION VERTICAL |  |  |
| 04.08.02.01 | EXCAVACION DE TERRENO NORMAL | M | 0.75 |
| 04.08.02.02 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 0.75 |
| 04.08.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 0.90 |
| 04.08.02.04 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA | M3 | 0.63 |
| 04.08.02.05 | SEÑALIZACION PREVENTIVA | UND | 2.00 |
| 04.08.02.06 | SEÑALIZACION INFORMATIVA | UND | 2.00 |
| 04.08.02.07 | SEÑALIZACION REGLAMENTARIAS | UND | 2.00 |
| 04.09 | CONTROL DE CALIDAD - INFRAESTRUCTURA VEHICULAR |  |  |
| 04.09.01 | DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO | UND | 2.00 |
| 04.09.02 | CONTROL DE CALIDAD EN SUBRASANTE | GLB | 1.00 |
| 04.09.03 | CONTROL DE CALIDAD DE BASE GRANULAR | GLB | 1.00 |
| 04.09.04 | CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD DE CAMPO | UND | 1.00 |
| 04.09.05 | PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) | UND | 20.00 |
| 05 | INFRAESTRUCTURA PEATONAL |  |  |
| 05.01 | VEREDAS |  |  |
| 05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |
| 05.01.01.01 | CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS | M3 | 74.04 |
| 05.01.01.02 | ACARREO MATERIAL DE EXCEDENTE | M3 | 74.04 |
| 05.01.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D= 5 km | M3 | 88.85 |
| 05.01.01.04 | CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS | M2 | 1,168.30 |
| 05.01.01.05 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10 m | M2 | 1,168.30 |
| 05.01.02 | VEREDAS DE ADOQUIN |  |  |
| 05.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | M2 | 987.23 |
| 05.01.02.02 | COLOCACION Y NIVELACION DE CAMA DE ARENA DE SOPORTE E=4.0 CM | M2 | 882.50 |
| 05.01.02.03 | ACARREO DE PISOS DE ADOQUINES | UND | 44,124.80 |
| 05.01.02.04 | ASENTADO DE ADOQUINES DE 4X10X20cm | M2 | 882.50 |
| 05.01.02.05 | COMPACTADO Y SELLADO CON ARENA FINA | M2 | 882.50 |
| 05.01.02.06 | RETIRO Y REPOSICION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE DESAGUE EXISTENTES | und | 64.00 |
| 05.01.02.07 | REPOSICION DE TAPAS DE MEDIDORES | Und | 72.00 |
| 05.01.03 | CONCRETO EN RAMPAS PEATONALES |  |  |
| 05.01.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS | M2 | 6.48 |
| 05.01.03.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 RAMPAS PEATONALES | M3 | 3.71 |
| 05.01.03.03 | CURADO DE CONCRETO | M2 | 12.36 |
| 06 | VARIOS |  |  |
| 06.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | M2 | 5,304.43 |
| 06.02 | PLACA RECORDATORIA | UND | 1.00 |

Como se puede apreciar en las partidas del proyecto de inversión se verifica los metrados a ejecutar.

El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecución de obras de infraestructura, sin embargo, para su implementación se requiere primero la viabilidad del proyecto, posteriormente la realización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico.

El financiamiento de la ejecución del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados: Canon y Sobre canon.

- CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL

METODO DE DISEÑO:

Se podrá utilizar cualquier método de diseño estructural sustentado en teorías y experiencias a largo plazo, tales como las metodologías AASHTO-93 y PCA, comúnmente empeladas en el Perú, siempre que se utilice la última versión vigente en su país de origen. El uso de cualquier otra metodología de diseño obliga a incluirla como anexo a la memoria descriptiva.

Alternativamente se podrán emplear las metodologías sugeridas en los Anexos B, D y F de esta Norma.

DISEÑO ESTRUCTURAL

En cualquier caso, se efectuará el diseño estructural considerando los siguientes factores:

- Calidad u valor portante del suelo de fundación y de la Sub – Rasante.

- Características y volumen del tránsito durante el periodo de diseño.

- Vida útil del pavimento.

- Condiciones climáticas y de drenaje.

- Características geométricas de la vía.

- Tipo de pavimento a usarse.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

El PR deberá elaborar las especificaciones técnicas que tomen en cuenta las condiciones particulares de su proyecto. En los anexos C, E Y G se acompañan los lineamientos generales para las especificaciones constructivas de pavimentos asfalticos, de concreto de cemento Portland y con adoquines, respectivamente. Los requisitos mínimos para los diferentes tipos de pavimentos, son las indicados en la tabla 30.

- En ningún casi la capa de rodadura será la base granular o el afirmado.

- En el caso de los pavimentos flexibles y bajo responsabilidad en la entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras, se podrá considerar otras soluciones tales como: micro pavimentos. Lechadas bituminosas (slurry seal), tratamientos asfalticos superficiales, etc.

- En el caso de los pavimentos rígidos y bajo responsabilidad de la entidad encargada de otorgar la ejecución de las obras, se podrá considerar otras soluciones tales como: concreto con refuerzo secundario, concreto con refuerzo principal, concreto con fibras, concreto compactado con rodillo, etc.

- Los estacionamientos adyacentes a las vías de circulación tendrán de preferencia, las mismas características estructurales de estas. Alternativa, ente se podrán usar otros tipos de pavimento sustentados con un diseño.

PAVIMENTOS ESPECIALES

Se considera como pavimentos especiales a los siguientes:

- Aceras o veredas.

- Pasajes peatonales.

- Ciclovías

Estos pavimentos deberán cumplir los siguientes requisitos

DISEÑO ESTRUCTURAL PRELIMINAR

DISEÑO DE PAVIMENTO.

El anexo Estudio de Suelos, se basa en las inspecciones y análisis la subrasante, realizado en el reconocimiento Geotécnico.

Para dimensionar los pavimentos a emplear, se han considerado la siguiente normatividad: la AASHTO 93.

Dado que en la zona se han dado resultados del EAL muy bajos (casi inexistencia de tránsito), se recurre a las recomendaciones del procedimiento simplificado del Instituto del Asfalto, que establece para la zona:

Clase			: II

Tipo			: Calles urbanas colectoras

Periodo de diseño 	: 20 años

Sub Rasante:

De las conclusiones del EMS se determina, “En los ensayos realizados se obtuvieron los datos de CBR para la densidad seca máxima y a 0.1” de penetración en condiciones saturadas. En Tabla 7 CBR de los suelos, se muestra que el CBR tiene valor de 30.0% que califican como subrasante muy buena, por lo tanto, no necesita un tratamiento para mejorar el suelo de fundación”.

Base granular:

Los cálculos realizados con el Método AASHTO 93, dan como resultado un espesor medio requerido para la base granular de 0.20 m (8”), para los tramos con pavimentación con adoquín de concreto. (0.10x0.20x0.08 m.).

Pavimento Semi Rígido:

Los cálculos realizados con el Método AASHTO 93, dan como resultado con adoquín de concreto (0.10x0.20x0.08 m.).

Estructura del Pavimento Semirrígido:

Pavimento Semirrígido:

Pavimento Semirrígido se aplicará en el presente proyecto, ya que el pavimento asfaltico en caliente no responde bien en zonas lluviosas. La estructura de pavimento semirigido presenta una mejor calidad y duración en el tiempo y entre las propiedades más relevantes están: la estabilidad, durabilidad, flexibilidad, resistencia a la fatiga, resistencia al fracturamiento por bajas temperaturas, resistencia al daño por humedad, resistencia al deslizamiento y trabajabilidad.

En el anexo - Estudio de suelos – Diseño de Pavimento Semirigido- se describe los elementos de cálculo y las características del pavimento propuesto.

- RESUMEN DE PRESUPUESTO

El monto calculado al presupuesto del proyecto de inversión asciende a S/.2’408,329.00 (Dos millones cuatrocientos ocho mil trescientos veinte nueve con 00/100 soles, incluye IGV).

- RESUMEN DE CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA

Fuente: Elaboración Propia

En la elaboración del programa de ejecución de obra con el programa MS PROYECT, donde se ha calculado un plazo de ejecución de 120 días calendarios que tiene el siguientes calculo:

- OBRAS PROVISIONALES		10 DIAS CALENDARIOS

- SEGURIDAD Y SALUD			06 DIAS CALENDARIOS

- OBRAS PRELIMINARES			21 DIAS CALENDARIOS

- INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	94 DIAS CALENDARIOS

- INFRAESTRUCTURA PEATONAL	79 DIAS CALENDARIOS

- VARIOS				03 DIAS CALENDARIOS

CALCULO LOS DIAS CON LA SIGUIENTE FORMULA:

T=MR*C

DONDE:

T= Tiempo en (días)

M= Metrado

R= Rendimiento

C= Cuadrilla

Fuente: ELABORACION PROPIA – calendario valorizado de avance de obra

Como se puede apreciar en el calendario valorizado de obra, se tiene un plazo de ejecución de 120 días calendarios (4 meses), donde se tiene en el primer mes un 12.64%, segundo mes 40.87%, tercer mes 42.51% y cuarto mes 3.98%, donde las sumatoria total es igual a un 100%.

- MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad del Proyecto de Inversión será por contrata y/o Administración Indirecta. El sistema de contratación será A SUMA ALZADA.

- CONCLUSIONES

- El proyecto tiene como nombre “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN VILLA EL SOL, DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

- Se tiene como objetivo Principal: Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana en la Urbanización Villa el Sol, distrito de Cerro Colorado de la provincia de la Arequipa del departamento de Arequipa.

- La alternativa propuesta, considera un planteamiento técnico acorde a la realidad de la zona, donde se tiene un monto de inversión del proyecto de S/.2’408,329.00 (Dos millones cuatrocientos ocho mil trescientos veinte nueve con 00/100 soles, incluye IGV), obteniendo un valor actual de costos sociales de S/ 1.805.697,24 y con un índice de eficacia (personas) de 422, para obtener una ratio Costo – Eficacia de S/ 4.192,66.

- El proyecto se elabora bajo los criterios y metodologías establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento donde, además se ha recabado información primaria para el diagnóstico del estudio, así como trabajo de campo referido al levantamiento topográfico en la situación actual y, trabajos de mecánica de suelos para el planteamiento técnico preliminar en esta fase del ciclo de la inversión.

- Por las condiciones señaladas en los párrafos anteriores el proyecto cumple con los atributos o requisitos para ser declarado viable.

- RECOMENDACIONES

- Se recomienda la Viabilidad del PI al cumplir con las tres atribuciones principales como cierre de brechas, da solución al problema que afecta a la población y garantía de la sostenibilidad.

- Se recomienda realizar las gestiones oportunas a la oficina de planeamiento y presupuesto para disponer los recursos para entrar a la fase de ejecución y cumplir con los cronogramas de inversión.

- Los estudios definitivos deberán reforzar el análisis de los costos unitarios, actualizaciones de precios, de todos los componentes que conforman el proyecto.

- En la fase de ejecución, las unidades y áreas responsables deberán hacer uso de los recursos con eficiencia, eficacia, calidad y economía que el Estado exige.

- La Unidad Ejecutora debe considerar todas las acciones previas definidas en el plan de implementación del proyecto, así como otras que resulten necesarias, para el cumplimiento estricto del plazo de la ejecución del proyecto.